Для служебного пользования

Инв. № 5074 ДСП

Экз. №

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е   О Б Р А З О В А Н И Е

«Т У Р У Н Т А Е В С К О Е                                  С Е Л Ь С К О Е   П О С Е Л Е Н И Е»

ТОМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н

М А Т Е Р И А Л Ы     П О    О Б О С Н О В А Н И Ю

Генеральный директор института

доктор архитектуры, профессор                                                                   В.А. Щитинский

Главный инженер института

доктор экологии                                                                                              Д.Х. Шалахина

Главный архитектор института

Почетный архитектор РФ                                                                              И.Е.Гришечкина

Руководитель АПМ-1                                                                                  О.С. Енина

Главный архитектор проекта                                                                    И.В. Ратникова

Руководитель инженерных разделов                                                       О.А. Шмелева

г.Санкт-Петербург

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	5

1. Общие положения	6

2. Природно-ресурсный потенциал	8

2.1. Климат	8

2.2. Гидрологическая характеристика	9

2.3.  Инженерно-геологическая характеристика	10

2.4.  Растительность и ландшафты	14

2.5.  Биологические ресурсы	15

2.6. Особо охраняемые природные территории	16

3. Комплексная оценка территории поселения. Зоны и Территории с установленными ограничениями	18

3.1. Предложения по видам градостроительного освоения территории	18

3.2. Территории с установленными ограничениями	19

4. Социально-экономическое развитие территории	28

4.1. Экономико-географическое положение поселения	28

4.2. Потенциал развития экономики	29

4.3. Демографический потенциал	32

4.3.1. Существующие демографические процессы	32

4.3.2. Прогноз численности населения	34

5. Жилищный фонд	36

6. Социальная инфраструктура	37

7. планировочная организация и функциональное зонирование территории	43

7.1 Современная планировочная организация территории	43

7.2 Проектная планировочная организация территории	44

7.2.1 Проектная планировочная организация территории	44

7.2.2  Функциональное зонирование территории	46

8. Объекты культурного наследия	48

9. Транспортная инфраструктура	49

9.1. Автомобильный транспорт	49

10. Инженерная инфраструктура	52

10.1 Электроснабжение	52

10.2 Теплоснабжение	54

10.3 Газоснабжение	62

10.4 Водоснабжение	63

10.5 Водоотведение	69

10.6 Связь	71

10.6.1. Телефонизация	71

10.6.2. Сотовая связь	73

10.6.3.  Телевидение	74

10.6.4. Интернет	74

10.6.5. Почтовая связь	75

11. Инженерная подготовка и защита территории	76

11.1. Мероприятия по защите от затопления	78

11.2. Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка	78

11.3. Противоэрозионные мероприятия	80

11.4. Мероприятия по благоустройству водных объектов и обустройству рекреационных зон	80

12. ОХрана окружающей среды	85

12.1. Охрана атмосферного воздуха	85

12.2. Воздействие физических факторов	87

12.3. Санитарно-защитные зоны	88

12.4. Охрана поверхностных и подземных вод	89

12.5. Охрана почв	91

12.6. Отходы производства и потребления	92

13. Развитие сети особо охраняемых природных территорий	96

14. Земельный фонд и муниципальное устройство. предложения по установлению границ населенных пунктов	97

14.1. Предложения по установлению границ населенных пунктов	97

15. Зеленые насаждения общего пользования	98

16. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	100

16.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	101

16.1.1 Опасные геологические процессы	101

16.1.2 Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы	101

16.1.3 Лесные пожары	103

16.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	103

16.2.1. Аварии на взрывопожароопасных объектах	103

16.2.3.  Аварии на системах жизнеобеспечения	104

16.2.4. Аварии на транспорте	106

16.4. Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций	108

17. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	110

18. Основные технико-экономические показатели	112

Приложение	115

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| №№ п/п | Наименование | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |  |  |
| Утверждаемая часть (Положение о территориальном планировании) |  |  |  |  |
| 1. | CD диск – (Графические и текстовые материалы) | НС | 2570-к | - |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 2. | Положение о территориальном планировании | НС | 5562 | - |
| Графические материалы (карты-схемы) |  |  |  |  |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функционального зонирования поселения (основной чертеж) | НС | 11578 | б/м |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функционального зонирования поселения (основной чертеж). Фрагмент | НС | 12449 | б/м |
| 4. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | НС | 11579 | б/м |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| 5. | CD диск – (Графические и текстовые материалы) | ДСП | 2571-к | - |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 6. | Материалы по обоснованию проекта | ДСП | 5563 | - |
| Графические материалы (карты-схемы) |  |  |  |  |
| 7. | Карта использования территории поселения. Карта расположения объектов местного значения | ДСП | 11573 | 1:25 000 |
| 8. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта ограничений | ДСП | 11574 | 1:25000 |
| 9. | Карта транспортной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь, водоснабжение, водоотведение), инженерного благоустройства территории (инженерная подготовка территории, охрана окружающей среды) | ДСП | 11575 | 1:25 000 |
|  | Карта инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь). Фрагмент | ДСП | 12450 | 1:10 000 |
|  | Карта инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение), инженерного благоустройства территории (инженерная подготовка территории, охрана окружающей среды). Фрагмент | ДСП | 12451 | 1:10 000 |
| 10. | Карта планируемого размещения объектов культурно- бытовой и социальной сферы местного значения. Карта функционального зонирования | ДСП | 11576 | 1:25000 |
| 11. | Карта планируемого размещения объектов культурно- бытовой и социальной сферы местного значения. Карта функционального зонирования (фрагмент) | ДСП | 11577 | 1:10 000 |
| Правила землепользования и застройки |  |  |  |  |
| 12. | CD диск – (Графические и текстовые материалы) | НС | 2572-к | - |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 13. | Правила землепользования и застройки | НС | 5564 | - |
| Графические материалы (карты-схемы) |  |  |  |  |
| 14. | Карта градостроительного зонирования. Карта границ зон с особыми условиями использования территории | НС | 11580 | б/м |

# 1. Общие положения

Проект генерального плана МО «Турунтаевское сельское поселение» выполнен ОАО «РосНИПИ Урбанистики» по заказу Администрации МО «Томский район»  на основании Муниципального контракта № 18  от  30.12.2012г.

Правовыми основами разработки Генерального плана муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение»  являются Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Проект генерального плана  разрабатывается с учетом федеральных, региональных и местных интересов на территории поселения в соответствии с утвержденными стратегиями и программами социально-экономического развития, включая отраслевые программные документы  различных уровней, а также документы территориального планирования:

- стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года;

- стратегия развития Томской области до 2020 года;

- программа социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года;

- долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»

- ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 г. (с прогнозом до 2020 г.)»;

- ОЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы»;

- комплексная программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской области на 2011-2013 годы»;

- региональная программа модернизации здравоохранения Томской области на 2011 – 2012 годы

- схема территориального планирования Томской области;

- проект схемы территориального планирования Томского района;

- комплексная программа социально–экономического развития муниципального образования «Томский район» на 2008–2012 годы;

- долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Томского района на 2013-2014 годы»

- программа социально-экономического развития Турунтаевского сельского поселения до 2012 года

- программа комплексного  развития  систем  коммунального комплекса Турунтаевского сельского  поселения

- и другие.

Генеральный план МО «Турунтаевское сельское поселение»  реализуется в границах, установленных Законом Томской области от 12.11.2004 № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района».

Расчетные срок территориального планирования, приятый в Генеральном плане – 2035 год.

Генеральный план МО «Турунтаевское сельское поселение» содержит:

- положение о территориальном планировании (текстовые материалы);

- карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- карту функциональных зон;

- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

В разработке проекта генерального плана МО «Турунтаевское сельское поселение» принимали участие специалисты архитектурно-планировочной мастерской №1(АПМ-1) ОАО «РосНИПИ Урбанистики» в составе:

- Руководитель АПМ-1 – Енина О.С.

- Главный архитектор проекта – Ратникова И.В.

- Руководитель инженерных разделов – Егорова Г.Л.

Отдельные разделы проекта разработаны специалистами:

| Природно-ресурсный потенциал и ограничения использования территории | ГИП Путина М.В. ведущий инженер Шмелева О.А. |
| --- | --- |
| Социально-экономическое развитие, жилищный фонд, социальная инфраструктура | ведущий инженер Кириленко О.В. |
| Планировочная организация территории, объекты культурного наследия | ГАП Ратникова И.В. |
| Транспортная инфраструктура | главный специалист Цыркунова А.В. |
| Водоснабжение и водоотведение | инженер Корсаков К.С. |
| Электро-, газо-, теплоснабжение | ведущий инженер Гребенюк А.Д. |
| Системы связи | ведущий инженер Гребенюк А.Д. |
| Инженерная подготовка и защита территории | ГИП Путина М.В. |
| Охрана окружающей среды | ведущий инженер Шмелева О.А. |
| Земельный фонд, особо охраняемые природные территории | ведущий инженер Шмелева О.А. |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ГИП Енина О.С. |
| Компьютерное оформление проекта | архитектор Михайлова В.Ю. |

Авторский коллектив выражает благодарность специалистам всех отделов и управлений администраций Томского муниципального района и Турунтаевского сельского поселения за содействие в сборе исходной информации и подготовке проектных решений.

# 2. Природно-ресурсный потенциал

## 2.1. Климат

Климатические характеристики

Климат на рассматриваемой территории континентальный и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности. Климатические характеристики Турунтаевского сельского поселения даны по метеостанции  г.Томск.

На рассматриваемой территории радиационный баланс отрицателен с октября по март. Максимальные его значения отмечаются в июне-июле и составляют 7-8 ккал/см2 (293-335 МДж/м2). Годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 90-93 ккал/см2 (3771-3897 МДж/м2). Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 32-33%. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха.

Особенности циркуляции атмосферы обусловливают преобладание зимой и в переходные сезоны на территории ветров южной четверти. В летние месяцы давление над территорией пониженное, а над Арктикой повышенное, что приводит к увеличению повторяемости северных ветров. В среднем за год преобладают ветры южного направления (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1

Среднегодовая повторяемость направлений ветра по румбам

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 9 | 10 | 11 | 11 | 33 | 15 | 7 | 4 |

Среднегодовая скорость ветра невелика 3,6 м/с, в годовом ходе максимум скорости отмечается в зимние месяцы (4,1-4,2 м/с).

Среднегодовая температура воздуха отрицательная -0,5 0С (таблица 2.1.2). Все сезоны года на территории хорошо выражены. Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января  -19,1 °С. Абсолютная минимальная температура -55 °С.

Таблица 2.1.2

Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t°С | -19,1 | -16,9 | -9,9 | 0,0 | 8,7 | 15,4 | 18,3 | 15,1 | 9,3 | 0,8 | -10,1 | -17,3 | -0,5 |

Первые заморозки наблюдаются в среднем 18 сентября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 115 дней. В среднем за год наблюдается 11-15 дней с заморозками. В понижениях рельефа отрицательные температуры осенью устанавливаются на 10 дней раньше, а весенний прогрев начинается в среднем на 5 дней позднее. Средняя дата последнего заморозка (весной) - четвертая декада мая, первого (осенью) - третья декада сентября.

Лето теплое, короткое. Средняя температуры июля составляет +18,3°С (таблица 2.1.2). Абсолютный максимум температур воздуха составляет +36°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 591 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года - июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 40 % от общего их количества за год. Устойчивый снежный покров устанавливается IV декаде октября. Снег удерживается в среднем 178 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечается 11-21 апреля. Средние из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых участках составляет 53 см.

На рассматриваемой территории характерно примерно одинаковое количество дней с туманами за теплый и холодный периоды года. Число дней с туманами за год около 28 дней.

Строительно-климатическое районирование

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к району I-В. Температура воздуха  наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, составляет минус 400С, обеспеченностью 0,92 – минус 240С. Продолжительность отопительного периода составляет 236 дней. Данные приведены по метеостанции г.Томск (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2003г, СП 131.13330.2011).

## 2.2. Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена многочисленными реками и небольшими озерами Основные гидрографические характеристики рек приводятся в таблице 2.2.1.

| Таблица 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные гидрографические характеристики рек |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название водотока | Куда впадает | С какого берега впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Яя | Чулым | лв | 339 | 380 | 11700 |
| 3 | Куль | Яя | лв | 49 | 30 | - |
| 4 | Куйла (Сухая) | Яя | лв | 55 | 27 | - |
| 5 | Чумаклы | Куйла | лв | 11 | 11 | - |
| 6 | Кусла | Куйла | пр | 12 | 12 | - |
| 7 | Березовая | Ташма | пр | - | 17 | - |
| 8 | Ташма | Яя | лв | 71 | 38 | - |
| 9 | Осиновая | Ташма | пр | 15 | 13 | - |
| 10 | Малый Ташма | Ташма | пр | - | 10 | - |
| 11 | Киргизка | Яя | лв | 147 | 10 | - |
| 12 | Каменка | Киргизка | лв | 57 | 26 | - |

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением.

Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки полноводными в течение длительного времени; весеннее половодье растягивается более чем на 2 месяца.

Питание рек смешанное; основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды.

Гидрологические пункты наблюдения на территории поселения отсутствуют.

Стоковый режим

В питании рек участвуют талые воды сезонных и высокогорных снегов, осадки и подземные воды. Основным источником питания являются зимние осадки, которые формируют 60-90% годового стока.

По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Основной фазой рек является половодье, в период которого проходит 60-90% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Половодье

Начало половодья приходится на конец апреля – начало мая. Средняя продолжительность половодья – 83-140 дней.

Основным источником питания рек в период половодья являются осадки.

Суммарный слой весеннего стока в основном определяется величиной поверхностного притока талых вод. Снеговой сток составляет 75-100% годового, дождевой –0-10%, грунтовый – 0-20%.

Летне-осенняя межень

После прохождения половодья на реках территории на 3-4 месяца (с июня по октябрь) устанавливается летне-осенняя межень. Летне-осенняя межень почти ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков. Летние паводки начинаются еще на спаде половодья и продолжаются до начала ледовых явлений. Наименьшие расходы за период летне-осенней межени наблюдается в августе-сентябре.

Зимняя межень

Зимняя межень устанавливается в конце октября - начале ноября и продолжается до начала подъема половодья. Наименьшие расходы воды за период межени наблюдаются, как правило, в конце периода. Водный режим рек в период зимней межени находится в тесной связи с режимом грунтовых вод и ледовым режимом на реках.

Уровенный режим

Весенний подъем уровня воды начинается в конце апреля.

Наибольшая интенсивность подъема уровней при высоком половодье составляет 80 см/сут., при низком – 50 см/сут. Спад половодья происходит более медленно. Наибольшая интенсивность спада при высоком половодье 20-60 см/сут., а при низком – 10-50 см/сут. Затяжной спад, захватывающий первую половину лета, и выпадение летне-осенних дождей обусловливают высокие уровни межени. Наинизшие уровни чаще наблюдаются в середине сентября. Амплитуда их колебания изменяется в среднем в пределах 0,60-1,80 м.

Температурный режим

Средняя многолетняя температура воды рек за теплый период (апрель – октябрь) в среднем составляет  9,5°С. Переход температуры воды через 0,2°С весной происходит в первой декаде мая. Наивысшая температура наблюдается в июле, средние месячные значения - 16 -18°С. В августе начинается понижение температуры воды, в результате которого месячная температура в сентябре на реках составляет 9 - 11°С. В октябре в связи с дальнейшим охлаждением температура воды в реках падает до 2-5°С, оставаясь, однако, до конца периода, свободного ото льда, выше температуры воздуха на 1,5 – 2°С. Переход температуры воды через 0,2°С происходит в конце октября – первых числах ноября.

Ледовый режим

Ледостав в среднем наступает в начале ноября. Максимальная толщина ледового покрова достигает величины 105 – 107 см. Толщина льда к началу ледохода уменьшается до 50-70 см. Весенний ледоход начинается в среднем 8 мая и продолжается 5-6 дней. Полное очищение ото льда происходит в середине мая.

В гидрохимическом отношении речные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, нейтральные, в летний период слабощелочные.

Обеспеченность поверхностными водами

Турунтаевское сельское поселение входит в состав Томского района, который, в свою очередь, относится к территории обеспеченной поверхностными водами (в разрезе ресурсов Томской области).

## 2.3.  Инженерно-геологическая характеристика

При составлении данного раздела использованы материалы ОАО «Томскгеомониторинг», «Схемы территориального планирования Томской области», кроме того использовались сведения предоставленные Управлением по недропользованию по Томской области (ТОМСКНЕДРА).

- Рельеф. МО «Турунтаевское сельское поселение» находится в юго-восточной части Томского района. В геоморфологическом плане территория поселения приурочена к западным склонам Томь-Колыванской складчатой области Кузнецкого Алатау.

- Томь-Колыванская складчатая область представляет собой всхолмленную равнину, сформировавшуюся в четвертичное время под действием преимущественно эрозионных процессов с наложенной аккумулятивной деятельностью. Абсолютные отметки изменяются от 115 до 235м.

Рассматриваемая территория расположена в междуречье р.Томь и р.Яя и имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. Наиболее крупными реками, протекающими на территории поселения являются Яя, Ташма и Куль. Все реки извилисты, с малыми уклонами, широкими долинами и поймами, слабовыраженными водоразделами. Питание рек смешанное, основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды. Характерным для всех рек поселения являются длительный период их замерзания, непостоянство во время начала ледостава и ледохода, изменчивость величины максимального поднятия уровня воды весной, и, следовательно, – размеров половодья.

Геологическое строение

В геологическом строении до глубины 150-170м принимают участие отложения различного возраста и генезиса: от каменноугольных (отложения фундамента, выходящего на поверхность в бортах малых рек) до четвертичных (от склоновых отложений водоразделов до аллювиальных отложений долин рек), характеристика приведена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Краткая характеристика геолого-литологического строения

| Стратиграфические горизонты | Литологический состав | Мощность отл., м | Площадь распространения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Каменноугольные отложения, C |  |  |  |
| Нижний отдел C1 | Отложения палеозойского фундамента – элювий глинистых сланцев, песчаников, аргиллитов | более 100 | повсеместно |
| Меловые отложения, K2 |  |  |  |
| Кора выветривания, K2-Pg | Кора выветривания глинистых сланцев -глины, суглинки | 0-20 | повсеместно (в долинах рек размыта) |
| Палеогеновая, Pg |  |  |  |
| Палеогеновая, Pg Эоценовые - Люлинворская свита Pg2ll Эоцен-олигоценовые - Юрковская свита Pg2,3 Олигоценовые -Новомихайловская - Лагерносадская свиты Pg3 lg-Pg3 nm | глины пески р/з аллювиально-озерные пески с гравием, галькой, глины | 0-9 28-48 10 - 20 | в пределах водоразделов |
| Неогеновая, N |  |  |  |
| Неогеновая, N -Кочковская свита N2kc | суглинки, глины, пески с гравием, галькой | 15-25 | в пределах водоразделов |
| Четвертичная, Q |  |  |  |
| Четвертичная, Q Средне-верхнечетвертичные -тайгинская свита, laQ2tg - субаэральные отлож. склонов водоразделов | - Суглинки, супеси с прослоями песков - лессовидные суглинки | 5-14 2-3 - 5 | в пределах водоразделов, их склонов |
| Современные - пойменные отложения аQ4 -техногенные грунты | песч.-гравийн., суглинки, торф, илы насыпной грунт (пески, суглинки), стр. мусор | 2-3 до 10-15 0-7 | долины рек локально |

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория находится в пределах юго-восточной части Западно-Сибирского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены ко всем водонесущим разновидностям отложений.

Нижний водоносный этаж - фундамент, представленный осадочными, вулканогенными и метаморфическими породами. Здесь развиты подземные воды, связанные с разрушенной кровлей пород фундамента и с зонами разрывных нарушений. Рыхлые отложения верхнего водоносного этажа содержат пластово-поровые воды.

Ниже в таблице 2.3.2 приводятся сведения по основным водоносным горизонтам и комплексам верхнего водоносного этажа.

Таблица 2.3.2

Сведения по основным водоносным горизонтам и комплексам

| Наименование водоносного горизонта (ВГ, ВК) | Распространение | Глубина залегания/ мощность, м |
| --- | --- | --- |
| ВГ в четвертичных отложениях aQ3-4: - ВГ типа «верховодки» | практически повсеместно | от 0 до 10/ до 5 |
| ВГ в неогеновых отложениях N2Kc | локально в пределах водораздела | 15-25/ в прослоях песков |
| ВК в палеогеновых отложениях: - лагерносадско-юрковско-новомихайловский | повсеместно | 10-50 / до 40 |

На территории Турунтаевского сельского поселения расположено одно месторождение подземных вод, имеющие утвержденные запасы, его подробная характеристика приведена ниже в таблице 2.3.3. Эксплуатируется водозабором из 5 скважин (лицензия ТОМ 01831 ВЭ, владелец ООО «Восточная Водяная Компания») для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Турунтаево.

Таблица 2.3.3

| Наименование месторождения / местоположение | Водовмещающие породы | Минерализация, г/дм3/ химический состав | Утвержденные запасы по кат. А+В+С1, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Турунтаевское – восточная окраина с.Турунтаево Участки: | D2fr, Известняки | 0,3-0,4 Гидрокарбонатная кальциевая | 5,85 |
| Северный (с. Турунтаево) |  |  | 2,15 |
| Южный (д. Мазалово) |  |  | 3,7 |

Физико-геологические процессы

Современные геологические и инженерно-геологические процессы (эндогенные и экзогенные) относятся к числу наиболее динамичных компонентов геологической среды.

Нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного региона, в том числе и населённого пункта, для целей проектирования и строительства, принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 779 и введен в действие с 20 мая 2011 г., а также с учетом новых карт А, В и С общего сейсмического районирования, утвержденных Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН). Согласно данным нормативным документам на территории МО «Турунтаевское сельское поселение» возможна сейсмическая активность с интенсивностью по шкале MSK-64: по карте А - 6 баллов, по карте В – 6 баллов, по карте С – 7 баллов.

Сейсмическая и геодинамическая активность территории Томской области очень незначительная и не требует принятия специальных конструктивных мер при градостроительном освоении территории. При новом строительстве крупных промышленных, энергетических, транспортных объектов учет ОСР-97 обязателен.

На территории поселения экзогенные геологические процессы (ЭГП) являются одним из основных факторов, определяющих в значительной степени хозяйственную освоенность территории.

ЭГП различны по генезису, степени проявления.

Мониторинговые наблюдения за ЭГП проводятся на базе организованной государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС) силами ОАО «Томскгеомониторинг».

Основными неблагоприятными факторами, влияющими на ведение градостроительной деятельности на территории поселения, являются:

- процессы боковой речной и овражной эрозии;

- заболачивание и заторфовывание;

- подтопление грунтовыми водами.

Подтопление зданий и сооружений грунтовыми водами может быть обусловлено как природными, так и антропогенными причинами. Основной природной причиной является повышение уровня грунтовых вод при наводнениях и паводках. При этом в первую очередь страдают земли и объекты на поймах рек, днищах отмерших проток, на болотах и заболоченных землях.

Оценка инженерно-геологических условий

Оценка территории выполняется по результатам анализа данных геолого-гидрогеологического строения, опасных природных процессов, наличия минерально-сырьевых ресурсов.

Исходя из вышеперечисленных факторов, а также с учетом инженерно-геологического районирования территории Томской области, в основу которого положено геоморфологическое строение, можно выделить территории условно благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные для градостроительного освоения и территории с установленными ограничениями (нормативного недропользования).

К территориям условно благоприятным для освоения относятся незаболоченные участки всхолмленной равнины.

Уклоны поверхности в основном не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0м.

Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить гравийные и галечниковые разности грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем, а также пески различной зернистости с включениями гальки и  гравия до 20-30 %, реже супеси, суглинки. Расчетное сопротивление грунтов основания, согласно СНиП 2.02.01-83х) (1995г.) изменяется от 2,0-2,5 кГс/см2 и более.

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, отнесены:

  - участки с уклонами поверхности от 10 до 20%;

  - территории, характеризующиеся близким залеганием грунтовых вод;

  - равнины с развитием грунтов с пониженной несущей способностью, имеют широкое распространение.

К территориям, неблагоприятным для  строительства, относятся:

  - с уклонами поверхности более 20%;

  - поймы рек;

  - овраги;

  - крутые неустойчивые склоны;

  - нарушенные территории (карьеры, отвалы, изрытости).

К территориям с установленными ограничениями (нормативного недропользования) относятся площади залегания полезных ископаемых. Характеристика месторождений полезных ископаемых приведена ниже в разделе «Минерально-сырьевые ресурсы».

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Турунтаевского сельского поселения разведаны 2 месторождения и 1 участок общераспространенных полезных ископаемых (нераспределенный фонд):

- Спасо-Яйское месторождение песчано-гравийных материалов расположено в 2,5км восточнее с.Спасо-Яйское. Балансовые запасы по кат. В+С1 – 847 тыс.м3, по кат. С2 – 661 тыс.м3 (ТКЗ №113, 1994г.);

- Турунтаевское месторождение кирпичных глин расположено в 0,8км на северо-восток от д. Турунтаево. Балансовые запасы по кат. В+С1 – 464 тыс.м3, С2 - 4155 тыс.м3 (ТКЗ №123, 1995г.),

- Участок Кульская коса месторождения песчано-гравийного материала Больше-Дороховское I, расположенное в 0,5км от устья р. Куль. Балансовые запасы по кат. В+С1 – 361 тыс.м3 (ТКЗ №123, 1993г.). Лицензия на пользование недрами выдана ООО «Чичкаюльский ЛПХ» (ТОМ 01676 ТЭ с 24.01.2012г. по 30.12.2021г.).

Кроме того, на территории Турунтаевского поселения и граничащего с ним Воронинского поселения находится лицензионный участок недр Березовский (лицензия ТОМ 01572 ТР, владелец ООО «Сергеевский карьер»), выданный на геологическое изучение недр, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых.

Выводы:

- В целом инженерно-геологические условия МО «Турунтаевское сельское поселение» характеризуются как ограниченно благоприятные для хозяйственного освоения.

Основные ограничения:

- развитие процессов береговой и овражной эрозии,

- заболачивание и заторфовывание,

- развитие грунтов с пониженной несущей способностью.

- Водоснабжение населенных пунктов осуществляется исключительно за счет использования подземных вод. На территории поселения расположено одно месторождение подземных вод – Турунтаевское, имеющее утвержденные запасы. Эксплуатируется для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Турунтаево.

- В пределах рассматриваемой территории поселения разведаны 2 месторождения и 1 участок: песчано-гравийных материалов (месторождение Спасо-Яйское и Участок Кульская коса месторождения Больше-Дороховское I) и кирпичных глин (Турунтаевское).

- Для устойчивого функционирования территории населенных пунктов, а также нового градостроительного освоения требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и  защите территорий от опасных природных процессов.

## 2.4.  Растительность и ландшафты

Муниципальное образование Турунтаевского сельское поселение расположено в восточной части Томского района.

- Рельеф представляет собой всхолмленную равнину.

Гидрографическая сеть поселения представлена реками: Яя; Куль; Куйла (Сухая); Чумаклы; Кусла; Березовая; Ташма; Осиновая; Малый Ташма; Киргизка; Каменка и другими. Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением.

Территория сельского поселения на 50 % покрыта лесами, все леса находятся на землях сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственными угодьями занято 47 % площади поселения, угодья не полностью используются.

Согласно приказу Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» территория Турунтаевского сельского поселения находится в таежной лесорастительной зоне Западно-Сибирского южно-таежного равнинного лесного района.

Основу растительного покрова составляют коренные травяные осиново-березовые леса в сочетании с сосново-березовыми и березово-сосновыми лесами, которые на плакорах характеризуются хорошо развитым злаково-разнотравным травяным ярусом из вейников, гравилата, осок, ириса (вейник тростниковый, коротконожка перистая, сныть обыкновенная, осока Макроура и др.). Такие леса часто чередуются с участками суходольных лугов.

Растительность в поймах рек представлена в основном луговыми сообществами, которые в южной части в значительной степени остепненные. По крутым бортам долин, могут быть развиты участки с настоящими луговыми степями и степными кустарниками. На наиболее высоких уровнях по периферии долины и прирусловых участках пойм произрастают ивово-тополевые, ивово-березовые и березово-осиновые, в значительной мере закустаренные, лесные сообщества с разнотравным и злаково-разнотравным травяным покровом.

## 2.5.  Биологические ресурсы

Муниципальное образование Турунтаевского сельское поселение располагает охотничье-промысловыми и недревесными ресурсами леса.

Территория характеризуется наличием значительного потенциала биологических ресурсов. Поселение расположено в таежной зоне, располагает развитой гидрографической сетью. Поэтому практически все биологические ресурсы связаны с лесной и водной средой обитания, приурочены к лесным экосистемам различных типов.

Охотничье-промысловые ресурсы

На территории Турунтаевского сельского поселения зарегистрирован один охотпользователь -  ОО «Томское РООиР».

Среди всех охотничье-промысловых млекопитающих наиболее важными являются «лицензионные» виды, добыча которых осуществляется по специальным разрешениям и строго лимитируется. Среди них: лось, медведь, сибирская косуля, речной бобр, барсук. Вторую группу составляют виды, добыча которых производится свободно в определенные сроки: лисица, росомаха, белка, горностай, колонок, американская норка, светлый хорь.

На территории развита и популярна у населения охота на копытных, медведей, зайцев, боровую и водоплавающую дичь и пушных зверей. Слабо развита охота на диких голубей и болотную дичь, особенно на куликов и пастушковых. Важное место среди охотничьих ресурсов занимает боровая дичь, а именно представители отряда курообразных – глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка.

Рыбные ресурсы

На реках развито любительское рыболовство, слабо облавливаются удаленные от населенных пунктов водоемы. В поселении, как и области и в районе недостаточно осваиваются лишь запасы леща, плотвы, окуня и карася.

Основными промысловыми рыбами являются:

- Озерно-речные (щука, язь, плотва, окунь, лещ, судак).

- Озерные (золотистый и серебристый караси).

- Речные (стерлядь, налим, елец).

Незначительное промысловое значение также имеет линь, относящийся к группе озерных рыб.

Ресурсы дикорастущих растений

На рассматриваемой территории потенциальными ресурсами дикоросов являются грибы, ягоды, лекарственные травы.

Грибы

К основным грибоносным типам леса на рассматриваемой территории относятся вторичные березовые, осиновые и смешанные разнотравные леса (61,3%), вторичные березовые, осиновые и смешанные зеленомошные леса (23,7%); наиболее продуктивные лишайниковые сосняки занимают лишь 1% от площади всех грибоносных типов леса.

Биологические запасы хозяйственно значимых грибов по Томскому району составляют 0,8 тыс.т, а эксплуатационные —  0,3 тыс. т, хозяйственные запасы грибов — 0,2 тыс.т.

На территории поселения встречается следующие виды съедобных грибов: белые грибы; волнушки; говорушки; грузди; лисички; маслята, моховики; опята; подберезовики; подосиновики; рыжики; сморчки; строчки; сыроежки; шампиньоны и другие.

Ягодники

Одно из ведущих мест среди видов дикорастущей продукции, заготавливаемой на территории, занимают дикорастущие ягодники - черника, брусника, клюква и голубика. Эти растения до настоящего времени слабо введены в культуру, и поэтому заготовка их плодов осуществляется в основном в дикорастущих зарослях.

Эксплуатационный запас ягод по Томскому району составляют 0,1 тыс.тонн в год, это количество возможно заготавливать ежегодно. Первое место по эксплуатационным запасам плодов и ежегодно возможным объемам заготовки занимает клюква, второе место - черника, третье - брусника, на последнем - голубика.

Лекарственно-техническое сырье

Большое разнообразие растительных сообществ характеризуется богатым видовым составом лекарственных и пищевых растений.

Хвойные леса являться источниками ценных эфирных масел (пихтовое, сосновое, скипидар), хвойных экстрактов и растительных смол, а также сосновые почки, еловые шишки, листья толокнянки, брусники, плоды черники и брусники.

Лиственные леса являются богатейшим источником березового гриба чага, березовых листьев и почек, а также сока березы. Пойменные кустарники являются источником пищевого и лекарственного сырья: плоды шиповника, смородины, рябины, черемухи, боярышника.

Заливные и суходольные луга характеризуются разнообразием травянистого лекарственного сырья: зверобой, душица, кровохлебка, змеевик, василек синий, тысячелистник, полынь и многие другие виды.

Наиболее интенсивно на территории используются следующие виды лекарственных растений: зверобой продырявленный; душица обыкновенная; шиповник майский; шиповник иглистый; череда трехраздельная; черемуха; черника; клюква.

Менее интенсивно используются багульник, кровохлебка, пижма, рябина, чемерица Лобеля, одуванчик лекарственный.

Ежегодно в Томском районе собирается 30 тонн лекарственных трав.

## 2.6. Особо охраняемые природные территории

Согласно закону ФЗ № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. особо охраняемые природные территории имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, они изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для них установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документации территориального планирования и землеустройства.

В настоящее время на территории МО «Турунтаевское сельское поселение» находятся следующие ООПТ регионального значения:

Памятник природы

- Месторождение охры;

- Месторождение мумии (минеральные краски);

- Припоселковый лесопарк у д.Халдеево.

Таблица 2.6.1

Перечень памятников природы регионального значения

| Наименование памятника природы | Площадь, га | Профиль | Правоустанавливающий документ об организации ООПТ (вид документа, наименование органа власти, принявшего документ, дата, номер, название документа) |
| --- | --- | --- | --- |
| Месторождение охры | - | геологический | Решение исполнительного комитета Томского областного совета депутатов трудящихся от 28.09.1962 г. № 344 "О выделении особо охраняемых объектов природы в Томской области" |
| Месторождение мумии (миниральные краски) | - | геологический | Решение исполнительного комитета Томского областного совета депутатов трудящихся от 28.09.1962 г. № 344 "О выделении особо охраняемых объектов природы в Томской области" |
| Припоселковый лесопарк у д.Халдеево | - | батанический | Решение исполнительного комитета Томского областного совета депутатов трудящихся от 28.09.1962 г. № 344 "О выделении особо охраняемых объектов природы в Томской области" |

В настоящее время сведений о границах и краткая характеристика памятников природы регионального значения отсутствуют, в связи с тем, что перечисленные памятники природы были образованы в 1962 г. без уточнения границ и краткой характеристики. Оформление документации, содержащей данную информацию, планируется на 2014-2015 гг. (согласно письму из Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 20.05.2013 г. № 1662). В связи с чем, на схемах генерального плана данные памятники природы  нанесены точечно, привязка к местности ориентировочная.

Обеспечение функционирования всех памятников природы регионального значения осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

# 3. Комплексная оценка территории поселения. Зоны и Территории с установленными ограничениями

Комплексная оценка градостроительного потенциала развития Турунтаевского сельского поселения предусматривает анализ современного состояния и использования территории с позиций перспективных направлений развития экономических, природных и социальных ресурсов с учетом зон с особыми условиями использования территории.

Основные факторы, определяющие систему планировочных ограничений, а также регламенты хозяйственной деятельности на территории поселения для планируемого размещения объектов капитального строительства, отражены на карте «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта ограничений».

## 3.1. Предложения по видам градостроительного освоения территории

Виды градостроительного освоения предусматривают выделение территорий, формирующих пространственные условия для решения планировочных и структурных задач.

В целом инженерно-геологические условия Турунтаевского сельского поселения характеризуются как ограниченно благоприятные.

Основными ограничениями являются:

  - пойменные территории, затопляемые расчетными паводками 1% обеспеченности;

  - развитие процессов береговой и овражной эрозии;

  - развитие грунтов с пониженной несущей способностью.

Несмотря на выше сказанное по результатам комплексной оценки градостроительного потенциала развития территории Турунтаевского сельского поселения выявлены территории, пригодные для следующих видов освоения:

- Градостроительного (для гражданского, промышленного и коммунального строительства);

- Рекреационного;

- Природоохранного.

- Градостроительное использование территории (для гражданского, промышленного и коммунального строительства).

На территории поселения выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития территории сельского поселения.

Их формирование предлагается за счет имеющихся внутренних территориальных резервов на землях сельскохозяйственного назначения. На землях населенных пунктов выявлены благоприятные территории для жилищного строительства, объектов социальной, коммунальной и транспортной  инфраструктуры, также выявлены территории под новые объекты зеленого строительства.

- Рекреационное использование

Ландшафтные особенности территории поселения, природа, произрастание дикоросов, наличие в водоемах богатой ихтиофауны благоприятствуют развитию туристической составляющей: спортивного, познавательного, экологического и рыболовного туризма.

- Природоохранное использование

Природоохранное значение имеют территории особо охраняемых природных территорий (три памятника природы регионального значения), водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, в составе проекта генерального плана учитываются и отображаются ограничения использования территории для различных видов освоения. Ограничениями для освоения являются природно-климатические, техногенные факторы, а также регламенты, закрепленные нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней.

## 3.2. Территории с установленными ограничениями

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, в Генеральном плане учитываются и отображаются ограничения использования территории для различных видов освоения. Ограничениями  для освоения являются природно-климатические, техногенные факторы, а также регламенты, закрепленные нормативно-правовыми документами  федерального и регионального уровней.

Градостроительное освоение территории поселения определяется наличием зон с особыми условиями использования территории, к которым относятся:

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

- Охранные зоны линий связи и радиофикации

- Охранные зоны тепловой сети

- Санитарный разрыв (автомагистрали и иных объектов)

- Придорожные полосы автомобильной дороги вне границ населённого пункта

Таблица 3.2.1

| Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Определяемые элементы |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |
| 1 | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  | Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ. |  |  |
| 2 | Наименование зоны |  | Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса |  |  |
| 3 | Объект охраны |  | река, ручей, канал, озеро. |  |  |
| 4 | Цель установления |  | Предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. |  |  |
| 5 | Принцип установления зоны |  | Примыкает к береговой линии реки, ручья, озера. |  |  |
| 6 | Установленные ограничения |  | В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ): - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |  |
| 7 | Размер зоны |  | Ширина водоохранных зон на территории поселения для: - р. Яя– 200 м; - р. Куль; р.Куйла (Сухая); р.Чумаклы; р.Кусла; р.Березовая; р.Ташма; р.Осиновая; р.Малый Ташма; р.Киргизка; р.Каменка– 100 м, - остальные реки и озера - 50 м. Ширина прибрежных защитных полос на территории поселения для всех водоемов – 50 метров. |  |  |
| Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |  |  |  |  |  |
| № | Определяемые элементы |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» |  |  |
|  | Наименование зоны |  | Зоны санитарной охраны: - первый пояс (строгого режима); - второй пояс ограничений; - третий пояс ограничений. |  |  |
|  | Объект охраны / источник негативного воздействия |  | Источник водоснабжения и водопровод питьевого назначения |  |  |
|  | Цель установления |  | Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены |  |  |
|  | Принцип установления зоны |  | Включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, а также территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. |  |  |
|  | Установленные ограничения |  | Первый пояс ЗСО: - территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. - не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Второй пояс ЗСО: - запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод - не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции - необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). Третий пояс ЗСО: - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |  |
|  | Размер зоны |  | Определяется проектом зон санитарной охраны Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. |  |  |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов |  |  |  |  |  |
| № | Определяемые элементы |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |
| 1 | Нормативно-правовой акт |  | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |  |  |
| 2 | Наименование зоны |  | Санитарно-защитная зона |  |  |
| 3 | Объект охраны / источник негативного воздействия |  | Промышленные объекты и производства, объекты транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объекты коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и другие, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (за исключением промышленных объектов и производств, являющихся источниками ионизирующих излучений), группы промышленных объектов и производств; промышленные узлы (комплексы): то есть объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ |  |  |
| 4 | Основание установления зоны |  | При определении ориентировочных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для всех предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов опасности) При определении нормативных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться индивидуальными проектами санитарно-защитной зоны (подготовка проектов санитарно-защитных зон обязательна для объектов I - III класса опасности) |  |  |
| 5 | Цель установления |  | Обеспечение безопасности населения |  |  |
| 6 | Установленные ограничения |  | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, - ландшафтно-рекреационные зоны, - зоны отдыха, - территории курортов, санаториев и домов отдыха, - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, - детские площадки, образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |  |  |
| 7 | Принцип установления зоны |  | Устанавливается 1) от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо 2) от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (то есть от границы промышленной площадки) – см. пункты 3.3-3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |  |
| 8 | Размер зоны |  | От 50 метров до 1000 метров (см Таблица 11.3.1 в разделе Охрана окружающей среды) Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м. Размер СЗЗ от скотомогильника (биотермической ямы) до: - жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м; - скотопрогонов и пастбищ - 200 м; - автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м. |  |  |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |
| № | Определяемые элементы |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1 | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  | Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160 |  |
| 2 | Наименование зоны |  |  | Охранная зона |  |
| 3 | Объект охраны |  |  | Объекты электросетевого хозяйства (воздушные линии электропередачи, подземные кабельные линии электропередачи, подводные кабельные линии электропередачи, переходы воздушных линий электропередачи через водоёмы) |  |
| 4 | Цель установления |  |  | Обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства |  |
| 5 | Установленные ограничения |  |  | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; - размещать свалки; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). |  |
| 6 | Принцип установления зоны |  |  | Устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи |  |
| 7 | Размер зоны |  |  | Вдоль воздушных линий электропередачи - для ВЛ до 1 кВ – 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); - для ВЛ 1-10 кВ - 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); - для ВЛ 35 кВ – 15 метров; - для ВЛ 110 кВ- 20 метров. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы). |  |
| Охранные зоны линий связи и радиофикации |  |  |  |  |  |
| № | Определяемые элементы |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |
| 1 | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  | Федеральный закон от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи». Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 года №578 |  |  |
| 2 | Наименование зоны |  | Охранная зона |  |  |
| 3 | Объект охраны / источник негативного воздействия |  | Линии и сооружения связи (кабельные и воздушные линии связи и линии радиофикации; кабели связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы; наземные и подземные необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты на кабельных линиях связи и другие |  |  |
| 4 | Цель установления |  | Обеспечение сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи РФ, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности России |  |  |
| 5 | Принцип установления зоны |  | Устанавливается вдоль и вокруг линий и сооружений связи и радиофикации |  |  |
| 6 | Размер зоны, установленные ограничения |  | На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: - устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: - для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; - создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: - при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); - при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); - вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи). - Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. |  |  |
| Охранные зоны тепловой сети |  |  |  |  |  |
| № | Определяемые элементы |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |
| 1 | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  | Приказ Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |  |  |
| 2 | Наименование зоны |  | Охранная зона |  |  |
| 3 | Объект охраны / источник негативного воздействия |  | Комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики |  |  |
| 4 | Цель установления |  | Обеспечение сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей |  |  |
| 5 | Установленные ограничения |  | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. |  |  |
| 6 | Принцип установления зоны |  | Устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети |  |  |
| 7 | Размер зоны |  | Не менее 3 метров в каждую сторону |  |  |
| Санитарный разрыв (автомагистрали и иных объектов) |  |  |  |  |  |
| № |  | Определяемые элементы |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
|  |  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  |  | Наименование зоны |  |  | Санитарный разрыв |
|  |  | Объект охраны / источник негативного воздействия |  |  | Автомагистрали; линии железнодорожного транспорта, метрополитена; гаражи и автостоянки; стандартные маршруты полёта в зоне взлёта и посадки воздушных судов; трассы высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м |
|  |  | Основание установления зоны |  |  | Не определено |
|  |  | Цель установления |  |  | Обеспечение безопасности населения |
|  |  | Принцип установления зоны |  |  | Устанавливается от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов |
|  |  | Размер зоны |  |  | Определяется в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений |
| Придорожные полосы автомобильной дороги вне границ населённого пункта |  |  |  |  |  |
| № |  | Определяемые элементы |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| 1 |  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  | Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  |  | Наименование зоны |  |  | Придорожная полоса |
| 2 |  | Объект охраны / источник негативного воздействия |  |  | Автомобильные дороги, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов |
| 4 |  | Цель установления |  |  | Обеспечение требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дорог |
| 5 |  | Принцип установления зоны |  |  | Прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги |
| 6 |  | Установленные ограничения |  |  | Устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. |
| 7 |  | Размер зоны |  |  | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: - 75 место для автомобильных дорог первой и второй категорий; - 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; - 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории. |

На карте «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта ограничений» показаны имеющиеся зоны с особыми условиями использования территории. Масштаб проектирования генерального плана Турунтаевского сельского поселения - 1:10000, в данном масштабе охранные зоны линий связи и радиофикации, тепловой сети не выражаются.

Иные территории с установленными ограничениями:

- Территория объектов культурного наследия

Ограничения, связанные с наличием на территории объектов культурного наследия отражены в разделе «Объекты культурного наследия» настоящей записки.

- Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния. Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документации территориального планирования и землеустройства.

На территории Турунтаевского сельского поселения в настоящее время числятся ООПТ регионального значения:

Памятники природы

- Месторождение охры

- Месторождение мумии (минеральные краски)

- Припоселковый лесопарк у д.Халдеево

- Месторождения полезных ископаемых

Месторождения являются территориями регламентированного хозяйственного освоения в соответствии с положениями «Закона о недрах» (ограничения по застройке площадей залегания полезных ископаемых). В случае необходимости их освоения для планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения потребуется согласование с органами Госгортехнадзора по Томской области.

- Береговая полоса водных объектов общего пользования

Согласно Водному  кодексу РФ (утв. Федеральным Законом №73-ФЗ от 03.06.2006 г.) полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

- Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности

Регламентируется СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которому освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. В границах зоны затопления паводком 1% обеспеченности  запрещается жилищное и промышленное строительство без проведения специальных мероприятий. Для ведения сельского хозяйства  эти территории благоприятны, также как для рекреации.

- Зона развития экзогенных геологических процессов

На территориях, подверженных развитию опасных природных процессов, в соответствии с требованиями строительных норм и правил*   промышленно-гражданское  строительство ведется с предварительным осуществлением мероприятий по инженерной защите и инженерной подготовке территории.

На территории поселения к неблагоприятным природным процессам, ограничивающим условия освоения территории, отнесена речная эрозия в районе реки  и ее притоков. На данных участках при организации гражданского и промышленного строительства требуется проведение мероприятий по инженерной подготовке площадок освоения.

# 4. Социально-экономическое развитие территории

## 4.1. Экономико-географическое положение поселения

Муниципальное образование Турунтаевское сельское поселение административно входит в состав Томского района Томской области, расположенного на юге Томской области.

Общая площадь территории поселения составляет 423 кв.км (4,2% от площади района), численность населения – 2235 чел. на 01.01.2012г. (3,25%).

Расположено поселение на востоке Томского района в бассейне реки Яя..

Турунтаевское сельское поселение граничит: на севере – с Итатским, на западе и юго-западе с Воронинским, юге с Новорождественским сельскими поселениями Томского района, на востоке – с муниципальными образованиями асиновского и Зырянского районов.

В Турунтаевское сельское поселение входит 8 сельских населенных пунктов: с. Турунтаево, д. Горьковка, с. Новоархангельское, д. Перовка, д. Подломск, д. Спасо-Яйское, д. Суетиловка, д. Халдеево.

Административный центр поселения - с. Турунтаево, здесь сконцентрирован основной социально-экономическеский потенциал населения. Также наиболее значимые по людности населенные нункты - с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Халдеево.

Турунтаевское поселение расположено в сельскохозяйственном секторе Томской агломерации. Относительно наиболее плотно заселенного ядра Томской агломерации Турунтаевское сельское поселение расположено сравнительно периферийно. Расстояние от с. Турунтаево до г.Томска – порядка 65 км.

Благоприятное воздействие на экономико-географическое положение поселения оказывает наличие региональной дороги Томск-Мариинск, которая связывает Томск с городами Кузбасса, а также региональной автодороги Томск – Асино.

Система расселения формируется вдоль планировочных осей, представленных  региональными автодорогами. Основной центр формируется в с.Турунтаево, подцентры системы расселения представлены населенными пунктами с численностью населения более 200 человек  -  Халдеево, Подломск, Новоархангельское, Спасо-Яйское, удаленные от центра на 10-15 км в западном, северном и восточном направления соответсвенно.

Территория поселения отличается более благоприятными климатическими условиями, чем бóльшая часть области, которая приравнена к территориям Крайнего Севера.

По агроклиматическим ресурсам поселение сравнительно благоприятно для ведения сельского хозяйства. Количество дней с температурами выше 10°С около 110, что пригодно для возделывания большинства скороспелых и среднеспелых сортов сельскохозяйственных культур, в том числе продовольственного зерна. В поселении значительные площади земель составляют сельскохозяйственные угодья.

Минерально-сырьевые ресурсы представлены запасами общераспространенных полезных ископаемых.

На территории поселения отсутствуют крупные водные объекты, что снижает рекреационную привлекательность территории.

Положительные и отрицательные экономико-географические факторы, влияющие на потенциальные возможности развития поселения:

Положительные факторы:

- Турунтаевское поселение расположено в сельскохозяйственном секторе Томской агломерации.

- Транзитное положение на региональных автомобильных трассах, связывающей г. Томск с г.Асино и далее с восточными районами Томской области, а также с Кемеровской областью.

- Благоприятные природно-климатические условия для развития сельскохозяйственного производства.

Отрицательные факторы

- Сравнительная удаленность от областного цента – расположение во внешней зоне Томской агломерации.

- Наличие обширных периферийных территорий, которые не входят в основную зону расселения и не заселены.

## 4.2. Потенциал развития экономики

Основу экономики поселения составляет сельскохозяйственное производство, представленное многоукладным производством, включающем сельскохозяйственные предприятия и сектор личных подсобных хозяйств.

Собственная институциональная составляющая экономики поселения включает также административные  и социальные бюджетные организации, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальных предпринимателей в сфере торгово-закупочной деятельности и бытового обслуживания.

Общее количество рабочих мест в поселении более 0,3 тысяч.

Основные ресурсы перспективного развития Турунтаевского сельского поселения:

- сравнительно благоприятные агроклиматические ресурсы и традиции ведения развитого сельского хозяйства, включенного в общий агропромышленный комплекс агломерации,

- расположение в Томской агломерации – обеспечивающей рынок сбыта сельскохозяйственной продукции,

- транзитное положение на автодорогах регионального значения;

- наличие свободных территорий для развития жилищного и промышленного строительства,

- перспективная для разработки минерально-сырьевая база по строительному сырью.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие  установление высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих ресурсов.

Стратегические перспективы развития экономической базы тутрнтаевского сельского поселения основаны на:

- создании новых производственных объектов сельского хозяйства, развитие перерабатывающей составляющей, животноводства.

- усилении роли личного сектора в сельском хозяйстве, имеющего большую не только экономическую, но и социальной значимость для поселения. Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции, производственным  обслуживанием личных подсобных хозяйств.

- расширении сферы обслуживания, в том числе придорожного сервиса, социального обслуживания, потребительского рынка.

Важнейшее значение в развитии всех указанных направлений имеет малое предпринимательство.

Сельское хозяйство

Турунтаевское сельское поселение обладает сравнительно богатыми ресурсами для развития сельского хозяйства.

По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям территория поселения входит в южную сельскохозяйственную зону Томской области, расположенную в пределах южной тайги, где сумма температур воздуха за период выше 10°С составляет более 1700°С, среднегодовое количество осадков  600-650 мм.

Почвенный покров представлен  сравнительно плодородными почвами - серыми лесными и дерново-подзолистыми, также распространены выщелоченные черноземы.

Ресурсы тепла и влаги позволяют выращивать озимую рожь, яровые зерновые культуры (яровую пшеницу всех сортов мягких и твердых форм, овес, ячмень), гречиху, просо, горох, лен масличный и долгунец, капусту ранне- и среднеспелые сорта и огурцы до начала съемной спелости. При эффективном землепользовании возможно получение стабильных урожаев фуражных зерновых культур  до 18-20 ц/га.

Площадь обрабатываемых земель в поселении составляет около 7 тыс. га.

Основное производство сосредоточено в хозяйствах населения.

В крупнотоварном производстве действуют 2 сельскохозяйственных предприятия – ООО «Спас» (д.Спасо-Яйское) и ООО «Перовское» (д.Перовка).

ООО «Спас» занимается разведением крупного рогатого скота, поголовье КРС – порядка 850 голов, возделыванием зерновых и кормовых культур. Перерабатывающая база хозяйства расположена в д.Воронино в соседнем поселении. предприятие постоянно наращивает объемы производства молока.

ООО «Перовское» - специализируется на растениеводстве.

Уровень развития сектора личных подсобных хозяйств в населенных пунктах поселения различный. Наибольшее поголовье крупного рогатого скота на 1000 человек имеется в д.Спасо-Яйсоке, Перовка, Халдеево, Новоархангельское (в 2 раза выше, чем в среднем по району).

В целом, при расположении близко к крупному рынку сбыта сельскохозяйственной продукции Турунтаевское сельское поселение имеет положительные предпосылки для дальнейшего развития крупно- и мелкотоварного производства животноводческой и растениеводческой продукции.

Для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства  необходимо реализовать проект по реконструкции  брошенного молочно-товарного комплекса в с.Турунтаево.

На базе ООО «Перовское» возможно разведение мясных пород крупного рогатого скота.

В генеральном плане выделяются производственные, где возможно размещение крупных и средних предприятий сельского хозяйства.

Промышленное производство

На сегодняшний день производственные отрасли в поселении представлены мелкими деревообрабатывающими предприятиями, и карьерами песка и щебня.

В перспективе на территории поселения благоприятно размещение предприятий пищевой промышленности, производства строительных и отделочных материалов,  мебели.

Малое предпринимательство

Создание условий развития малого бизнеса  - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики местного самоуправления, так как малое предпринимательство является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения.

В перспективе необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг населению и бизнесу, переработки сельскохозяйственной продукции. Совершенствование организационных форм торговли и сферы услуг будет способствовать постепенному преобразованию отрасли в современную индустрию сервиса.

В сфере малого бизнеса, где прогнозируется основная концентрация  рабочих мест в частом секторе, возможно развивать:

- отрасли потребительского рынка,

- строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве,

- сельское хозяйство,

- транспортную деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,

- производство пищевых продуктов, строительных материалов,

- заготовку и переработку дикорастущего сырья,

- придорожный сервис,

- социальные услуги, в том числе в здравоохранении, культурно-развлекательной деятельности, образовании,

- услуги жилищно-коммунального сектора,

- рекреацию и туризм, производство сувенирной продукции.

Трудовые ресурсы

Численность занятых в экономике на территории поселения составляет  порядка 0,4 тыс. чел., включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей.

Основная доля рабочих мест сосредоточена в бюджетных организациях  - 43%.

В условиях сравнительной удаленности от г.Томска – в поселении незначительный объем трудовой маятниковой миграции.

Важную роль для населения играет самозанятость в сельском хозяйстве, обеспечивающаяся личными подсобными хозяйствами, которые определяют его основной доход.

В перспективе, в поселении имеется потенциал к увеличению общего числа рабочих до двух раз.

Прогнозное увеличение числа занятых в материальном производстве возможно за счет  развития сельскохозяйственного производства, развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания, строительных материалов, строительства, транспортного обслуживания. Рост качества жизни населения будет сопровождаться развитием сферы обслуживания – бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

При этом прогнозируется, что в поселении сохранится высокий показатель безработицы. Однако отмечается, что значительная часть незанятого в предприятиях и организациях населения обеспечивает собственный доход за счет самозанятости в личных подсобных хозяйствах.

Таблица 4.2.1

Прогноз отраслевой структуры занятости (тыс.чел / %)

| № п/п |  | 2012г |  | 2035г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальное производство | 0,13 | 34,0% | 0,40 | 55,6% |
| 1.1 | промышленность (обрабатывающие и добывающие производства) | 0,07 | 19,2% | 0,20 | 27,8% |
| 1.2 | сельское хозяйство | 0,06 | 14,8% | 0,20 | 27,8% |
| 2. | Нематериальное производство | 0,26 | 66,0% | 0,32 | 44,5% |
| 2.1 | оптовая и розничная торговля, общ. питание, быт. обслуживание | 0,07 | 18,1% | 0,10 | 13,9% |
| 2.2 | жилищно-коммунальные услуги | 0,02 | 5,2% | 0,02 | 2,8% |
| 2.3 | бюджетные организации обслуживания населения (здравоохранение, культура, образование, управление и проч.) | 0,17 | 42,7% | 0,20 | 27,8% |
|  | ИТОГО | 0,39 | 100,0% | 0,72 | 100,0% |

Таблица 4.2.2

Прогнозный баланс трудовых ресурсов (тыс.чел / %)

| № п/п |  | 2012г |  | 2035г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | все население | 2,20 | 99,9% | 2,30 | 100% |
| 1 | Самодеятельное население | 0,90 | 40,8% | 1,01 | 44,0% |
| 1.1 | Работающие лица в трудоспособном возрасте | 0,38 | 17,1% | 0,71 | 30,9% |
| 1.2 | Работающие пенсионеры | 0,01 | 0,5% | 0,01 | 0,4% |
| 1.3 | Безработные и занятые в личном подсобном хозяйстве | 0,51 | 23,2% | 0,29 | 12,7% |
| 2 | Несамодеятельное население | 1,30 | 59,1% | 1,29 | 56,0% |
| 2.1 | Дети до 16 лет | 0,37 | 17,0% | 0,40 | 17,5% |
| 2.2 | Лица в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,10 | 4,5% | 0,10 | 4,4% |
| 2.3 | Неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,10 | 4,5% | 0,10 | 4,3% |
| 2.4 | Неработающие пенсионеры | 0,43 | 19,5% | 0,48 | 21,1% |
| 2.5 | Лица, занятые в домашнем хозяйстве | 0,30 | 13,6% | 0,20 | 8,7% |

## 4.3. Демографический потенциал

### 4.3.1. Существующие демографические процессы

Численность населения МО «Турунтаевское сельское поселение» на 01.01.2012 год  составила – 2235человек.

Группировка населенных пунктов по людности:

- Более 900 человек – с. Турунтаево,

- 200 - 400 человек – с.Новоархангельское, д.Спасо-Яйское, д.Подломск, д.Халдеево,

- 100- 150 человек – д.Перовка.

- 0 – 50 человек – д.Горьковка,  д.Суетиловка.

Таблица 4.3.1.1

| Численность населения (на начало года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|  | Турунтаевское сельское поселение | 2864 | 2831 | 2775 | 2749 | 2740 | 2739 | 2271 | 2235 |
| 1 | с.Турунтаево | 1212 | 1187 | 1171 | 1165 | 1160 | 1155 | 1010 | 994 |
| 2 | с.Новоархангельское | 459 | 456 | 428 | 422 | 424 | 433 | 350 | 353 |
| 3 | д.Спасо-Яйское | 274 | 269 | 261 | 260 | 255 | 248 | 211 | 216 |
| 4 | д.Подломск | 304 | 309 | 324 | 324 | 320 | 329 | 254 | 246 |
| 5 | д.Перовка | 240 | 234 | 225 | 223 | 228 | 224 | 135 | 131 |
| 6 | д.Горьковка | 17 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 |
| 7 | д.Халдеево | 332 | 340 | 331 | 321 | 315 | 313 | 295 | 284 |
| 8 | д.Суетиловка | 26 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 5 | 1 |

Динамика численности населения отрицательная. До 2010 года регистрировалась постепенная убыль населения -0,7% в год. При этом  с проведением Всероссийской переписи населения – 2010, численность постоянного населения была откорректирована в меньшую сторону, без учета работающих и студентов проживающих в съемном жилье в г.Томске, с чем связана резкая убыль населения почти на 500 человек.

Показатели естественного движения населения сравнительно благоприятные - за счет низкой смертности естественная убыль снижается и приближается к нулю.

Показатели миграционного движения должны быть пересчитаны в соответствии с результатами Всероссийской переписи населения.

По возрастной структуре населения поселение характеризуется более высокой долей лиц трудоспособного возраста, чем в среднем по району

### 4.3.2. Прогноз численности населения

Изменение численности населения любой территории это результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.

Естественная динамика численности гораздо более инерционна, предсказуема, и во многом определяется половозрастной структурой населения данной местности и возрастными коэффициентами рождаемости и смертности.

Обязательным компонентом демографического прогноза, разрабатываемого в рамках Генерального плана МО «Турунтаевское сельское поселение», является учет демографической политики государства, благоприятно влияющий на показатели рождаемости и смертности.

Существенный резерв имеется в снижении смертности, уровень которой еще в начале 1990 г. в среднем по району был ниже 10‰. Прогноз смертности предполагает смещение смертности в более старшие возраста, снижение смертности трудоспособного населения, а также сокращение общего уровня смертности. Прогнозируется увеличение суммарного коэффициента рождаемости. Таким образом, наметившаяся тенденция естественного прироста может быть сохранена.

Для определения механической составляющей прогнозной численности населения  в градостроительной практике традиционно анализируется перспективное соответствие структуры трудовых ресурсов требованиям хозяйственной специализации, типу населенного пункта и градостроительной ситуации.

Основной фактор для прогноза численности населения – определение перспектив социально-экономического развития Турунтаевского сельского поселения, позиционирование его в системе расселения.

Основа прогноза численности населения – улучшение естественных демографических показателей, миграционный прирост из г. Томска, других районов области, все это позволит стабилизировать численность населения на современном уровне – 2,3 тыс.человек.

Таблица 4.3.2.1

Прогноз численности населения

|  |  | 2012 г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Турунтаевское сельское поселение | 2235 | 2300 |
| 1 | с.Турунтаево | 994 | 1100 |
| 2 | с.Новоархангельское | 353 | 350 |
| 3 | д.Спасо-Яйское | 216 | 200 |
| 4 | д.Подломск | 246 | 250 |
| 5 | д.Перовка | 131 | 130 |
| 6 | д.Горьковка | 10 | 10 |
| 7 | д.Халдеево | 284 | 260 |
| 8 | д.Суетиловка | 1 | 0 |

# 5. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда МО «Турунтаевского сельское поселение» составляет порядка 38,5 тыс.м2.  В соответствии с этим жилищная обеспеченность населения поселения – 18  м2/чел, что ниже среднего по району показателя.

Основной тип застройки в поселении - индивидуальными жилыми домами.

Проектные предложения

Одно из основных направлений развития территории Турунтаевского сельского поселения – строительство индивидуального жилья для постоянного проживания.

Основной объем нового жилищного строительства предлагается в с.Турунтаево на свободных территориях, наиболее крупном и востребованном для проживания населенном пункте поселения. Во всех населенных пунктах возможно вести новое строительство на существующих брошенных земельных участках.

Объемы нового жилищного строительства значительно возрастут и до 2035 года составят – 32,0 тыс.м2 (в год – 1,4 тыс.м2).

Таблица 5.1

Динамика жилищного фонда

| Населенные пункты | Сущ. сохран |  | Новое |  | ИТОГО |  | Территории нового строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жил. фонда | население | общая площадь жил. фонда | население | общая площадь жил. фонда | население | площадь | плотность |
|  | тыс.м2 | тыс.чел | тыс.м2 | тыс.чел | тыс.м2 | тыс.чел | га | м2/га |
| с.Турунтаево | 17,54 | 0,72 | 19,20 | 0,38 | 36,7 | 1,10 | 24 | 800 |
| с.Новоархангельское | 5,19 | 0,25 | 4,80 | 0,10 | 10,0 | 0,35 | 6 | 800 |
| д.Спасо-Яйское | 3,14 | 0,17 | 1,60 | 0,03 | 4,7 | 0,20 | 2 | 800 |
| д.Подломск | 4,78 | 0,20 | 2,40 | 0,05 | 7,2 | 0,25 | 3 | 800 |
| д.Перовка | 2,94 | 0,10 | 1,60 | 0,03 | 4,5 | 0,13 | 2 | 800 |
| д.Горьковка | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 0,01 |  |  |
| д.Халдеево | 4,09 | 0,20 | 2,40 | 0,05 | 6,5 | 0,25 | 3 | 800 |
| д.Суетиловка | 0,54 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,01 |  |  |
| ИТОГО | 38,50 | 1,66 | 32,00 | 0,64 | 70,5 | 2,30 | 40 | 800 |

# 6. Социальная инфраструктура

Цель проекта – удовлетворение потребности населения Турунтаевского сельского поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно существующим социальным нормативам и нормам.

Нормирование и определение проектом потребности в объектах культурно-бытового обслуживания в первую очередь касается социально значимых бюджетно-зависимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, искусства, физкультуры и спорта). Емкость ненормируемых видов, таких как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, формируется под влиянием сбалансированного спроса и предложения.

Основные направления формирования и развития системы социальной инфраструктуры в сельском поселении на перспективу определяется особенностями положения его в системе расселения. Близость и достаточно удобная транспортная доступность до г. Томск позволяют прогнозировать, что как в настоящее время, так и в перспективе на расчетный срок жители муниципального образования будут пользоваться объектами эпизодического спроса в г. Томск – уникальными учебными заведениями, учреждениями культуры, медицинскими учреждениями высокого класса.

В сферу полномочий Турунтаевское сельское поселения в рамках организации культурно-бытового обслуживания согласно ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» входит:

  - организация библиотечного обслуживания населения,

  - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры,

  - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,

  - создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,

  - создание музеев поселения.

При этом организация дошкольного, общего и дополнительного образования, организация оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях находится в полномочиях Томского муниципального района.

Таким образом, расчеты по развитию системы образования и здравоохранения в поселении носят рекомендательный характер и утверждаются на уровне Схемы территориального планирования Томского района. Предложения по развитию объектов регионального уровня утверждены в Схеме территориального планирования Томской области и целевых региональных программах.

В Генеральном плане предлагается обоснование варианта размещения утверждаемых в Схемах территориального планирования региона и района объектов регионального и районного значения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития.

На территории Турунтаевского сельского поселения расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

Таблица  6.1

| № | Наименование объекта | Месторасположение | Лицензионная емкость |  | Фактическая емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | с.Турунтаево, ул.Школьная | 40 мест |  | н.д.* |
| 2 | МБОУ Новоархангельская СОШ | с.Новоархангельское, ул.Строительная,8 | 160 |  | 66 |
|  | Универсальный спортивный зал |  | 145 м2 |  |  |
|  | Спортивная площадка |  | 500 м2 |  |  |
| 3 | МБОУ «Турунтаевская СОШ» Томского района | с.Турунтаево, Школьная 22 | 230 |  | 180 |
|  | Группы дошкольного образования |  | 24 |  | 15 |
|  | Универсальный спортивный зал |  | 216 м2 |  |  |
|  | Спортивная площадка |  | 1025 м2 |  |  |
| 4 | МБОУ «Халдеевская ООШ» томского района | д.Халдеево, ул.Лесная, 1а | 80 мест | 30 мест |  |
|  | Универсальный спортивный зал |  | 176 м2 |  |  |
|  | Группы дошкольного образования |  | 20 мест | 20 мест |  |
| 5 | Отделение МУ «Светленская РБ № 1» | с. Турунтаево, ул. Школьная 10 | 77 посещений в смену Койки отделения сестринского ухода – 10 |  |  |
|  | ФАП | д. Спасо-Яйское, ул.Сибирская 33-1 | 30 п/с |  |  |
|  | ФАП | д. Халдеево, ул. Лесная 9/2 | 30 п/с |  |  |
|  | ФАП | д. Перовка Лесная 2 | 30 п/с |  |  |
|  | ФАП | д.Подломск, ул.Молодежная 1а | 30 п/с |  |  |
|  | ФАП | с. Новоархангелськое, ул. Советская 55 | 30 п/с |  |  |
|  | Местного значения поселения |  |  |  |  |
| 1 | филиал № 2 – библиотека д.Спасо – Яйское | д.Спасо – Яйское , Сибирская 53 в бывш. школе | 2232 |  | 6307 |
| 2 | МУ «Сельский Дом культуры с. Турунтаево» | с. Турунтаево, ул. Новая, 4, в здании администрации | 50 мест |  |  |
| 3 | филиал № 1 – библиотека с.Турунтаево | с. Турунтаево (в одном здании со школой) | 10395 |  | 5484 |
| 4 | МУ«Дом культуры с. Новоархангельское» | с. Новоархангельское,ул. Советская, 55. | 270 мест |  |  |
| 5 | библиотека | с. Новоархангельское, ул. Советская 55 (в одн. здании с ДК) | 3897 |  | 11443 |

*н.д. – данные не предоставлены

При этом анализ существующего положения выявил недостаточную обеспеченность учреждениями и объектами общественного питания, спорта, торговли.

Таблица 6.2

Расчет существующей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

|  |  | Проектная емкость | Фактическая емкость | Нормативная емкость | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | 84 | 75 | 120 | 70% |
|  | на 1 тыс.чел. | 38 | 34 | 55 |  |
| Общеобразовательные школы | место | 470 | 276 | 234 | 201% |
|  | на 1 тыс.чел. | 214 | 125 | 106 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | место | 320 | 320 | 330 | 97% |
|  | на 1 тыс.чел. | 145,5 | 145,5 | 150 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1525 | х | 4288 | 36% |
|  | на 1 тыс.чел. | 693 | х | 1949 |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 537 | х | 770 | 70% |
|  | на 1 тыс.чел. | 244,1 | х | 350 |  |
| Предприятия потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| Магазины | м2 торг. пл. | х | 315 | 616 | 51% |
|  | на 1 тыс.чел. | х | 143 | 280 |  |
| Предприятия общественного питания | мест | х | 40 | 88 | 45% |
|  | на 1 тыс.чел. | х | 18 | 40 |  |

Система образования

В поселении функционирует 1 детский сад в с.Турунтаево, введенный в эксплуатацию в 2013 году.

Также дошкольное образование осуществляется в группах дошкольного образования в школах с.Турунтаево и д.Халдеево.

Для достижения нормативной потребности возможна организация групп дошкольного образования по 20 мест при школах с.Турунтаево и с.Новоархангельское.

Общее образование в поселении организовано на базе средних общеобразовательных школ  в с.Турунтаево и с.Новоархангельское, а также основной школы в д.Халдеево. Сейчас загрузка школ составляет 59%. В поселении уже проведена программа по реорганизации недозагруженных школ – закрыта школа в д.Подломск.

Дополнительное образование – важное звено в общей образовательной  системе. Они обеспечивают условия для выявления индивидуальных особенностей ребенка и для развития его творческого потенциала в различных сферах деятельности. Развитое внешкольное образование  необходимо для  занятости ребенка в свободное от учебы время, создания благоприятной среды для его воспитания.

Сегодня дополнительное образование детей ведется на базе общеобразовательных школ и учреждений культуры. В перспективе необходимо расширение выделяемых помещений для ведения дополнительного образования при общеобразовательных школах.

Здравоохранение

Важной функцией государства является обеспечение бесплатного гарантированного медицинского обслуживания.

Медицинское обслуживание на территории Турунтаевского сельского поселения обеспечивает  МУ «Светленская РБ № 1», центральное отделение которой расположено в п.Светлый (МО «Город Томск»). На территории сельского поселения расположено Турунтаевское отделение, имеющее стационар и поликлинику, фельдшерско-акушерские пункты в с.Новоархангельское, дд.Подломск, Халдеево, Спасо-Яйское, Перовка.

Перспективы развития системы здравоохранения рассматриваются на общерайонном уровне.

Для общего развития системы здравоохранения в районе в проекте Схемы территориального планирования Томского муниципального района предлагается строительство нового стационара в с.Богашево, что позволит разгрузить существующую больницу в п.Светлый, где обслуживается население МО «ТУрунтаевское  сельское поселение».

Физическая культура и массовый спорт

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и в форме любительского  спорта.

Основные спортивные объекты: муниципальные спортивные залы и спортивные площадки при общеобразовательных школах.

Существующая обеспеченность спортивными залами значительно ниже  нормативной (350 м2 на 1000 человек) – 70%. При этом надо отметить, что доступ в школьные спортивные залы по объективным причинам ограничен.

Обустроенные спортивные площадки расположены при школах с.Турунтаево и с.Новоархангельское, общая обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями всего 36%.

Для удовлетворения потребности в спортивных залах на расчетный срок предлагается строительство комплексного спортивно-досугового центра в с.Турунтаево, при котором необходима организация крупного плоскостного спортивного сооружения. В населенных пунктах д.Спасо-Яйское, д.Подломск, д.Халдеево, д.Перовка предлагается организация модульных спортивных площадок.

Культура

Сеть учреждений культуры в поселении развита недостаточно. Клубные учреждения имеются только в с.Турунтаево и с.Новоархангельское, при этом только в последнем сельский клуб расположен в обособленном здании.

Библиотеки имеются только в трех населенных пунктах – Турунтаево, Новоархангельское, Новоархангельское и Спасо-Яйское. Согласно норме в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра поселения (Перовка, Горьковка, Подломск) должен быть отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки поселения, на расстоянии более 5 км – филиал общедоступной библиотеки (Халдеево, Новоархангельское, Спасо-Яйское).

Проектом предлагается строительство в с.Турунтаево комплексного спортивно-досугового центра со зрительным залом на 170 мест. В д.Халдеево предлагается организация общедоступной библиотеки на базе общеобразовательной школы.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания в Турунтаевском сельском поселении являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не только отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом формирования среды населенных пунктов. Перспективы территориального поселения должны быть тесно связаны с развитием сферы услуг во всех населенных пунктах.  В генеральном плане выделены отдельные участки для развития общественно-деловой застройки.

Помимо качественного улучшения сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания в поселении необходима организация новых учреждений обслуживания. В среднем по поселению наблюдается нехватка объектов общественного питания и бытового обслуживания.

В генеральном плане выделены новые территории общественно-деловой застройки, где могут разместиться различные объекты обслуживания.

Таблица 6.2

Расчет проектной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

|  |  | ед. изм. | норматив обеспеченности (на 1000 чел.) | с.Турунтаево | с.Новоархангельское | д.Спасо-Яйское | д.Подломск | д.Перовка | д.Горьковка | д.Халдеево | д.Суетиловка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянное население |  |  |  | 1,10 | 0,35 | 0,2 | 0,25 | 0,13 | 0,01 | 0,25 | 0,01 | 2,3 |
| Детские сады (в том числе группы при школах) | сущ.сохран. | мест | 55 | 64 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | 84 |
|  | потребн. |  |  | 61 | 19 | 11 | 14 | 7 | 1 | 14 | 1 | 127 |
|  | новое |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | итого |  |  | 84 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 124 |
| Общеобразовательные школы | сущ.сохран. | мест | 106 | 230 | 160 |  |  |  |  | 80 |  | 470 |
|  | потребн. |  |  | 117 | 37 | 21 | 26 | 14 | 1 | 27 | 1 | 244 |
|  | новое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | итого |  |  | 230 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 470 |
| Учреждения дополнительного образования | сущ.сохран. | мест | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | потребн. |  |  | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 |
|  | новое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плоскостные спортивные сооружения | сущ.сохран. | м2 |  | 1025 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1525 |
|  | потребн. |  |  | 2152 | 674 | 394 | 483 | 249 | 19 | 494 | 19 | 4484 |
|  | новое |  |  | 1200 |  | 540 | 540 | 300 |  | 540 |  | 3120 |
|  | итого |  | 1949 | 2225 | 500 | 540 | 540 | 300 | 0 | 540 | 0 | 4645 |
| Спортивные залы общего пользования | сущ.сохран. | м2 пола спортзала |  | 216 | 145 |  |  |  |  | 176 |  | 537 |
|  | потребн. |  |  | 386 | 121 | 71 | 87 | 45 | 4 | 89 | 4 | 805 |
|  | новое |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  | итого |  | 350 | 504 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 825 |
| Учреждения культуры клубного типа | сущ.сохран. | зрит. мест |  | 50 | 270 |  |  |  |  |  |  | 320 |
|  | потребн. |  |  | 166 | 52 | 30 | 37 | 19 | 2 | 38 | 2 | 345 |
|  | новое |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  | 170 |
|  | итого |  | 150 | 220 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |

Таблица 6.3

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры

| № п/п | Объект | Параметры | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Местного значения муниципального района |  |  |
| 1 | Группы дошкольного образования (при школе) | 20 мест | с.Турунтаево |
| 2 | Группы дошкольного образования (при школе) | 20 мест | с.Новоархангельское |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | 288 м2 площадь спортивного зала, 170 зрит.мест в зрительном зале | с.Турунтаево |
| II | Местного значения поселения |  |  |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | 1200 м2 | с.Турунтаевское |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | 540 м2 | д.Спасо-Яйское |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | 540 м2 | д.Подломск |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | 540 м2 | д.Халдеево |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | 300 м2 | д.Перовка |

# 7. планировочная организация и функциональное зонирование территории

Законом Томской области № 241-ОЗ от 12.11.2004 образовано Турунтаевское сельское поселение, включающее в себя населенные пункты:  с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Спасо-Яйское, д. Подломск, д. Перовка, д. Горьковка, д. Халдеево, д. Суетиловка. Административный центр – с. Турунтаево.

Село Турунтаево было основано в 1680 году пешим казаком Турунтаевым. Село лежит на Большом Сибирском Тракте, который в восточном от Томска направлении называется Иркутским. Иркутский Тракт проходил раньше через старинные сибирские деревни и села: Семилужки, Халдеево, Камаевка, Первый и Второй Выселки, Новоархангельск и Латат. Другая ветка отходила от Камаевки и шла через Подломск, Турунтаево, Мазалово, Поповичи и Ишим.

Сельское население занималось в основном хлебопашеством, охотой, рыболовством на реках Ташма и Яя. Были распространены и домашние промыслы – льнопрядение, ткачество. Кроме того имелись свои ремесленники, кузнецы, шорники, колесники, пимокаты, сапожники, портные и кожевники.

Примерно в десяти верстах от Турунтаево, по направлению к Томску находится село Подломск. Раньше оно называлось Кристинино, по имени первопоселенцев Кристининых, пришедших сюда в первой половине прошлого века. В 1927 г. село было переименовано в Подломск по инициативе председателя сельсовета Калугина.

Основным занятием населения в Подломске, как и в Турунтаево, было хлебопашество. Помимо этого из обоих сёл в город на продажу вывозили мясо, зерно, дрова.

К началу XX века Турунтаево было уже довольно крупным селом. Здесь находилось волостное управление, своя школа, лавка, которую держал еврей Любович, большая церковь, сгоревшая в годы гражданской войны, мастерские ремесленников.

## 7.1 Современная планировочная организация территории

Основой современной планировочной организации территории муниципального образования являются природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории.

Природно-ландшафтный каркас сформирован природными факторами: реками ручьями, прудами и оврагами, а также лесами.

Большая часть территории поселения занята сельскохозяйственными угодьями, на которых также расположены сельскохозяйственные предприятия и животноводческие фермы.

Основу урбанизированного каркаса составляют планировочные оси, сформированные транспортными составляющими: автомобильными дорогами. По ним осуществляется связь проектируемого поселения с соседними муниципальными образованиями. Дополняют урбанизированный каркас территории населенных пунктов, площадки разрабатываемых месторождений и коридоры инженерных коммуникаций – ЛЭП, трубопроводного транспорта.

Анализируя современную планировочную организацию поселения, можно сделать следующие выводы:

1. К числу положительных факторов, способствующих  дальнейшему развитию, относятся:

- благоприятное местоположение на территории Томского района;

- территориальные резервы для жилищного строительства внутри населенных пунктов.

- наличие социально-бытовой инфраструктуры в центре поселения.

- наличие лесных массивов вокруг населенных пунктов для рекреационного использования.

2.  Сдерживающими развитие факторами являются:

- отсутствие автодорог с твердым покрытием между всеми населенными пунктами поселения.

- отсутствие социально-бытовой инфраструктуры в большинстве населенных пунктах поселения.

Выводы:

- Морально устаревший жилой фонд не обеспечивает комфортной среды проживания практически во всех населенных пунктах поселения.

- Часть населения проживает в неблагоприятных условиях:

  - в аварийном и ветхом жилом фонде,

  - в жилом фонде, не имеющем благоустройства (водопровода, канализации).

- Территории производственных и коммунально-складских предприятий требуют упорядочения и более интенсивного их использования.

- Необходимость проведения мероприятий по дальнейшему усовершенствованию сложившейся части населенных пунктов и упорядочении улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций.

## 7.2 Проектная планировочная организация территории

### 7.2.1 Проектная планировочная организация территории

Целью разработки проекта Генерального плана муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» является предложение рациональной организации урбанизированного пространства, позволяющее градостроительными средствами создать условия роста качества жизни населения и экономики поселения с учетом всех способствующих развитию и ограничивающих факторов.

Исходя из существующего положения, планировочных ограничений и результатов комплексного многофакторного анализа развития территории и вышеперечисленных целей, сформированы основные задачи по планировочной организации территории:

- усовершенствование планировочной структуры населенных пунктов путем развития всех функциональных зон в границах населенных пунктов;

- определение зон перспективного размещения объектов капитального строительства местного значения, с приоритетом рационального использования территорий в существующих границах населенного пункта (жилые и общественно-деловые, производственные  и иные зоны);

- обоснованное формирование территорий под развитие жилой зоны;

- включение зон природного ландшафта и объектов культурного наследия в  планировочную структуру поселения для использования в туристических и рекреационных целях и формирование зон для массового отдыха на базе имеющегося природного потенциала.

Планировочная структура территории Турунтаевского сельского поселения характеризует целесообразность и взаимодействие природных факторов, зон градостроительного, рекреационного и сельскохозяйственного освоения. При этом необходимо обеспечить устойчивость организации данной территории и градостроительными средствами создать условия роста качества жизни населения и экономики поселения.

Градостроительные предложения и решения настоящего проекта с учетом устойчивого развития территории поселения направлены на:

- совершенствование транспортного каркаса, обеспечение надежной транспортной доступности населенных пунктов;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает применение на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной и рекреационной среды;

- дальнейшее территориальное развитие населенных пунктов, ориентированное, в основном, на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных частей населенных пунктов.

Предложения по территориальному развитию Турунтаевского сельского поселения учитывают также проектные предложения «Схемы территориального планирования Томской области» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011г. № 204а), «Схемы территориального планирования Томского муниципального района», проектов планировки жилых районов.

Проектное градостроительное развитие территории Турунтаевского сельского поселения предусматривает:

- Учет федеральных и региональных программ, в том числе:

- по развитию транспортной инфраструктуры,

- по дальнейшему развитию устойчивых сельскохозяйственных производств,

- по обеспечению функционирования объектов рекреации и организованного отдыха.

- Дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (строительство и реконструкция автодорог, развитие автобусного сообщения).

- Развитие придорожного сервиса на автодорогах регионального значения.

- Обустройство рекреационных зон вблизи населенных пунктов, где продолжит развиваться рекреационная деятельность.

Предложения и мероприятия по организации территории в составе графических материалов представлены на схеме «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения» М 1:10 000.

Развитие планировочной структуры поселения в первую очередь связано с развитием его транспортной составляющей. Улучшение транспортной инфраструктуры способствует устойчивости системы расселения. Укрепление транспортных связей внутри поселения между населенными пунктами намечено путем реконструкции существующих дорог, завершения строительства начатых, строительства железобетонных мостов на дорогах местного значения взамен существующих ветхих и аварийных мостовых переходов.

Дальнейшее развитие транспортного каркаса коснется, в основном, населенных пунктов поселения, где предусмотрено развитие селитебной территории и соответствующее развитие улично-дорожной сети (подробнее см. в разделе 9 «Транспортная инфраструктура») и графически на схеме «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Транспортная инфраструктура».

Земли сельскохозяйственного назначения занимают большую часть территории поселения. Перспективы развития сельского хозяйства связаны с максимальным использованием сельскохозяйственных земель. Развитие производственных зон агропромышленного направления предусмотрено на территории бывших сельхозпредприятий. Проектом предусмотрены территории для ведения фермерского хозяйства.

Рекреационные зоны местного значения развиваются с учетом имеющихся природных факторов: рек, прудов, лесных массивов. Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения. В целях кратковременной рекреации наиболее благоприятные и удобные для населения территории сосредоточены вблизи населенных пунктов. Проектом предлагается:

- обустройство рекреационных зон в районе всех населенных пунктов,

- организация пляжной территории с возведением временных сооружений для купания и выездного сезонного обслуживания, организация подъезда и стоянок.

- организация новых частных баз отдыха.

В проекте предусмотрены территории под развитие точечных и линейных объектов инженерной инфраструктуры (подробнее см в разделе 10 «Инженерная инфраструктура»).

Важную роль в определении направлений градостроительного развития, специализации хозяйственной и иных видов деятельности на территории района играют природно-экологические и санитарно-гигиенические планировочные ограничения и установленные в их пределах режимы. Все они в рамках проекта рассматриваются как территории с особыми условиями использования.

### 7.2.2  Функциональное зонирование территории

Зонирование территории Турунтаевского сельского поселения является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование обеспечивает пространственно-планировочные условия для решения задач различного уровня: федерального, регионального и местного.

Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного поселения, сложившиеся особенности использования земель. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

С целью создания наиболее благоприятной среды проживания генпланом предусмотрено функциональное зонирование территории населенных пунктов на определенное число функциональных с установленными границами.

Функциональное зонирование и очередность развития территории обусловливает основные направления развития и модернизации инженерной, транспортной, социальной и производственной инфраструктур.

Проектное функциональное зонирование территории Турунтаевского сельского поселения графически отображено на схеме «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функциональных зон поселения (основной чертеж)».

Выделены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- сельскохозяйственного использования;

- лесохозяйственного использования;

- рекреационная;

- производственная и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- специального назначения;

- иные территории.

Проектное функциональное зонирование территории Турунтаевского сельского поселения предусматривает:

- Установление границ населенных пунктов поселения с учетом перспективного градостроительного освоения.

- Преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон в соответствии с нормативными требованиями экологической безопасности населенных пунктов. Упорядочение и четкое разграничение урбанизированных территорий на селитебную, производственную и рекреационные зоны.

- Развитие жилой зоны.

- Развитие общественно-деловой зоны за счет строительства новых объектов.

- Дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- Развитие производственных зон.

- Организацию рекреационных зон (зон отдыха).

Кроме указанных функциональных зон на чертеже отражены границы зон с особыми условиями использования территории и иные территории с установленными ограничениями.

# 8. Объекты культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану. Реальные перспективы сохранения культурного наследия связаны с выделением земель историко-культурного назначения, разработкой проекта зон охраны, организацией историко-культурных заповедников регионального значения, с активным использованием исторического потенциала в научных, образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях.

В целях государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение следующих мероприятий:

- включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;

- установление границ территории объектов культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия поселения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- включение объектов культурного наследия района в туристические маршруты.

С целью выполнения вышеперечисленных мероприятий необходима разработка специальных проектов и программ.

Перечень объектов культурного наследия приведен в Приложении 1.

# 9. Транспортная инфраструктура

Внешние и внутримуниципальные транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом

Развитие транспортной инфраструктуры на территории поселения связано с программами регионального уровня.

## 9.1. Автомобильный транспорт

На территории поселения имеются автодороги регионального и местного значения, обеспечивающие транзитные передвижения и подъезды к населенным пунктам поселения.

Характеристика автодорог регионального и местного (муниципального) значения

| № | Наименование дороги | Катего-рия |  | Протяженность в пределах МО (км) | Покрытие проезжей части (км) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | а/бетон | гравий. | грунт. |  |
|  | Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Томск-Мариинск | III |  | 32 | 32 |  |  |  |
|  | Турунтаево-Перовка-Новоархангельское | IV |  | 11 | 5 | 6 |  |  |
|  | Камаевка-Асино-Первомайское | III |  | 12 | 12 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 55 | 49 | 6 |  |  |
|  | Автодороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование дороги | Протяженность (км) |  |  | Покрытие проезжей части (км) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | а/бетон | гравий. | грунт. |  |
|  | Автодороги муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъезд от а/д Томск-Мариинск к д. Суетиловка | 6 |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Перовка-Горьковка | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Подъезд от а/д Томск-Мариинск к с. Спасо-яйское (Турунтаево-Спасояйское) | 10 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | ИТОГО: | 18 |  |  |  | 6 | 12 |  |
|  | Внутрипоселковые улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подломск |  | 4,6 |  | 4,0 |  |  | 0,6 |
|  | Холдеево |  | 3,2 |  | 2,5 |  |  | 0,7 |
|  | с. Турунтаево |  | 12,8 |  | 1,9 |  |  | 10,9 |
|  | Спасо-Яйское |  | 2,4 |  | - |  |  | 2,4 |
|  | Новоархангельское |  | 4,1 |  | 0,7 |  |  | 3,4 |
|  | Перовка |  | 3,3 |  | 2,1 |  |  | 1,2 |
|  | Горьковка |  | 0,7 |  | - |  |  | 0,7 |
|  | Суетиловка |  | 1,5 |  | - |  |  | 1,5 |
|  | ИТОГО: |  | 32,6 |  | 11,2 |  |  | 21,4 |

В настоящее время протяженность автодорог общего пользования регионального и местного значения составляет 73 км, в том числе с твердым покрытием в пределах МО составляет 61 км или 83% от протяженности общей сети.

Протяженность внутрипоселковых улиц и дорог составляет 32,6 км, в том числе, с твердым покрытием 11,2 км.

Значительная доля внутрипоселковых улиц и дорог – грунтовые. Доля улиц и дорог без твердого покрытия составляет 66% от общей сети.

Пассажирские автобусные перевозки осуществляются автотранспортным предприятием г. Томска.

По территории Турунтайского поселения проходит ряд междугородных автобусных маршрутов, связывающих Томск с населенными пунктами Томского района и области.

Характеристика автобусных маршрутов

| № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность (км) | К-во рейсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Междугородные |  |  |
| 502 | Томск - Спасояйское | 98 | 1 |
|  | Транзитные маршруты |  |  |
| 505 | Томск – Новорождественское - Романовское | 134 | 2 |
| 506 | Томск - Зырянское | 131 | 3 |
| 515 | Томск - Асино | 118 | 3 |
| 516 | Томск - Первомайское | 129 | 2 |
| 517 | Томск - Тегульдет | 267 | 3 |

ПроектнПроектные решения

Проектные мероприятия учитывают основные положения "Схемы территориального планирования Томской области" утвержденные постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 г. № 204а.

На территории Томского района намечены следующие основные мероприятия по развитию транспортной сети местного значения.

Мероприятия по развитию автодорог  местного (муниципального) значения на территории Турунтаевского сельского поселения

| Мероприятия | Протяженность (км) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| - Реконструкция автодороги Турунтаево – Спасояйское. | 10 | Замена грунтового и гравийного покрытия на асфальтобетонное. |
| - Реконструкция автодороги Перовка – Горьковка. | 2 | Замена грунтового и гравийного покрытия на асфальтобетонное. |
| - Реконструкция подъезда к д. Суетиловка от автодороги Томск – Мариинск. | 6 | Замена гравийного покрытия на асфальтобетонное. |
| - Благоустройство улично-дорожной сети сел поселения: - реконструкция проезжих частей; - строительство тротуаров, освещения, организацией водоотвода с проезжих частей. | 21 | С заменой грунтового покрытия на покрытие переходного типа. |
| - Строительство жилых улиц в селах поселения в кварталах нового строительства. | 22 | Покрытие асфальтобетонное и переходного типа |

В результате проектных мероприятий все автодороги общего пользования будут иметь асфальтобетооное покрытие.

Протяженность улично-дорожной сети сел поселения увеличится до 55 км. Все внутрипоселковые улицы и дороги будут иметь твердые и грунтовоулучшенные покрытия.

# 10. Инженерная инфраструктура

## 10.1 Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Турунтаевского сельского поселения осуществляется от Томской  энергосистемы.

На территории Турунтаевского сельского поселения располагаются:

Таблица 10.1.1

| № пп | Наименование электроподстанции | Номинальные напряжения, кВ | Мощность установленных трансформаторов, МВА |  | Тип трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | единичная |  |
|  | Турунтаево | 110/35/10 | 45 | 25,0 20,0 | ТДТН-25 000/110/35/10 ТДТНГ-20 000/110/35/10 |
|  | Новоархангельская | 35/10 | 13,2 | 3,2 10,0 | ТМ-3 200/35/10 ТДНС-10 000/35/10 |

По территории поселения проходят следующие линии электропередач:

  - ВЛ 110 кВ «Малиновка - Турунтаево» с отпайками на ПС «Семилужки» (дисп.№№ С-75, С-76);

  - ВЛ 35 кВ «Турунтаево - Мазалово» (дисп.№№ 3590, 3591);

  - ВЛ 35 кВ «Турунтаево - Заря» (дисп.№ 3540);

  - ВЛ 35 кВ «Турунтаево – Н-Архангельская» (дисп.№ 3539);

  - ВЛ 35 кВ «Малиновка - Н-Архангельская» (дисп.№ 3538).

Распределение электроэнергии потребителям Турунтаевского поселения осуществляется по фидерам 10/0,4 кВ.

Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 5 МВт.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 1000 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,30 кВт/чел.

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 110, 35 и 10 кВ вносят планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке:

- для ВЛ 110 кВ по 20 метров от оси линии в каждую строну;

- для ВЛ 35 кВ по 15 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 10 кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по Турунтаевскому сельскому поселению в целом:

Таблица 10.1.2

Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора

| Поселение | Население, тыс. чел. | Годовое электроснабжение, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Турунтаево | 1,10 | 2,40 | 0,45 |
| с.Новоархангельское | 0,35 | 0,75 | 0,14 |
| д.Спасо-Яйское | 0,20 | 0,44 | 0,08 |
| д.Подломск | 0,25 | 0,54 | 0,10 |
| д.Перовка | 0,13 | 0,28 | 0,05 |
| д.Горьковка | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| д.Халдеево | 0,25 | 0,55 | 0,10 |
| д.Суетиловка | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Турунтаевское сельское поселение | 2,3 | 5,00 | 0,95 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Турунтаевскому сельскому поселению в целом на расчетный срок составит 1 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 5,0 млн. кВтч.

Таблица 10.1.3

Максимальная электрическая нагрузка Турунтаевского сельского поселения в целом

| Потребители | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1,0 |
| Промышленность* | 6,0 |
| Прочие потребители | 1,0 |
| Итого по Турунтаевскому поселению | 7,0 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 6,0 |

* - Электрическая нагрузка промышленных предприятий может быть изменена в зависимости от характера инвестиционного развития.

Максимальная электрическая нагрузка Турунтаевского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 8 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2035 г. около 32,5 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развитием социальной сферы и промышленности.

Покрытие электрических нагрузок Турунтаевского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие электроподстанции: ПС 110/35/10 кВ «Турунтаево» и ПС 35/10 кВ «Новоархангельская».

На территории поселения, согласно Схеме перспективного развития электроэнергетики Томской области, будет осуществлено строительство участка ВЛ 110 кВ «ПС Турунтаево – ПС Зырянская».

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в поселении необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей (с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Халдеево, д. Подломск), и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (2 ТП в с. Турунтаево, 1 ТП в с. Новоархангельское, 1 ТП в д. Спасо-Яйское).

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

В поселении необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; в всех муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Местоположение электроподстанций 10 кВ и выше, трассы ВЛ 10 кВ и выше показаны на схемах «Карта транспортной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь, водоснабжение, водоотведение), инженерного благоустройства территории (инженерная подготовка территории, охрана окружающей среды)» масштаба 1:25 000 и «Карта инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь)» масштаба 1:10 000.

## 10.2 Теплоснабжение

##### Существующее положение

Источниками теплоснабжения на территории Турунтаевского сельского поселения являются отопительные котельные.

В поселении расположены 3 отопительные котельные:

- с. Турунтаево – 1 отопительная котельная;

- с. Новоархангельское – 1 отопительная котельная;

- д. Подломск – 1 отопительная котельная.

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.).

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Износ теплосетей достигает 60-80 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением трубопроводов «Изопрофлекс».

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в Турунтаевском сельском поселении находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования части котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

##### Проектные предложения

Северное расположение Турунтаевского сельского поселения, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением общественно-деловую застройку и промышленные предприятия с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Топливом для котельных с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск предусматривается природный газ.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ (с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Халдеево, д. Подломск и д. Спасо-Яйское, д. Перовка, д. Горьковка при условии их газификации) и древесное топливо (д.Суетиловка и д. Спасо-Яйское, д. Перовка, д. Горьковка при отсутствии их газификации).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Турунтаевского сельского поселения определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -40 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят в соответствии с таблицей ниже:

Таблица 10.2.1

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади).

| Застройка | ИЖС, 1-2 этажа |
| --- | --- |
| Существующая | 237 |
| Новая | 187 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Таблица 10.2.2

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки с. Турунтаево на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1100 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 1100 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 36740 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 17540 |
| ИЖС | м2 | 17540 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 19200 |
| ИЖС | м2 | 19200 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 11,71 |
|  | Гкал/час | 10,07 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 2,89 |
|  | Гкал/час | 2,49 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 7,75 |
| в т.ч. существующих | МВт | 4,16 |
| ИЖС | МВт | 4,16 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 3,59 |
| ИЖС | МВт | 3,59 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 1,94 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,95 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 1,07 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 1,07 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора с. Турунтаево составит на расчетный срок 10,1 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 7,6 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой и многоквартирной застройки с. Турунтаево, планирующаяся покрываться от источника централизованного теплоснабжения, составит на расчетный срок 2,5 Гкал/час.

Таблица 10.2.3

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки с. Новоархангельское на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 350 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 350 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 9990 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 5190 |
| ИЖС | м2 | 5190 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 4800 |
| ИЖС | м2 | 4800 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 3,26 |
|  | Гкал/час | 2,80 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 0,79 |
|  | Гкал/час | 0,68 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 2,13 |
| в т.ч. существующих | МВт | 1,23 |
| ИЖС | МВт | 1,23 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 0,90 |
| ИЖС | МВт | 0,90 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,53 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,26 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,34 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,34 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора с. Новоархангельское составит на расчетный срок 2,8 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 2,1 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки с. Новоархангельское составит на расчетный срок 0,7 Гкал/час.

Таблица 10.2.4

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки д. Подломск на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 250 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 250 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 7180 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 4780 |
| ИЖС | м2 | 4780 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 2400 |
| ИЖС | м2 | 2400 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 2,40 |
|  | Гкал/час | 2,07 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 0,58 |
|  | Гкал/час | 0,50 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 1,58 |
| в т.ч. существующих | МВт | 1,13 |
| ИЖС | МВт | 1,13 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 0,45 |
| ИЖС | МВт | 0,45 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,40 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,18 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,24 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,24 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора д. Подломск составит на расчетный срок 2,1 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 1,6 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки д. Подломск составит на расчетный срок 0,5 Гкал/час.

Таблица 10.2.5

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки д. Халдеево на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 250 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 250 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 6490 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 4090 |
| ИЖС | м2 | 4090 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 2400 |
| ИЖС | м2 | 2400 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 2,18 |
|  | Гкал/час | 1,88 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 0,52 |
|  | Гкал/час | 0,45 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 1,42 |
| в т.ч. существующих | МВт | 0,97 |
| ИЖС | МВт | 0,97 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 0,45 |
| ИЖС | МВт | 0,45 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,35 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,16 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,24 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,24 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора д. Халдеево составит на расчетный срок 1,9 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 1,4 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки д. Халдеево составит на расчетный срок 0,5 Гкал/час.

Таблица 10.2.6

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки д. Спасо-Яйское на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 200 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 200 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 4740 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 3140 |
| ИЖС | м2 | 3140 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 1600 |
| ИЖС | м2 | 1600 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 1,62 |
|  | Гкал/час | 1,39 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 0,38 |
|  | Гкал/час | 0,33 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 1,04 |
| в т.ч. существующих | МВт | 0,74 |
| ИЖС | МВт | 0,74 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 0,30 |
| ИЖС | МВт | 0,30 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,26 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,12 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,20 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,20 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора д. Спасо-Яйское составит на расчетный срок 1,4 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 1,1 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки д. Спасо-Яйское составит на расчетный срок 0,3 Гкал/час.

Таблица 10.2.7

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки д. Перовка на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 130 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 130 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 4540 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 2940 |
| ИЖС | м2 | 2940 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 1600 |
| ИЖС | м2 | 1600 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 1,49 |
|  | Гкал/час | 1,28 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 0,36 |
|  | Гкал/час | 0,31 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 1,00 |
| в т.ч. существующих | МВт | 0,70 |
| ИЖС | МВт | 0,70 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 0,30 |
| ИЖС | МВт | 0,30 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,25 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,11 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,13 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,13 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора д. Перовка составит на расчетный срок 1,3 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 1,0 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки д. Перовка составит на расчетный срок 0,3 Гкал/час.

Таблица 10.2.8

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки д. Горьковка на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 10 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 10 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 280 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 280 |
| ИЖС | м2 | 280 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 0 |
| ИЖС | м2 | 0 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 0,10 |
|  | Гкал/час | 0,09 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 0,02 |
|  | Гкал/час | 0,02 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 0,07 |
| в т.ч. существующих | МВт | 0,07 |
| ИЖС | МВт | 0,07 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 0,00 |
| ИЖС | МВт | 0,00 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,02 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,01 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,01 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,01 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора д. Горьковка составит на расчетный срок 0,09 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 0,07 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки д. Горьковка составит на расчетный срок 0,02 Гкал/час.

Таблица 10.2.9

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки д. Суетиловка на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 10 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 10 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 540 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 540 |
| ИЖС | м2 | 540 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 0 |
| ИЖС | м2 | 0 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 0,18 |
|  | Гкал/час | 0,16 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 0,04 |
|  | Гкал/час | 0,04 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 0,13 |
| в т.ч. существующих | МВт | 0,13 |
| ИЖС | МВт | 0,13 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 0,00 |
| ИЖС | МВт | 0,00 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,03 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,01 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,01 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,01 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора д. Суетиловка составит на расчетный срок 0,16 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 0,12 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки д. Суетиловка составит на расчетный срок 0,04 Гкал/час.

Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Турунтаевского сельского поселения составит на расчетный срок 19,9 Гкал/час, в том числе: общественно-деловая застройка – 4,9 Гкал/час, ИЖС – 15,0 Гкал/час.

Необходимо проведение реконструкции и модернизации теплофикационного оборудования котельных с переводом на природный газ.

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок возможно потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных.

Планируется строительство теплосетей к новой общественно-деловой застройке.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет древесное топливо.

Необходимо внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы Томской области, в качестве которых выступают древесные отходы лесозаготовок и лесопиления. Поэтому в качестве топлива для ИЖС в негазифицированных населенных пунктах предлагается использовать биотопливо (древесное).

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

  - реконструкция и модернизация оборудования котельных, с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности;

  - замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

  - оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

  - усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Местоположение источников теплоснабжения показаны на схемах «Карта транспортной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь, водоснабжение, водоотведение), инженерного благоустройства территории (инженерная подготовка территории, охрана окружающей среды)» масштаба 1:25 000 и «Карта инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь)» масштаба 1:10 000.

## 10.3 Газоснабжение

##### Существующее положение

Газоснабжение Турунтаевского сельского поселения осуществляется сжиженным газом.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Томск.

##### Проектные предложения

Источником газоснабжения Турунтаевского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

Использование природного газа улучшит условия проживания населения, значительно снизит расходы на тепловыработку.

Природный газ будет поступать в поселение от ГРС-4.

Для газификации Турунтаевского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и котельных на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселковых газопроводов до газораспределительных пунктов (ГРП) д. Халдеево, д. Подломск, с. Новоархангельское, с. Турунтаево, д. Перовка, д. Спасо-Яйское и котельных с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск. Потребители д. Горьковка будут получать природный газ от ГРП д. Перовка.

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 300 куб. м/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 куб. м/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Суммарный расход природного газа по Турунтаевскому сельскому поселению на расчетный срок составит 8,5 млн. куб. м/год, в том числе:

- на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 0,7 млн. куб. м/год;

- на выработку теплоэнергии для отопления жилищно-коммунального сектора – 6,7 млн. куб. м/год;

- промышленностью и прочими потребителями – 1,1 млн. куб. м/год.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Согласно Методике «Расчет норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа», утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ № 340 от 15.08.2009 г., расход СУГ населением д.Суетиловка и д. Спасо-Яйское, д. Перовка, д. Горьковка при отсутствии их газификации, при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя, составит 70 тонн/год.

Местоположение ГРП, трассы существующих и проектируемых газопроводов показаны на схемах «Карта транспортной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь, водоснабжение, водоотведение), инженерного благоустройства территории (инженерная подготовка территории, охрана окружающей среды)» масштаба 1:25 000 и «Карта инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь)» масштаба 1:10 000.

## 10.4 Водоснабжение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- Водный кодекс РФ, 2007,

- СП 31. 13330.2012 (Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* М., 2004),

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, М., 2002,

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, М., 2002.

Существующее положение

Водоснабжение населенных пунктов базируется на использовании подземных источников.

На территории Турунтаевского сельского поселения добыча подземных вод  ведётся для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов, предприятий и учреждений с.Турунтаево д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка.

На территории Турунтаевского сельского поселения расположено одно месторождение подземных вод, имеющие утвержденные запасы. Утвержденные запасы составляют 5.85 тыс.м3/сут. Эксплуатируется водозабором из 5 скважин (лицензия ТОМ 01831 ВЭ, владелец ООО «Восточная Водяная Компания») для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Турунтаево.

Прочие водозаборы работают на неутвержденных запасах подземных вод.

Водоснабжение с.Турунтаево д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, осуществляется из водоразборных колонок, системы базируются на водозаборных скважинах.

Водоснабжение  д.Суетиловка, д.Горьковка, д.Спасо-Яйское децентрализованное.

Протяженность водопроводных линий в поселении составляет 31,38 км.

Таблица 10.4.1

Характеристика водозаборных сооружений

| № | Наименование показателя | с.Турунтаево | д.Подломск | д. Халдеево | с.Новоархангельское | д.Перовка | д.Спасо-Яйское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | № скважины | №25/78; №25/63; №34/78; №11/254; №140 | №57/78; б/н | №53; №22 | б/н | б/н | б/н |
| 3 | Год ввода | 1978 ; 1963; 1978; 1983; 1988 | 1978; н/д | 1968; 1971 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Дебит скважины по паспорту, м3/час | 15; 15; 16; 10; 11,9 | 3,6; н/д; | 3,5; 9 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Глубина скважин, м | 203; 140; 131 | 35; н/д; | 83, 103 | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Количество башен | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |

Основные проблемы системы водоснабжения:

  - Низкое качество питьевой воды

  - Отсутствие станции водоочистки (водоподготовки)

  - Отсутствие централизованной системы водоснабжения в д.Спасо-Яйское

  - Высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей.

Проектные предложения

На данной стадии проектирования проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве.

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям.

- Предотвращение загрязнения и истощения запасов подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой.

Централизованной системой водоснабжения на расчетный срок предусматривается 100% охват территории населенных пунктов с.Турунтаево д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское. Система водоснабжения однозонная, хозяйственно-питьевая-противопожарная низкого давления.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застроенная территория  оборудуется централизованной системой водоснабжения.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые по СНиПу включают расходы холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях, а также на коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

На расчетный срок расход на одного жителя на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается в размере — 160 литров.

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут. на одного жителя. Эти расходы соответствуют максимальным суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты в размере 15% (на расчетный срок) от суммарных расходов воды.

Таблица 10.4.2

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системам водоснабжения Турунтаевского сельского поселения составляют (округлённо):

| - на расчётный срок |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,512тыс. куб. м/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,583тыс. куб. м/сут |

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в таблице 10.4.3 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д.)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Таблица 10.4.3

Расходы воды на пожаротушение

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | с.Турунтаево расчётный срок | Остальные нас. пункты расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.человек | 1,000 | < 1 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: - одного пожара (норматив) - всего (t-3часа) | л/с куб.м | 10 108 | 5 54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 | 54*2=108 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 324 0,324 | 162 0,162 |

Источники водоснабжения

Водоснабжение всех населенных пунктов на расчетный срок будет базироваться на использовании подземных источников.

Проектом предлагается организация централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах с.Турунтаево, д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское.

В целях обеспечения подачи потребителям воды нормативного качества, необходима организация станций водоподготовки в с.Турунтаево, д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

· На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. ЗСО составляет 30 м.

· На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками.

· На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

· В пределах санитарно-защитных полос водоводов (10 м) должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов принята однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

На расчетный срок предусматривает строительство новых сетей водоснабжения в

с.Турунтаево, д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское.

Существующие водонапорные башни сохраняются и используются для хранения пожарного запаса.

В целях обеспечения подачи потребителям воды нормативного качества необходимо строительство модульных станций водоподготовки в   с.Турунтаево, д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское.

Водоснабжение малых населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек рекомендовано осуществлять из автономных источников водоснабжения (децентрализовано).

Расчетное максимальное суточное водопотребление в поселении на расчетный срок — 0,583  тыс.м3/сут.

Проектом предлагается разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

Таблица 10.4.4

Расходы воды по системам централизованного водоснабжения (расчетный срок)

| № п/п | удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с.Турунтаево | с.Новоархангельское | д.Спасо-Яйское | д.Подломск | д.Перовка | д.Халдеево | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | qср =160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 1,000 | 0,350 | 0,200 | 0,250 | 0,130 | 0,260 | 2,190 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1600 | 0,0560 | 0,0320 | 0,0400 | 0,0208 | 0,0416 | 0,3504 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,1920 | 0,0672 | 0,0384 | 0,0480 | 0,0250 | 0,0499 | 0,4205 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50* л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 1,000 | 0,350 | 0,200 | 0,250 | 0,130 | 0,260 | 2,190 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,05 | 0,0175 | 0,01 | 0,0125 | 0,0065 | 0,013 | 0,1095 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,024 | 0,0084 | 0,0048 | 0,006 | 0,0031 | 0,0062 | 0,0526 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,2340 | 0,0819 | 0,0468 | 0,0585 | 0,0304 | 0,0608 | 0,5125 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,2660 | 0,0931 | 0,0532 | 0,0665 | 0,0346 | 0,0692 | 0,5825 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,234 | 0,082 | 0,047 | 0,059 | 0,030 | 0,061 | 0,512 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,266 | 0,093 | 0,053 | 0,067 | 0,035 | 0,069 | 0,583 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  |  | л/сут/чел | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

Таблица 10.4.5

Основные мероприятия по водоснабжению

| № п/п | Содержание | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация программы развития систем водоснабжения населенных пунктов Томского района. | 2013 – 2035 |
| 2 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов. | 2013 – 2035 |
| 3 | Оценка запасов, обустройство эксплуатируемых месторождений подземных вод. | 2013 – 2035 |
| 4 | Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей. | 2013 – 2035 |
| 5 | Постановка на государственный водный кадастр действующих водозаборов |  |
| 6 | Строительство современных станции водоподготовки в с.Турунтаево, д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское. | 2013 – 2035 |
| 7 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены. | 2013 – 2035 |
| 8 | Строительство новых водопроводных сетей. | 2013 – 2035 |
| 9 | Капитальный ремонт водонапорных башен | 2013 – 2035 |

## 10.5 Водоотведение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- Водный кодекс РФ, 2007,

- СП 32.13330.2012 (Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* М., 2004.),

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М., 2000.

Существующее положение

Централизованная система водоотведения в Турунтаевском сельском поселении отсутствует.

Водоотведение населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующей вывозкой на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов.

Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Основные проблемы системы водоотведения:

  - отсутствие очистных сооружений канализации

  - отсутствие сетей канализации

Проектные предложения

Системы водоотведения

Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в

c.Турунтаево, д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское.

В остальных населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически нецелесообразно.

Проектные предложения на данной стадии проектирования сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Для очистки стоков промышленных предприятий, а также животноводческих комплексов, предлагается строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 10.5.1

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения Турунтаевского сельского поселения  составляют (округлённо)( тыс. м3/сут):

|  | с.Турунтаево | с.Новоархангельское | д.Спасо-Яйское | д.Подломск | д.Перовка | д. Халдеево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на расчётный срок |  |  |  |  |  |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,184 | 0,064 | 0,037 | 0,046 | 0,024 | 0,048 |

Таблица 10.5.2

Расходы сточных вод по системам водоотведения населенных пунктов Турунтаевского поселения (расчетный срок)

| № п/п | удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | с.Турунтаево | с.Новоархан-гельское | д.Спасо-Яйское | д.Подломск | д.Перовка | д.Халдеево | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Стоки от населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qср =160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 1,000 | 0,350 | 0,200 | 0,250 | 0,130 | 0,260 | 2,190 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,16 | 0,056 | 0,032 | 0,04 | 0,0208 | 0,0416 | 0,3504 |
| II | Сточные воды от местной промышленности (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,0240 | 0,0084 | 0,0048 | 0,0060 | 0,0031 | 0,0062 | 0,0526 |
|  | Суммарные расходы стоков (пп. I+ II) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,184 | 0,0644 | 0,0368 | 0,046 | 0,02392 | 0,04784 | 0,40296 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,184 | 0,064 | 0,037 | 0,046 | 0,024 | 0,048 | 0,403 |
| III | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  |  | л/сут/чел | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

Схема хозяйственно-бытовой канализации

Централизованной системой водоотведения на расчетный срок предусматривается 100% охват территории в c.Турунтаево, д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское.

Вывоз сточных вод д. Горьковка предусматривается на очистные сооружения с. Новоархангельское.

Для очистки стоков промышленных предприятий, а также животноводческих комплексов, предлагается строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

Таблица 10.5.3

Основные мероприятия по водоотведению

| № п/п | Содержание | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация программы развития систем водоотведения населенных пунктов Томского района. | 2013 – 2035 |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений в c.Турунтаево мощностью 0,2 тыс.м3/сут, д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское, мощностью 0,1 тыс.м3/сут | 2013 – 2035 |
| 3 | Строительство сетей водоотведения c.Турунтаево, д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское. | 2013 – 2035 |
| 4 | Организация вывоза сточных вод в д. Горьковка | 2013 – 2035 |
| 5 | Организация сливного пункта на очистных сооружениях в с. Новоархангельское. | 2013 – 2035 |
| 6 | Строительство очистных сооружений для очистки сточных вод производственных предприятий различного направления. | 2013 – 2035 |

## 10.6 Связь

### 10.6.1. Телефонизация

Существующее положение

Телефонная связь- это основной вид связи, организованный по линиям телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов.

Основным оператором проводной связи в поселении является Томский филиал ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги местной внутризоновой телефонной связи, пакетная передача данных, услуги доступа в сеть интернет и многие другие.

Список автоматических телефонных станций района и их технические характеристики представлен в таблице 10.6.1.1.

Таблица 10.6.1.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес | Тип АТС | Емкость монтированная №№ | Емкость задействованная №№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Турунтаево | ул.Советская, д. 1 | Квант-Е | 512 | 449 |
| 2 | с.Новоархангельское | ул.Строителей, д. 19 | ATS-320 | 96 | 85 |
| 3 | д.Подломск | ул.Молодежная, д. 9а | ATS-320 | 96 | 74 |
| 4 | ИТОГО |  |  | 704 | 608 |

Так же в рамках выполнения программы «Установка таксофонов в отделениях почтовой связи сельских населенных пунктов», утвержденной правительством России на территории поселения проведена установка таксофонов. Все абоненты АТС и пользователи универсальных таксофонов имеют доступ к услугам местной, междугородней и международной связи.

Межстанционная и междугородняя связь на территории поселения осуществляется на основе волоконно-оптических кабелей, которые обеспечивают надежную и бесперебойную передачу данных и высокую надежность телефонных соединений.

В населенных пунктах  поселения применяются следующие типы прокладки кабеля:

- Подземный в кабельной канализации и коллекторах;

- Подземный в грунте;

- Подвесной на столбовой и стоечной линии.

Проектное решение

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

- Четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3 = 33,3 телефона.

Результаты расчетов, с учетом изменения населения в Томском районе, приведены в таблице 10.6.1.2.

Таблица 10.6.1.2

| № п/п | Название населенного пункта | Расчетный срок, 2035 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 1 | с.Турунтаево | 368 | 74 | 4 |
| 2 | с.Новоархангельское | 115 | 23 | 1 |
| 3 | д.Подломск | 83 | 17 | 1 |
| 4 | д.Спасо-Яйское | 67 | 13 | 1 |
| 5 | д.Перовка | 43 | 9 | - |
| 6 | д.Халдеево | 84 | 17 | 1 |

Распределение абонентской емкости по населенным пунктам поселения на проектный период приведены в таблице 10.6.1.3.

Таблица 10.6.1.3

| Название населенного пункта | Существующая емкость | Расчетный срок, 2035г. |
| --- | --- | --- |
| с.Турунтаево | 512 | 446 |
| с.Новоархангельское | 96 | 139 |
| д.Подломск | 96 | 101 |
| д.Спасо-Яйское | - | 81 |
| д.Перовка | - | 52 |
| д.Халдеево | - | 102 |

Для обеспечения необходимой номерной емкости, потребуется проведение следующих мероприятий:

- Перевод остающихся устаревших, аналоговых АТС на цифровое оборудование;

- Для обеспечения необходимой номерной емкости в Турунтаевском СП необходимо: увеличение емкости АТС в с.Новоархангельское на 43 №№ и в д.Подломск на 5 №№, а так же создание АТС в д.Спасо-Яйское, д.Перовка  и д.Халдеево емкостью  81, 52 и 102 №№ соответственно;

- Перевод всех межстанционных связей на оптоволокно;

На расчетный срок для удовлетворения возрастающих потребностей абонентов в высокой скоростей доступа к сети Интернет, а так же появление новых услуг связи, потребуется модернизация оборудования систем передачи по кабелям ВОЛС. Потребуется модернизация оконечных устройств систем ВОЛС, без замены линий связи.  Для этого планируется использовать аппаратуру передачи данных, использующую технологию DWDM спектрального уплотнения каналов. Данная технология позволяет без замены кабеля значительно увеличить скорость передачи данных по оптоволокну. Технология спектрального уплотнения DWDM позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на разных несущих частотах и тем самым существенно увеличивать пропускную способность на уже построенных волоконно-оптических линиях до 400 Гбит/с.

Для наиболее удаленных, а так же малонаселенных сельских поселений, а так же для новых котеджных поселков наиболее финансово оправданно использование систем радиодоступа стандарта DECT. Используя весь потенциал стандарта DECT, система позволяет обслуживать от 40 до 1000 фиксированных беспроводных абонентов. Высокое качество связи обеспечивается цифровым кодированием речи и эффективным частотно-временным разделением радиоканалов. Одна базовая станция системы способна обслуживать 12 одновременных полнодуплексных каналов и при средней нагрузке 0,07 Эрл обеспечивать телефонной связью до 80 абонентов. При прямой видимости зона обслуживания базовой станции может достигать 10 км.

В заключение анализа развития фиксированной телефонной связи, необходимо учесть то, что в настоящее время мобильная связь оказывает значительное влияние на данный сектор телекоммуникаций. И постепенное удешевление абонентских терминалов сотовой связи и снижение тарифов на звонки приводит к тому, что многие абоненты отказываются от услуг стационарных телефонов. И поэтому надо учитывать то, что полученные по расчетам значения могут в значительной мере изменяться, под действием развивающейся мобильной связи.

### 10.6.2. Сотовая связь

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (сотовой радиотелефонной связи), на территории района оказывают 5 операторов. Это Федеральные операторы ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком» (марка Билайн), а так же местный оператор "Wellcom" и один малый оператор Теле 2. Все операторы, за исключением компании "Wellcom", предоставляют услуги в стандарте сотовой связи GSM-900/1800. Компания"Wellcom" представляет услуги и в более современном стандарте NMT-450/NMT-450 IMC. Данный стандарт наряду с обычными услугами (передача коротких сообщений, передача голоса), предлагает услугу скоростной передачи данных. При этом максимальная скорость передачи данных равна 153 Кб/сек — это в 3 раза выше возможностей Dial-up и GPRS. В перспективе планируется внедрение технологии CDMA2000 1х EV-DO, скорость передачи данных — до 2,4 Мбит/с.

В настоящее время сотовая связь стала основной заменой фиксированной телефонии. Низкие тарифы, отличная зона покрытия почти всеми операторами связи, низкая стоимость мобильных устройств вызвало резкий рост числа абонентов. Фактически по стоимости обслуживания сотовые операторы вплотную приблизились к фиксированной телефонии и создали ей серьезную конкуренцию.

В настоящее время рынок сотовой связи  вступил в фазу перехода из категории «быстрорастущих» в категорию «зрелых» со всеми присущими этому переходу явлениями — высоким уровнем конкуренции и проникновения и, как следствие, замедлением темпов роста абонентской базы. Данные факторы заставляют операторов сотовой связи корректировать маркетинговые стратегии в направлении развития дополнительных услуг и увеличения объемов пользования мобильной связью.

Основные этапы развития сотовой связи:

- Создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE), на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

- Строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата.

- Выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов

- Снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

### 10.6.3.  Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в поселении  является Томский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети".

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в аналоговом формате, системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка). Приём программ телевизионного вещания Томским ОРТПЦ осуществляется приёмными земными спутниковыми станциями связи (ПЗСС).

Вещание на территории района обеспечивает  цех связи расположенный в городе Томск.

Общий перечень программ, и их параметры приведены в таблице 10.6.3.1.

Таблица 10.6.3.1

| № п/п | №ТВК | Название программы | Мощность излучения, кВт | Расчетный радиус зоны охвата, (км) | Охват населения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Первый канал | 5.000 | 82.19 | 100 |
| 2 | 5 | ТВ-2 | 1.000 | 57.61 | 24 |
| 3 | 6 | СТС+ открытое телевидение | 0.500 | 44.15 | 13 |
| 4 | 8 | Россия 2 | 2.500 | 63.05 | 40 |
| 5 | 9 | ТНТ | 1.500 | 53.85 | 13 |
| 6 | 11 | Россия 1 | 5.000 | 71.14 | 90 |

Проводное вещание на территории поселения, как и на всей территории Томского района, свернуто. Для информирования населения  в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предполагается использовать эфирное вещание и программы телевещания.

Перспектива развития телевизионного вещания на территории поселения основана на с концепции Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы».  Коллективом «Томского ОРТПЦ» ведутся работы по проектированию сети цифрового телерадиовещания, стандарта DVB-T2. Ожидаемая зона охвата населения цифровым телевещанием томской области составляет 99,9%. Приём программ телевизионного вещания для проектируемых передающих станций так же планируется осуществить по средствам ПЗСС.

### 10.6.4. Интернет

Томский филиал ОАО «Ростелеком» основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги доступа к глобальной сети. Площадки предоставления услуг доступа в Интернет расположены в существующих АТС. Основные технологии доступа в Интернет, это коммутируемый (DialUp) и выделенный (xDSL) доступ.

При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ, в Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию, скорость соединения в этом случае составляет до 56 кбит/с. Скорость и возможность подключения зависят от качества телефонных линий и емкости модемного пула конкретной АТС.

Выделенный (ADSL и SHDSL) доступ позволяет получать услуги доступа, используя медные телефонные пары, на высокой скорости до 24 Мбит/с. При том, что телефонная линия остается свободной.

Развитие Интернета в Томском районе связанно:

- На первую очередь с дальнейшим внедрением услуг широкополосного доступа (ADSL) в интернет, посредством перевода существующих  АТС с аналогового на цифровое оборудование,  с параллельным увеличением количества портов.

- На конец первой очереди и на расчетный срок, благодаря развитию оптоволоконных сетей появятся варианты высокоскоростного доступа следующего поколения. В основном с использованием технологий ETTH  и xPoN (оптика в каждый дом) со скоростями до 1 Гбит/с. На основе данных сетей приоритетными направлениями развития беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет: Wi-Fi и WiMAX будут развиваться параллельно и ориентироваться на различные целевые сегменты (домашний  и бизнес направления).

Кроме того в настоящее время работу с сетью Интернет предоставляют и сотовые операторы (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, "Wellcom"), при желании с помощью сотового телефона абонент может войти в сеть в любой точке поселения. Вопрос только в стоимости оплаты таких подключений. Правда скорость и стабильность таких соединений сильно изменяется в зависимости от оператора и места расположения абонента. На расчетный срок в связи с появлением сотовых сетей следующего поколения (LTE) скорости мобильных соединений вырастут до 172,8 Мбит/с.

### 10.6.5. Почтовая связь

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает Томский филиал Почты России. Всего на территории поселения действуют  3 почтовых отделения.

Наряду со стандартным набором услуг по отправке и получении корреспонденции, в настоящее время в почтовых отделениях предоставляются  услуги по выплате и доставке пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, продажа билетов, почтовые переводы «КиберДеньги», Регион-Курьер (курьерская доставка), Электронная гибридная почта и многие другие услуги.

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции.

Решения этих вопросов возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению области.

Дальнейшее развитие ПКД в Интернет, это позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия».

# 11. Инженерная подготовка и защита территории

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиПа 2.07.01-89*),

- СП 32. 13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в стадии актуализации, СНиП 2-04.03-85),

- СП 58. 13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» (актуализированная редакция СНиПа 33-01-2003),

- СП 116.13330. 2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (в стадии актуализации, СНиП 22-02-2003),

- СП 104.13330. 2012 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (в стадии актуализации, СНиП 2.06.15-85),

- СП 115.13330. 2012 «Геофизика опасных природных воздействий» (в стадии актуализации, СНиП 22-01-95),

- СП 82. 13330.2012 «Благоустройство территорий» (в стадии актуализации, СНиП 111-10-75),

- СП 101.13330. 2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» (в стадии актуализации, СНиП 2.06-07-87),

- СП 111.13330. 2012 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в стадии актуализации, СНиП 11-04-2003),

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).

Основными источниками исходных данных послужили материалы, предоставленные Администрацией Турунтаевского сельского поселения, сведения управления МЧС по Томской области, сведения Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (данные по ГТС), ОАО «Томскгеомониторинг» и др.

Кроме того, учтены материалы проектов «Схемы территориального планирования Томской области» (СПб, 2011г.), «Схемы территориального планирования Томского района» (СПб, 2012г.).

Цель настоящего раздела  – на основании анализа природно-техногенных условий территории предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите населенных пунктов МО «Турунтаевское сельское поселение» с целью обеспечения безопасных условий их функционирования, повышения уровня комплексного  благоустройства территорий населенных пунктов.

На территории поселения имеются следующие неблагоприятные природные процессы, требующие учета при территориальном планировании, а именно:

- возможное затопление паводковыми водами редкой повторяемости,

Гидрографическая сеть представлена реками Яя, Тамша, Малая Ташма, Куль, Куйла, Чумаклы, Осиновая, Каменка, Киргизка, малые притоки (см. раздел 2.2 «Гидрологическая характеристика».

Реки отличаются большой извилистостью, наличием стариц, пойменных озер, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением.

Весеннее половодье на реках растягивается более чем на 2 месяца. Начало половодья приходится на конец апреля – начало мая. Средняя продолжительность половодья – 83-140 дней.

Гидрологические пункты наблюдения на территории поселения отсутствуют.

Ориентировочные величины затопления по основным рекам Турунтаевского сельского поселения возможно отметить по данным затопления Яйского муниципального района Кемеровской области (на границе в Томской областью), где вероятные критические уровни могут достигать по р. Яя от 6 до 6.8м.

Предположительно в период весеннего половодья возможно частичное затопление населенных пунктов:

- с. Спасо-Яйское – возможное затопление части огородов, нежилых строений (в пойме р. Яя)

- с. Турунтаево – возможное затопление в пойме р. Тамша (существующая жилая застройка в возможную зону затопления не попадает).

Зона затопления паводками редкой повторяемости на «Схеме зон с особыми условиями использования» не приводится ввиду весьма предварительных данных. Данная зона может быть уточнена расчетами, выполняемыми специализированными организациями (ГУ ЦГМС по Томской области, ТГУ и др.).

- подтопление зданий и сооружений грунтовыми водами. Может быть обусловлено как природными, так и антропогенными причинами.

К числу техногенных причин подтопления относятся: затрудненный поверхностный сток из-за строительства дорог, свайных фундаментов, засорения и заиливания дренажных систем, русел ручьев и ручьев;

- процессы овражной эрозии, оползни. Боковая речная (береговая) эрозия может развиваться в бортах долины р. Яя, Тамша и др.

По данным ГОНС за объектами проявления опасных природных процессов (ОАО «Томскгеомониторинг») на территории района подобных критических объектов не выявлено;

- заболачивание и заторфовывание в пределах пойменных территорий, а также на выровненных поверхностях равнин. Мощность торфа в целом не превышает 2м.

С учетом имеющих развитие на территории поселения неблагоприятных природных процессов, проектные предложения по инженерной подготовке и защите территории населенных пунктов поселения предусматриваются в составе следующих основных мероприятий:

Мероприятия регионального значения:

- Защита от затопления паводковыми водами.

Мероприятия муниципального значения

- Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка

- Противоэрозионные мероприятия

- Мероприятия по благоустройству водных объектов и обустройство рекреационных зон.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (генеральные планы населенных пунктов, проекты планировки, проекты застройки).

Проектное решение

## 11.1. Мероприятия по защите от затопления

В населенных пунктах Турунтаевского сельского поселения водные посты наблюдений, а также противопаводковые сооружения отсутствуют.

В настоящее время принята Областная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области до 2020 года» (ОЦП).

В задачи подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области в 2013 – 2020 годах» входят мероприятия:

- Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

- Строительство сооружений инженерной защиты.

Общая протяженность участков берегов водных объектов Томской области, нуждающихся в 2013 – 2020 годах в строительстве (реконструкции) сооружений инженерной защиты от наводнений и иного негативного воздействия вод, составляет 19,3км, в капитальном ремонте – 8,5км. При этом текущий уровень эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты не позволяет обеспечить необходимую защищенность населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий.

С учетом экономической целесообразности общая потребность в строительстве (реконструкции) сооружений инженерной защиты оценивается на уровне 9,3км, в капитальном ремонте – 8,4км.

В рамках реализации Подпрограммы 1 ОЦП предполагается возведение (реконструкция) 4 сооружений инженерной защиты протяженностью 9,3км.

Мероприятия по строительству защитных сооружений по населенным пунктам Турунтаевского сельского поселения Подпрограммой не предусмотрены.

Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций по линии МЧС:

- контроль за проведением комплекса ИТМ по защите территории от подтопления / затопления;

- создание систем оповещения населения в зонах возможного затопления;

- ежегодное проведение противопаводковых мероприятий и расчеты по проведению отселения.

Заблаговременное проведение данных мероприятий должно обеспечивать защищённость территорий в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.

## 11.2. Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

В настоящее время на территории поселения водосточная сеть практически отсутствует. Имеются единичные водоотводные канавы вдоль автодорог.

Основные принципы к организации  системы дождевой канализации следующие:

- предусматривается раздельная система водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых стоков;

- принцип водоотведения поверхностного стока и очистки его – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на очистных сооружениях дождевой канализации различного типа;

- очистные сооружения  дождевой канализации предусматриваются модульного типа;

- экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водотоков и водоемов.

Принципиальная схема дождевой канализации в проекте решается с учетом рельефа местности, перспектив развития новой жилой застройки, основных планировочных ограничений.

Проектом предусматривается организация системы дождевой канализации для населенных пунктов: с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Спасо-Яйское, д. Подломск, д.Халдеево, д. Перовка в составе открытых лотков, очистных сооружений модульного типа (заводской сборки).

По условиям рельефа система водоотведения поверхностного стока предусматривается самотечная с направлением стока на модульные очистные сооружения, расположенные в условно выделенном водосборном бассейне стока.

В проекте предлагаются очистные сооружения модульного типа (закрытые). В соответствии со СП 32. 13330.2012 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений закрытого типа - 20м.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В состав собственно очистных сооружений могут входить следующие модули - горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр. В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (ЗАО «Севзапналадка», «Ростовводоканал», «Экопром», научно-инженерный центр «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия)  и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской  готовности различной производительности и степени очистки. Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность  в эксплуатации, высокую автоматизацию.

Основные объемы работ по организации системы дождевой канализации:

с. Турунтаево:

- водостоки -  8 км,

- очистные сооружения дождевого стока – 1 шт,

с. Новоархангельское:

- водостоки -  5.3 км,

- очистные сооружения дождевого стока – 1 шт,

д. Спасо-Яйское:

- водостоки -  2.9 км,

- очистные сооружения дождевого стока – 1 шт,

д. Подломск:

- водостоки -  3.2 км,

- очистные сооружения дождевого стока – 1 шт,

д. Перовка:

- водостоки -  3.6 км,

- очистные сооружения дождевого стока – 2 шт.

д. Халдеево:

- водостоки -  1.6 км,

- очистные сооружения дождевого стока – 1 шт.

Итого, в целом объем работ по строительству сетей и сооружений дождевой канализации по Турунтаевскому поселению может составить:

- водосточные сети – 24.6 км,

- очистные сооружения дождевого стока – 7 шт.

При правильно организованной системе водоотводящих каналов возможно организовать дренирование территории с обеспечением нормы осушения застроенной и вновь осваиваемой территории населенного пункта.

## 11.3. Противоэрозионные мероприятия

В Томской области имеется и реализуется Областные целевые программы – Закон Томской области «Об оползневых зонах, расположенных в границах городских и сельских поселений Томской области» от 18 августа 2003 года № 98-ОЗ (в редакции Закона Томской области от 11.12.2006 № 301-ОЗ), а также Закон Томской области «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ. В соответствие данными ОЦП возможно оптимально (по срокам и финансированию) осуществить реализацию мероприятий по берегоукреплению на участках, находящихся в зоне риска.

По данным ОАО «Томскгеомониторинг» на территории поселения проявления речной и овражной эрозии имеет локальный характер распространения.

Овражная эрозия появляется и развивается при нарушении естественного растительного и дерново-почвенного покрова, изменении плановых характеристик водосборов, увеличении глубин базисов эрозии.

По данным наблюдений ГОНС (ОАО «Томскгеомониторинг») за объектами проявления опасных природных процессов критических объектов не выявлено. Вследствие этого противоэрозионные мероприятия обозначены рекомендательно и в объемах работ по инженерной подготовке территории не приводятся.

Рекомендуемые противоэрозионные мероприятия:

- засыпка отвершков оврагов,

- террасирование / уположение склонов,

- организация водоотведения поверхностных стоков.

## 11.4. Мероприятия по благоустройству водных объектов и обустройству рекреационных зон

Благоустройство водных объектов

Гидрографическая сеть Турунтаевского поселения представлена реками Томь, Яя, Тамша и их притоками.

На территории Турунтаевского сельского поселения, согласно данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области (Перечень ГТС), имеется ряд гидротехнических сооружений (прудов). Характеристика ГТС приведена в таблице 11.4.1.

По данным  Департамента капитальный ремонт требуется для двух ГТС, для остальных трех ГТС капремонт не требуется из-за их невостребованности.

В соответствие с федеральным законом от 28.12.2013г. № 445-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (принят ГД ФС РФ 20.12.2013) определены полномочия в части обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта РФ, а также капитальный ремонт, консервация и ликвидация гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен.

Для бесхозяйных ГТС необходимо определить балансодержателя, а также осуществлять техническое наблюдение за данными объектами.

Мероприятия по обеспечению безаварийного состояния и работоспособности ГТС:

- постановка бесхозяйных ГТС на баланс муниципального образования,

- преддекларационное обследование ГТС и разработка деклараций безопасности ГТС (при необходимости),

- подготовка документации для включения действующих сооружений в государственный Российский регистр (при обосновании),

- техническое обеспечение безопасности ГТС,

- осуществление контроля за техническим состоянием ГТС, определение балансодержателя.

Кроме того, такие мероприятия, как организация водоотведения поверхностного стока на территории населенных пунктов поселения, плановое удаления бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, контроль со стороны надзорных органов за промышленными сбросами предприятий, будут способствовать экологизации водных объектов.

Таблица 11.4.1

ПЕРЕЧЕНЬ

гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на территории Томской области

| Наименование ГТС и его местонахождение |  | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Функциональное назначение объекта |  | Форма собственности, эксплуатирующая организация | Балансовая стоимость (млн.руб) Остаточная стоимость на год последней инвентар.(млн.р) |  |  | Наличие (отсутствие) декларации безопасности ГТС | Техническое состояние ГТС | Потребность в капремонте (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| ТОМСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пруд №Т14 у с.Ново-Архангельское | Ориентировочно 1970 |  | Не используется | Бесхозяйный |  |  | Нет данных Нет данных | Нет |  | Неудовлетворительное вследствие разрушения тела плотины на участке водосброса | Ремонтные работы не требуются из-за невостребованности ГТС |
| Пруд №Т15 у с.Ново-Архангельское | Ориентировочно 1970 |  | Проезд по плотине | Бесхозяйный |  |  | Нет данных Нет данных | Нет |  | Удовлетворительное | Ремонтные работы не требуются |
| Пруд №Т23 в с.Халдеево | Ориентировочно 1963 |  | Не используется | Бесхозяйный |  |  | Нет данных Нет данных | Нет |  | Неудовлетворительное вследствие имеющегося разрушения плотины на участке водосброса | Ремонтные работы не требуются из-за невостребованности ГТС |
| Пруд №Т24 в с.Подломск | Ориентировочно 1965 |  | Любительское рыболовство, водопой скота, птицеводство, рекреация | Бесхозяйный |  |  | Нет данных Нет данных | Нет |  | Неудовлетворительное из-за плохого состояния откосов плотины | Требуется ремонт откосов плотины, увеличение высоты плотины |
| Пруд №Т25 в 2 км юго-восточнее с.Турунтаево | Нет данных |  | Проезд по плотине | Бесхозяйный |  |  | Нет данных Нет данных | Нет |  | Неудовлетворительное из-за плохого состояния откосов плотины | Требуется ремонт откосов плотины, увеличение высоты плотины |

Обустройство рекреационных зон

Наличие экологически благоприятного природно-рекреационного комплекса в соседстве с  населенными пунктами является природным ресурсом, который должен использоваться в целях создания зон отдыха для местного населения.

Основные направления сохранения и развития территорий природного комплекса предусматривают:

- сохранение существующих территорий природного комплекса как путем соблюдения режимов особой охраны и использования особо охраняемых природных территорий, так и обустройства всех рекреационных зон и озелененных территорий, проведение эффективных восстановительных работ, содержание и уход за ними;

- формирование природного комплекса как целостного природно-экологического каркаса территории населенных пунктов за счет:

- сохранения и восстановления единых озелененных пространств в границах населенных пунктов;

- сохранения традиционных форм озеленения улиц, кварталов и дворов, пешеходных зон;

- формирования пространственной непрерывности территории путем создания разветвленной системы зеленых пешеходных зон.

Генеральный план предусматривает развитие и совершенствование сложившейся планировочной структуры населенных пунктов в целом и каждой составляющей урбанизированного каркаса, территории каждого населенного пункта.

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия по организации и обустройству зон отдыха. На основании планировочных решений проектом предложен комплекс инженерных мероприятий по организации рекреационных зон:

- Зоны отдыха у водных объектов:

- благоустройство рекреационных зон (локальная подсыпка под объекты рекреации, создание мелких архитектурных форм, тропиночной сети, организация площадок для стоянок и пр.), в том числе проведение общепланировочных мероприятий, расчистки территории от мусора, растительности (Турунтаево, Подломск, Спасо-Яйское и Перовка).

Проектом предусмотрены к организации зоны отдыха:

с. Турунтаево:

- зона отдыха (парковая) на площади около 2 га у реки Тамша,

д. Подломск:

- зона отдыха на площади около 13 га в юго-западной части деревни с обустройством пляжа (около 50 п.м.),

д. Спасо-Яйское:

- зона отдыха на площади около 3 га у реки Яя с обустройством пляжа (около 50 п.м.),

д. Перовка:

- зона отдыха (парковая) на площади около 4 га рядом с прудом.

В соответствии с решениями по градостроительному развитию населенных пунктов Турунтаевского сельского поселения проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке их территории (таблица 11.4.1).

Основные объемы работ по инженерной подготовке и защите территории

Таблица 11.4.2

| Название сельского населенного пункта | Мероприятие | Ед.изм | Объемы работ сущ / проект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Турунтаево | Защита от затопления (превентивные мероприятия) *) Дождевая канализация: - водостоки - очистные сооружения Обустройство рекреационных зон - общепланировочные мероприятия | км шт га | - / 8 - / 1 - / 2 |
| с. Новоархангельское | Дождевая канализация: - водостоки - очистные сооружения | км шт | - / 5.3 - / 1 |
| д. Спасо-Яйское | Защита от затопления (превентивные мероприятия) *) Дождевая канализация: - водостоки - очистные сооружения Обустройство рекреационных зон - общепланировочные мероприятия - пляжная зона | км шт га п.м | - / 2.9 - / 1 - / 3 - / 50 |
| д. Подломск | Дождевая канализация: - водостоки - очистные сооружения Обустройство рекреационных зон - общепланировочные мероприятия - пляжная зона | км шт га п.м | - / 3.2 - / 1 - / 13 - / 50 |
| д. Перовка | Дождевая канализация: - водостоки - очистные сооружения Обустройство рекреационных зон - общепланировочные мероприятия | км шт га | - / 3.6 - / 2 - / 2 |
| д. Халдеево | Дождевая канализация: - водостоки - очистные сооружения | км шт | - / 1.6 - / 1 |
| *) мероприятия по защите от затопления имеют региональный уровень. Мероприятия осуществляются по линии ГУ МЧС РФ по Томской области |  |  |  |

# 12. ОХрана окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ N 5487-1 «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ N 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

Так, по закону № 131 РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

  - осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

  - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них население и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, …принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

## 12.1. Охрана атмосферного воздуха

Современное положение

Уровень загрязнения атмосферы определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по территории.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей рассматриваемая территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). В связи с особенностями климата в этой зоне в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории поселения не проводятся. Отсутствуют как стационарные посты контроля за атмосферным воздухом, так и периодические исследования качества атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения на территории Турунтаевского сельского поселения являются: объекты теплоснабжения, деревообрабатывающие предприятия, предприятия агропромышленного комплекса (ферма КРС – 840 голов в с.Спасо-Яское), карьеры.

Источником неорганизованных выбросов является автотранспорт. Вклад выбросов от автотранспорта в валовой выброс загрязняющих веществ в среднем составляет 20-30%. С выхлопными газами транспорта в атмосферный воздух поступает значительное количество оксидов углерода, оксидов азота, летучих органических соединений,  соединений свинца и другие. В холодное время года, когда загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое, в это время наблюдаются превышения максимальных разовых концентраций оксида углерода.

Атмосферный воздух Турунтаевского сельского поселения можно охарактеризовать как слабо загрязненный.

Проектные решения

На территории Турунтаевского сельского поселения предполагается размещение фермы КРС на 1000 голов и коммунально-складских объектов.

При проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов требуется соблюдение законов РФ в частности в области охраны окружающей среды и нормативных документов. Требуется уделить особое внимание вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Планируемые объекты должны разработать природоохранную документацию- проект «Охрана окружающей среды», проект «Оценка воздействия на  окружающую среду», проект предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. На планируемых объектах необходимо применять экологически чистые производства, установить высокоэффективные средства очистки производственных выбросов, минимизировать неорганизованные выбросы, вести мониторинг окружающей среды и прочие мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха.

Для снижения негативного воздействия от предприятий, а также автотранспорта проектом предлагается:

- Комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня воздействия от предприятий:

- обустройство объектов теплоэнергетики (котельных) и предприятий высокоэффективными пыле-, газоочистными установками;

- дальнейший перевод объектов теплоэнергетического комплекса на газовое топливо;

- существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

- Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта:

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта.

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения.

## 12.2. Воздействие физических факторов

Радиационная обстановка

Современное положение

На территории Турунтаевского сельского поселения отсутствуют объекты атомной промышленности и энергетики.

Радиационная обстановка на территории по сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась и остается удовлетворительной и стабильной. Радиационная обстановка продолжает постепенно улучшаться в результате естественных процессов самоочищения природной среды от радиоактивного загрязнения.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

Необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории  сельского поселения с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов.

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Шумовое воздействие

Современное положение

Шумовое загрязнение является одним из основных факторов загрязнения среды населенных пунктов, оказывающих неблагоприятное воздействия на здоровье населения.

Основными источниками шума и вибрации в населенных пунктах поселения являются автомобильный транспорт и электроподстанции.

Проектные решения

В проекте предусмотрены мероприятия по снижению уровня шумового воздействия:

- для элекроподстанций необходимо разработать проект организации шумовой зоны (санитарно-защитной зоны), при необходимости провести мероприятия, направленные на снижение шумового воздействия;

- реконструкция улиц и дорог;

- озеленение примагистральных территорий шумопоглощающими породами.

## 12.3. Санитарно-защитные зоны

Современное положение

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного объекта и производства, являющимися источниками воздействия на среду обитания.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории Турунтаевского сельского поселения имеются предприятий и объекты I-II классов опасности. В таблице 12.3.1 представлены ориентировочные СЗЗ существующих предприятий и коммунальных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 12.3.1

Ориентировочный размер санитарно-защитных  зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Наименование предприятия (объектов) | Размер СЗЗ, м | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Санкционированная свалка ТБО | 1000 | I |
| Скотомогильник | 1000 | I |
| Асфальто-бетонный завод | 500 | II |
| Ферма КРС на 840 голов в с.Спасо-Яское | 300 | III |
| Гаражи сельхозтехники | 300 | III |
| Пилорама | 100 | IV |
| Карьеры строительных материалов | 100 | IV |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 50 | V |
| Зернохранилище | 50 | V |
| Склады, производственные базы | 50 | V |
| АЗС | 50 | V |
| Сельские кладбища | 50 | V |

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Проектные решения

На территории Турунтаевского сельского поселения предполагается размещение фермы КРС на 1000 голов с СЗЗ – 300 м, станции техобслуживания с СЗЗ – 100 м и коммунально-складских объектов.

Для новых предприятий и объектов  I-III класса опасности, а также объектам теплоснабжения и электроподстанциям необходимо разработать «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны», где будет определен и подтвержден результатами натурных исследований размер СЗЗ. Проект СЗЗ должен быть разработан с учетом архитектурно-планировочных ограничений градостроительной документации.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону  (п.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для скотомогильников в с. Турунтаево и д. Спасо-Яйское, в чьи СЗЗ попадает жилая застройка, необходимо установить и сократить СЗЗ (разработать проект обоснования сокращения размера СЗЗ). Сокращение СЗЗ возможно при  проведении эпизоотолого-эпидемиологического мониторинга, санитарно-химических, паразитологических и микробиологических исследований проб почвы, отобранных по периметру границы скотомогильника и прилегающих к нему участков. После рассмотрения Главным государственным санитарным врачом РФ материалов по вопросу об установлении размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно получение положительно заключения и сокращения санитарно-защитной зоны данных скотомогильников.

Рассмотреть вопрос закрытия/ликвидации скотомогильников расположенных рядом с д. Халдеево и д. Подломск.

Рекультивация санкционированных свалок ТБО, и как следствие упразднение их санитарно-защитных зон.

## 12.4. Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

Современное положение

Гидрологическая сеть поселения представлена следующими реками: Яя; Куль; Куйла (Сухая); Чумаклы;Кусла; Березовая; Ташма; Осиновая; Малый Ташма; Киргизка; Каменка.

В Турунтаевском сельском поселении поверхностные источники для хозяйственно-питьевого водоснабжения не используются. Водоснабжение населения осуществляется только за счет подземных источников.

Основное загрязнение поверхностных водных объектов происходит за счет сброса неочищенных сточных вод предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Загрязнение водных экосистем нефтепродуктами связано с отсутствием очистки поверхностного стока с территории населенных пунктов, промплощадок, дорог. Также качество воды в водных объектах  зависит от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП). Источником загрязнения водных объектов являются свалки отходов.

Отвод сточных вод в населенных пунктах осуществляется в выгребные ямы, своевременная очистка выгребов проводится нерегулярно.

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ», утвержденным правительством РФ 03.06.06г., для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ  устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом  ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности. Размеры ВОЗ и ПЗП представлены в разделе Комплексная оценка территории. Зоны и территории с установленными ограничениями. Регламент использования ВОЗ и ПЗП установлен Федеральным Законом «Водный кодекс РФ».

Проектные решения

Охрану водных объектов водопользователи должны начинать с разработки программ ведения наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами, в которой устанавливается комплекс мероприятий по мониторингу состояния и защите водного объекта и его водоохраной зоны от неблагоприятных антропогенных воздействий, а также разрабатывается обоснованный расчет объемов водопотребления и водоотведения в поверхностные водные объекты.

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты;

- развитие системы водоотведения жилого фонда во всех населенных пунктах, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях (централизованных или автономных);

- организация централизованных систем водоотведения в населенных пунктах: c.Турунтаево, д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское;

- строительство канализационных очистных сооружений в c.Турунтаево, д.Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д.Перовка, д.Спасо-Яйское

- предприятия должны быть оборудованы собственными очистными сооружениями промышленно-дождевых стоков;

- предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты нормативно допустимых сбросов, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод;

- организация водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с последующей очисткой на секционных и кассетных очистных сооружениях (см. раздел «Инженерная подготовка территории»);

- разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных объектов, соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов.

Подземные воды

Современное положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения являются подземные воды.

Основное загрязнение подземных вод происходит за счет:

- складирования отходов на свалках ТБО, эксплуатация которых не отвечает санитарным правилам и нормам. Конструкция свалок не препятствует проникновению фильтрата;

- отсутствие во многих населенных пунктах централизованной системы водоотведения, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях;

- отсутствия очистки поверхностного стока с урбанизированных территорий;

- несоблюдение режима использования зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Проектные решения

Охрана подземных вод должна будет осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для охраны подземных вод необходимо проведение следующих мероприятий:

- осуществление водоотбора подземных вод в соответствии с лицензиями на водопользование,

- оборудование водозаборов затворными устройствами, ликвидация /тампонаж недействующих скважин,

- развитие системы водоотведения жилого фонда во всех населенных пунктах, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях;

- рекультивация объектов складирования отходов производства и потребления, эксплуатация которых не соответствует экологическим и санитарным правилам и нормам (конструкция свалок не препятствует проникновению фильтрата в почву и как следствие в подземные воды);

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство их;

- обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО - источников химического загрязнения;

- соблюдение лимита среднесуточного водоотбора, предусмотренного лицензией на право пользования недрами.

## 12.5. Охрана почв

Современное положение

Почвенный покров – один из приоритетных ресурсов подвергается локальному воздействию деградационных процессов. Среди них наиболее распространенными являются речная эрозия, дегумификация, переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами.

Загрязнение почв связано с нерешенностью проблемы обращения с отходами. Согласно региональному кадастру отходов производства и потребления на территории Турунтаевского сельского поселения в настоящее время находится санкционированные свалки ТБО в д.Халдеево, д.Подломск, с.Турунтаево, д.Спасо-Яйское, д.Перовка, с.Н-Архангельское. Эксплуатация санкционированных свалок идет с нарушением санитарных правил и норм. Часто конструкция санкционированных свалок не препятствует проникновению фильтрата в почву. Периодически на территории сельского поселения возникают несанкционированные свалки.

Помимо этого источниками загрязнения почвы являются:

- отсутствие в большинстве населенных пунктах централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с последующей очисткой стоков, стоки поступают в выгреба и на рельеф;

- отсутствие очистки поверхностного стока на урбанизированных территориях, что в дальнейшем может привести к эрозии почвы;

- стационарные и передвижные источники выброс. Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, со временем оседают на почвенный покров данной территории.

Биологическим источником воздействия на почву являются скотомогильники. Согласно данным предоставленным Управлением ветеринарии Томской области на территории Турунтаевского сельского поселения находится три скотомогильника. Краткая характеристика скотомогильников представлена в таблице 12.5.1.

Таблица 12.5.1

Характеристика скотомогильников и биотермических ям

| № | Муниципальное образование/населенный пункт | Месторасположение | Собственник | Наличие ветеринарно-санитарной карточки | Площадь участка (м2) | Размер СЗЗ - расстояние (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Жилые, общественные здания, животноводческие фермы | Пастбища, скотопрогонные трассы |
| 1 | Турунтаевское СП/Спасояйка | Спасояйка | ООО ППП «Воронино» | есть | 600 | 1200 | 1000 |
| 2 | Турунтаевское СП/Турунтаево | Турунтаево | СПК «Победа» | нет | 20 |  |  |
| 3 | Турунтаевское СП/Турунтаево | Турунтаево | ОАО «Томское молоко» | есть | 42 | 1000 | 1500 |

Скотомогильник СПК «Победа» не соответствуют санитарным правилам и нормам, отсутствует ветеринарно-санитарная карточка.

Проектные решения

В целях охраны и рационального использования почв необходимо:

- ведение радиационного контроля почв на содержание радионуклидов;

- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- рекультивация санкционированных свалок ТБО, эксплуатация которых не соответствует санитарным правилам и нормам;

- строительство нового полигона ТБО;

- скотомогильники должны соответствовать Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469);

- рассмотреть вопрос законсервировать бесхозные и не используемые скотомогильники в соответствии с санитарными правилами и нормами;

- своевременная санитарная очистка территории населенных пунктов;

- организация и очистка поверхностного стока на территории населенных пунктов;

- озеленение СЗЗ предприятий, примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей.

## 12.6. Отходы производства и потребления

Современное положение

Наиболее актуальные экологические проблемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на рассматриваемой территории связаны с их утилизацией и размещением.

Все отходы от населенных пунктов поселения вывозится на санкционированные объекты размещения отходов, которые находится в д.Халдеево, д.Подломск, с.Турунтаево, д.Спасо-Яйское, д.Перовка, с.Ново-Архангельское.

Таблица 12.6.1

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Местонахождение объекта | Площадь га | Постановление о выделении земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свалка ТБО Турунтаевского с/п | д. Халдеево, 0,5 км на запад от д.Халдеево, у дороги | 0,5 | № 58 от 04.03.2003 г. |
|  | свалка ТБО Турунтаевского с/п | д. Подломск, 0,5 км на север от д.Подломск на свободном участке | 0,5 | № 58 от 04.03.2003 г. |
|  | свалка ТБО Турунтаевского с/п | с. Турунтаево, в 1 км на север от села, на площадке асфальтового завода, у дороги | 0,2 | № 58 от 04.03.2003 г. |
|  | свалка ТБО Турунтаевского с/п | д. Спасо-Яйское, заброшенное пастбище на границе с лесом у гравийной дороги, в 0,5 км севернее деревни | 0,5 | № 58 от 04.03.2003 г. |
|  | свалка ТБО Турунтевского с/п | д. Петровка, 0,5 км к северо-западу от деревни, на заброшенном пастбище, у грунтовой дороги | 0,5 | № 58 от 04.03.2003 г. |
|  | свалка ТБО Турунтаевского с/п | с. Ново-Архангельское, 0,5 км к юго-западу от села, у асфальтированной дороги, на месте старого пастбища | 0,5 | № 58 от 04.03.2003 г. |

Санкционированные свалки не имеют: проекта на строительство; положительного заключения государственной экспертизы; наблюдательных скважин. Санкционированные свалки не соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Переработка промышленных и бытовых отходов в поселении не производится. Ртутьсодержащие отходы (приборы, термометры и пр.) утилизируются по договору на спецполигоне г. Томска.

Сбор, временное хранение, удаление отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

На территории Турунтаевского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Проектные решения

В соответствии с Федеральным Законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к компетенции муниципального района (ст. 15). Согласно статье 14 ФЗ № 131 к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, вопрос организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В целях улучшения экологической обстановки и организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Проектом Схемы территориального планирования Томского района вывоз отходов от всех населенных пунктов Турнтаевского сельского поселения направляется на новый полигон ТБО, который предлагается построить недалеко от с.Турунтаево. Администрации поселения следует организовать регулярный вывоз отходов от всех сельских населенных пунктов.

Полигон должен быть оборудован в соответствии с санитарными и экологическими нормами и правилами. На полигоне ТБО необходима организация системы мониторинга за состоянием окружающей среды.

На территории населенных пунктов возможна организация площадок временного накопления отходов. Площадки должны быть забетонированы и оборудованы контейнерами.

Существующие свалки ТБО  в поселении необходимо рекультивировать.

Для рациональной системы сбора и регулярного вывоза отходов необходимо применять следующие административные меры:

- разработать и утвердить Генеральную схему санитарной очистки населенных пунктов Турунтаевского сельского поселения, где рассматривается очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств;

- внедрить систему государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- разработать систему контроля за несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления.

Расчет количества образующихся  ТБО в Турунтаевском сельском поселении произведен по норме 300 кг на человека (население) в год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Таблица 12.6.2

Прогнозное количество ТБО от населения Турунтаевского сельского поселения

| Населенные пункты | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн в год |
| с.Турунтаево | 1100 | 330 |
| с.Новоархангельское | 350 | 105 |
| д.Спасо-Яйское | 200 | 60 |
| д.Подломск | 250 | 75 |
| д.Перовка | 130 | 39 |
| д.Горьковка | 10 | 3 |
| д.Халдеево | 260 | 78 |
| д.Суетиловка | 0 | 0 |
| Всего по поселению | 2300 | 690 |

Для рационального обращения с отходами в первую очередь необходимо:

- своевременный вывоз отходов от населения на полигон ТБО в с.Турунтаево;

- вывоз биологических отходов в биотермическую яму или на инсинераторную установку в район полигона ТБО;

- для сбора и вывоза мусора обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники (приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз);

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов на местах сбора - путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.);

- организация вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях области;

- организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропиленов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и другие.

Всем предприятиям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранение опасных (I и II класса опасности) отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку на договорной основе;

- сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить утилизацию биологических отходов;

- согласно решениям Схемы территориального планирования Томской области утилизация крупных биологических отходов предлагается на ветсанутильзаводе, который должен быть построен в Турунтаевском сельском поселении.

# 13. Развитие сети особо охраняемых природных территорий

Перспективы развития сети охраняемых природных территорий Томской области связаны с расширением специализации и увеличением числа особо охраняемых природных территорий областного значения, которые должны составлять основу регионального экологического каркаса.

Преобладающей специализацией ООПТ должна стать комплексность, т.е. охрана всего комплекса компонентов природных ландшафтов, всего биологического и ландшафтного разнообразия территории, редких и исчезающих видов животных и растений и мест их обитания.

На территории Турунтаевского сельского поселения предусматривается сохранение ООПТ регионального значения: памятники природы «Месторождение охры», «Месторождение мумии (минеральные краски)», «Припоселковый лесопарк у д.Халдеево». Инвентаризация памятников и уточнение их границ находится в компетенции Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

В соответствии со Схемой территориального планирования Томской области (утв. постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а) на территории Турунтаевского сельского поселения предусмотрена организация государственного природного комплексного заказника регионального значения «Ташминская Согра». Эта территория представляет собой ценный природный комплекс и расположена в долине р.Ташма к западу от с.Турунтаево.

Генеральным планом организация ООПТ местного значения на территории поселения не предлагается.

# 14. Земельный фонд и муниципальное устройство. предложения по установлению границ населенных пунктов

Муниципальное образование Турунтаевское сельское поселение входит в состав Томского муниципального района Томской области.

Границы Турунтаевского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законом Томской области от 12.11.2004 г.  № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района».

Территория Турунтаевского сельского поселения включает территории восьми населенных пунктов: с. Турунтаево; с. Новоархангельское; д. Спасо-Яйское; д. Подломск; д. Перовка; д. Горьковка; д. Халдеево; д. Суетиловка.

Административным центром Турунтаевского сельского поселения является село Турунтаево.

В границах сельского поселения ни один населенный пункт не имеет установленных границ.

Площадь Турунтаевского сельского поселения составляет 45235,47 га (по обмеру чертежа).

Распределение земель по категориям в границах Турунтаевского сельского поселения показано в таблице 14 (согласно Публичной кадастровой карте размещенной на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии).

Таблица 14

Распределение земель по категориям

| № п.п | Категория земель | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 44286,47 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 944,45 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны, безопасности и иного специального назначения | 4,55 |
| Всего в границах сельского поселения |  | 45235,47 |

## 14.1. Предложения по установлению границ населенных пунктов

Генеральным планом предлагается установить границы следующих населенных пунктов: с. Турунтаево; с. Новоархангельское; д. Спасо-Яйское; д. Подломск; д. Перовка; д. Горьковка; д. Халдеево; д. Суетиловка.

В границы населенных пунктов предлагается включить земли сельскохозяйственного назначения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемая к переводу в земли населенного пункта, составит 1942,08 га.

Границы населенных пунктов установить по границам участков земель населенных пунктов.

Таблица 14.1

Площади населенных пунктов в проектируемых границах, га

| Наименование | Существующая площадь земель населенных пунктов, га | Площадь земель предлагаемых к переводу в земли населенного пункта, га | Площади населенных пунктов в проектных границах, га |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | 377,37 | 423,37 | 800,74 |
| с. Новоархангельское | 138,24 | 266,76 | 405,00 |
| д. Спасо-Яйское | 67,82 | 425,32 | 493,14 |
| д. Подломск; | 113,85 | 307,35 | 421,20 |
| д. Перовка | 114,85 | 147,45 | 262,30 |
| д. Горьковка | 25,75 | 83,25 | 109,00 |
| д. Халдеево | 96,70 | 132,45 | 229,15 |
| д. Суетиловка | 9,87 | 156,13 | 166,00 |
| Итого земель населенных пунктов | 944,45 | 1942,08 | 2886,53 |

При утверждении генерального плана Турунтаевского сельского поселения будут утверждены границы всех населенных пунктов и все участки, включенные в границы населенных пунктов, станут землями категории- «земли населенных пунктов».

# 15. Зеленые насаждения общего пользования

Зеленые насаждения являются необходимым компонентом среды населенных пунктов, важным архитектурно-планировочным элементом ее формирования.

Турунтаевское сельское поселение находится в таежной лесорастительной зоне Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района. Основными лесообразующими породами являются сосна, береза, осина, реже встречается лиственница и еловые насаждения.

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования (скверы, парки, бульвары) есть только на территории с. Новоархангельское. Во всех населенных пунктах среди застроенной территории имеются вкрапления зеленые насаждения.

Проектные предложения по формированию системы зеленых насаждений

Основные задачи проектирования системы озеленения следующие:

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории;

- ввод новых объектов зеленого строительства;

- сохранение, реконструкция и благоустройство существующих насаждений;

- устройство защитно-декоративного озеленения улиц, дорог.

В генеральном плане предусматривается максимальное сохранение зеленых насаждений среди застроенной территории, включение фрагментов естественных лесов, кустарников, в озеленение.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования для сельских населенных пунктов должна составлять 12 кв. м./чел.

Площадь зеленых насаждений общего пользования для населенных пунктов Турунтаевского сельского поселения согласно нормативу представлена в таблице

Таблица 15

Обеспеченность зелеными насаждениями

| Наименование | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс. человек | Площадь зеленых насаждений, га |
| Турунтаевское сельское поселение | 2,30 | 42,27 |
| с. Турунтаево | 1,10 | 21,47 |
| с. Новоархангельское | 0,35 | 9,15 |
| д. Спасо-Яйское | 0,20 | 0 |
| д. Подломск; | 0,25 | 2,22 |
| д. Перовка | 0,13 | 0,2 |
| д. Горьковка | 0,01 | 0,54 |
| д. Халдеево | 0,25 | 8,69 |
| д. Суетиловка | 0,01 | 0 |

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составит 183,7 кв. м./чел.

Территории, отводимые генеральным планом под зеленые насаждения, требуют посадок древесно-кустарниковых пород. В озеленении следует использовать местные лесные породы. Для работ по зеленому строительству потребуется не только растительность, но и плодородная земля.

Проектом предусмотрено создание защитных зеленых насаждений между производственными и жилыми зонами, устройство защитно-декоративного озеленения улиц, дорог. При создании газо-, шумозащитных полос рекомендуется применять крупномерный посадочный материал, быстрорастущие породы деревьев с плотной кроной, теневыносливые кустарники, растительные комплексы, обладающие гипоаллергенными, кондиционирующими свойствами. Наиболее эффективно использование в посадках хвойных пород.

# 16. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера» в проекте генерального плана МО «Турунтаевское сельское поселение» разработан по заданию Администрации  Томского района.

Задача раздела - выявление характерных для территории поселения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и составление карт-схем границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. Цель раздела - обеспечение рационального планирования и использования территории для размещения производительных сил и жилой застройки.

При подготовке раздела были использованы следующие нормативные и проектные материалы:

- ФЗ №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- ФЗ №68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- ФЗ №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

- ФЗ №3 от 9.01.1996 «О радиационной безопасности населения»;

- ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ № 1094 от 13.09.1996г «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства РФ № 178 от 01.03.1993г «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

- Постановление Правительства РФ № 420 от 03.5.1994г «О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами»;

- Серия ГОСТ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 02.07.01 – 89* Градостроительство Планировки и застройка городских и сельских поселений;

- СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»

- НПБ 101 – 95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

- «Методика оценки последствий химических аварий (ТОКСИ)» ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность»;

- Методика обоснования численности подразделений ФПС МЧС России, создаваемых в целях организации тушения пожаров в населенных пунктах

- Сведения государственного учреждения Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Атлас Рисков природного, техногенного, биолого-социального  характера на территории Томской области. Томск 2008 г.

- Прогноз природных и техногенных чрезвычайных ситуаций по территории Томской области на  2010 г. Томск 2009 г.

- Сведения Главного управления МЧС России по Томской области.

- Паспорт безопасности муниципального образования «Томский район».

Анализ территории МО «Турунтаевское сельское поселение» с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

Природные опасности:

- Метеорологические (штормовой ветер, бури, сильные осадки и снегопады, гололед, пр.);

- Геологические (развитие процессов береговой и овражной эрозии, развитие грунтов с пониженной несущей способностью);

- Лесные пожары.

Природно-техногенные опасности:

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на транспорте.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций  природного характера распространяются на всю территорию поселения.

## 16.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

### 16.1.1 Опасные геологические процессы

Эрозия

На территории МО «Турунтаевское сельское поселение» значительно распространена береговая и овражная эрозия. При активном развитии данные процессы приобретают опасный характер и приводят к ЧС локального уровня.

Овражная эрозия представляет один из наиболее активных и широко распространенных рельефообразующих процессов, негативно влияющих практически на все виды хозяйственной деятельности, связанной с землепользованием. Наиболее активно выражен процесс боковой речной и овражной эрозии. Овраги появляются и развиваются при нарушении естественного растительного и дерново- почвенного покрова, изменении плановых характеристик водосборов, увеличении глубин базисов эрозии. Опасность овражной эрозии определяется как непосредственным современным развитием процесса, так и прогнозным состоянием, зависящим от природных факторов.

### 16.1.2 Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Сильные ветра

По данным МЧС, территории МО «Турунтаевское сельское поселение» присущ высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 30 м/с и более, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

На большей территории поселения наблюдается низкий риск сильных ветров – число дней менее 0,01.

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени более 10 жилых домов, объектов связи, энергоснабжения,    объектов    коммунального    хозяйства,    учреждений образования и здравоохранения.

Гололед

На территории поселения существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к:

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможно обесточивание некоторых населенных пунктов МО «Турунтаевское сельское поселение», а так же увеличение числа дорожных аварий.

Интенсивные осадки и сильные снегопады.

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородный транспорт;

- Создание аварийной остановки на дорогах;

- Затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- Создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Среднее многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм в сутки для территории поселения составляет очень высокий риск более 1,0  в год.

При несвоевременной уборке снега  затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные  температуры

Для территории МО «Турунтаевское сельское поселение» характерно большое количество дней с резкими перепадами температуры воздуха  и резкими перепадами давления воздуха.

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте, так и на опасных производствах. Также происходит обострение сердечно- сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 градусов С и выше в течение более 5 суток) в летний период может привести к возникновению лесных пожаров. В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 градусов С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло и энергоснабжения. Кроме того в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

### 16.1.3 Лесные пожары

Лесами занята значительная часть территории поселения. Преобладающий класс пожароопасности  лесов расположенных на территории МО «Турунтаевское сельское поселение» – 2-3.

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров). Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль на территории поселения прогнозируется средняя вероятность возникновения лесных пожаров. Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом.  На территории поселения отсутствуют пожарные части.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов.

Территории подверженные риску возникновения природных пожаров, а так же места расположения противопожарных формирований приведены на «Карте  территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## 16.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

### 16.2.1. Аварии на взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты - это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся объекты, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества.

Взрывопожароопасная обстановка на территории МО «Турунтаевское сельское поселение» обуславливается наличием АЗС.

Перечень пожароопасных  объектов  на территории МО «Турунтаевское сельское поселение»  приведено в таблице 16.2.1.1.

Таблица 16.2.1.1

| № п/п | Наименование объекта, юридического, физического лица | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | с.Турунтаево |
| 2 | АЗС | д.Халдеево |

Расположение взрывопожароопасных объектов показаны на «Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

16.2.2. Аварии на гидротехнических сооружениях объектах

На территории поселения потенциально опасных гидротехнических сооружений нет, в тоже время имеется ряд малых ГТС:

- с.Турунтаево – пруд № Т125 в 2 км от села –используется проезд по плотине – бесхозный;

- с.Подломск - пруд №Т24- для любительского рыболовства, в сельскохозяйственных целях, рекреация – бесхозный;

- с.Халдеево – пруд №23 – не используется- бесхозный;

- с. Ново-Архангельское – пруд № Т14 – не используется – бесхозный;

- с. Ново-Архангельское – пруд № Т15 – проезд по плотине – бесхозный.

В неудовлетворительном состоянии по разным причинам и требуют капитального ремонта  ГТС №Т24,25. .

Причинами разрушения (прорыва) ГТС могут быть природные явления или стихийные бедствия (катастрофический паводок с проливным дождем, размыв грунтов, ураганы, повреждения гребня плотины сильными ливнями и т.п.) и техногенные факторы (разрушение конструкций сооружения, эксплуатационно-технические аварии, конструктивные дефекты), а также совместное воздействие неблагоприятных факторов (интенсивное выкачивание фильтрационных вод на низовой русловой части с обрушением откоса, сильная подвижка льда с затором у водосброса и повреждением затворов).

Согласно прогнозу природных и техногенных чрезвычайных ситуаций по территории Томской области вероятность возникновения аварий на ГТС низкая.

### 16.2.3.  Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны  поражения шаговым напряжением).

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов МО «Турунтаевское сельское поселение» – среднее.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

А также:

На системах водоснабжения

Наиболее часты аварии на разводящих сетях и насосных станциях регулирующих узлов. Подземные трубы разрушаются большей частью от коррозии и влажности.

Чрезвычайной ситуацией для населенных пунктов представляется прорыв водопроводной магистрали проходящей от водозабора до населенных пунктов. Возможная частота реализации аварии составит 9,5*10-5 год-1.

В сетях канализации

Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях и очистных сооружениях из-за ветхости и засорения труб.

Частые аварии на водоразводящих сетях приводят не только к нарушению жизнедеятельности, но и к загрязнению водопроводной воды, что может приводить к различным инфекционным и другим заболеваниям, а при истечении на поверхность заражать почву.

Так как более 14% воды теряется из-за утечек в водопроводных сетях жилого фонда, нарастает и обостряется проблема подъёма грунтовых вод и подтопления территории со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В системах электроснабжения

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях. Подземные линии электропередачи получают повреждения при переизбытке влажности, вследствие чего происходит короткое замыкание кабелей.

К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

- в результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

- при несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

- При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей, организация тепловых источников - дублеров.

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории поселения необходимо для повышения устойчивости сетей:

Водоснабжения и канализации

- заглубление в грунт всех линий водопровода;

- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

### 16.2.4. Аварии на транспорте

На территории МО «Турунтаевское сельское поселение» могут произойти следующие транспортные ЧС:

- Аварии (катастрофы) на автодорогах;

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Аварии (катастрофы) на автодорогах.

На автомобильном транспорте вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, возможны аварии и столкновения автотранспорта, могут погибнуть до 5 чел.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Перевозка опасных грузов

По территории МО «Турунтаевское сельское поселение» проходит маршрут транспортировки опасных грузов по дороге регионального значения в направлении Кемеровской области на Мариинск. Наиболее уязвимыми участками путей сообщения являются:

- пересечение муниципальных дорог и  магистралей;

Транспортировка химически-опасных веществ по территории поселения производится автомобильным транспортом. Условия транспортировки химически-опасных веществ в основном соответствуют требованиям по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, территорий и проживающего на них населения.

При возникновении ЧС с участием автотранспорта, перевозящего опасные грузы, возможны следующие сценарии событий:

- При разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей нефтепродукты (22.7т - 540,5 м³), с выходом 100 % объема - безопасная зона для человека без спецодежды составит - 38,5 метра;

- При разгерметизации ж/д цистерны (60-ти тонной с бензином)с выходом 100 % объема - безопасная зона для человека без спецодежды составит – 67,2 метра;

- Зоны смертельного поражения для 57-ми тонной цистерны с хлором при полной аварийной разгерметизации- 2,82км;*

- Зоны смертельного поражения для 45.3 тонной цистерны с аммиаком при полной аварийной разгерметизации 0.40км.*

*Радиусы зоны возможного смертельного поражения, рассчитаны по «Методике оценки последствий химических аварий (ТОКСИ-2)» ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность» при скорости ветра 1м/с, температуре окружающей среды 20°С и конвекционном состоянии вертикальной устойчивости атмосферы.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6*10-7 аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Зона поражения при возникновении ЧС с автоцистерной будет ограничена дорожным полотном, что в свою очередь приведет к возникновению заторов на дороге.

Маршруты доставки опасных грузов показаны на «Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

16.3. Биолого-социальные опасности

Эпидемии

Эпидемиологическая обстановка на территории МО «Турунтаевское сельское поселение» стабильная. За последние 5 лет не наблюдается вспышек болезней. Степень риска возникновения эпидемий– низкая. В осенний и зимний периоды возможны вспышки заболевания гриппом, а также вспышки некоторых особо опасных заболеваний. При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и пищевые отравления.

Инфекционные и паразитарные заболевания

На территории МО «Турунтаевское сельское поселение» существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния, содержания и эксплуатации скважин, водопроводных систем, подающих питьевую воду населению. Структура потерь среди населения будет дополняться инфекционной патологией, в частности желудочно-кишечного характера, простудными и другими заболеваниями. Возрастет заболеваемость менингококовой инфекцией среди детей. Число заболевших может составлять до 50 % населения.

Томская область характеризуется высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Показатели этих заболеваний в 10 и более раз превышают средние показатели по России и в 6 и более раз уровни заболеваемости по территории Сибири и Дальнего Востока.  Территория поселения имеет высокие показатели заболеваемости клещевыми инфекциями. Согласно условному районированию, территория Томского района, по числу клещей на 1 км относится к самой опасной южной подзоне с числом 25-40 экземпляров на километр. Эпидемический  период на территории области (в зависимости от погодных условий)  продолжится с апреля по октябрь - около 170 дней. Пик  заболеваемости также зависит  от погодных условий и может приходиться на  май, июнь или (и) июль. В перспективе можно прогнозировать  дальнейшее увеличение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом  и болезнью Лайма.

Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.

Фитопатологическая обстановка в поселении в целом сложная. На территории Томского района расположен основной очаг распространения колорадского жука  на территории Томской области. Площади поражения с каждым годом  увеличивается.

Из хвоегрызущих вредителей леса наибольшее негативное влияние на территории поселения оказывает рыжий сосновый пилильщик. За весь период наблюдений угроза объедания хвои в очагах массового размножения рыжего соснового пилильщика превышала критическую, во многих насаждениях оценивалась как полная. Многолетними наблюдениями установлено, что если зима была мягкой и многоснежной, а лето влажным и жарким, то риск появление вредителя повышается.

В целом, риск возникновения ЧС обусловленной неблагоприятной фитосанитарной обстановкой – высокая.

## 16.4. Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

Защита территории муниципального образования, а также снижение риска возникновения ЧС природно-техногенного характера и уменьшения последствий ЧС (материального ущерба от воздействия ЧС) основывается на конкретных превентивных мероприятиях научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и должна увязываться с проектной градостроительной деятельностью.

Так как опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов поселения. Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера рекомендуется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по защите территории от опасных процессов:

- Осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

- Подсыпка на проезжие части песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

- Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- Введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- Ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- Установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- Создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

- Подготовку объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, создание достаточных запасов материально- технических ресурсов на случай ЧС;

- Защиту путей сообщения от высоких ветровых нагрузок, снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов;

- Проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения.

- Конструктивные эксплуатационные противоэрозионные мероприятия;

- Создание резервных линий электроснабжения и резервных источников электропитания.

- Разработка комплекса специальных мероприятий по предотвращению вмешательств в ход технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям;

- Информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищённость территорий МО «Турунтаевское сельское поселение» в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.

# 17. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожароопасные объекты

Пожароопасная обстановка на территории муниципального образования обусловлена: наличием взрывопожароопасных объектов, деревянным жилищным фондом, угрозой лесных и бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора.

Пожарные части

На данный момент на территории МО «Турунтаевское сельское поселение» расположена одна пожарная часть в с.Турунтаево в составе 1 пожарной машины, кроме того организованы добровольные пожарные дружины в с. Турутаево – 1 человек, д. Подломск-1 чел., д.Халдеево – 1 чел., с.Новоархангельское -1 чел., д.Пекровка – 1 чел., д.Спасояйское – 1 чел. В случае серьезных пожаров, помощь в тушении  оказывают ПЧ из с.Ягодное соседнего Асиновского района.

Оценка радиусов выезда пожарных машин

Согласно 20-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений (в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности» (учитывая что скорость по дорогам МО «Турунтаевское сельское поселение»принимается равной 45 км/ч или 15 км пути) и критерию 3-х километрового радиуса обслуживания (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) в зону действия существующего подразделения пожарной охраны в с.Турунтаево не попадает д.Суетиловка.

Мероприятия по повышению пожарной безопасности

В соответствии с планами развития Томского района, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- Требуется организация добровольной пожарной дружины в д.Суетиловка;

- Охват остальной территории поселения с учетом наличия пожарной части в соседнем муниципальном образовании в с.Ягодное практически соответствует нормативному и строительство дополнительной пожарной части в поселении не требуется.;

- Требуется укомплектование пожарной части новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревающей;

- Создание новых источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, где ведется и планируется вестись новое строительство жилья.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

1.	Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

2.	Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- Строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

3. Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда.

# 18. Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Население |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс.чел | 2,2 | 2,3 |
| 2.4 | Трудовые ресурсы: |  |  |  |
|  | Занятое в поселении население | тыс.чел. | 0,4 | 0,7 |
|  | В % ко всему населению | % | 17,6% | 31,3% |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс. м2 | 38,5 | 70,5 |
| 3.3 | Новое строительство, всего общей площади | тыс.м2 |  | 32,0 |
| 3.4 | Среднегодовые темпы строительства | тыс. м2/год |  | 1,4 |
| 3.5 | Размещение нового жилищного строительства | га |  | 40 |
| 4 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения проектной емкостью | мест | 84 | 124 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы проектной емкостью | -"- | 470 | 470 |
| 4.3 | Спортивные залы | м2 | 537 | 825 |
| 4.4 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1525 | 4645 |
| 4.5 | Объекты культуры клубного типа | зрит.мест | 320 | 490 |
| 5 | Транспорт |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования: - регионального значения, - местного значения муниципального района | км км | 55 18 | 55 18 |
| 5.2 | Протяженность внутрипоселковых улиц и дорог | км | 32,6 | 55 |
| 5.3 | Обеспеченность населения легковыми индивидуальными автомобилями (на 1000 жителей) | автомоб. | 260 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение: |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего по поселению | м3/сут. |  | 583 |
|  | с.Турунтаево | м3/сут |  | 266 |
|  | с. Новоархангельское | м3/сут |  | 93 |
|  | д.Спассо-Яйское | м3/сут |  | 53 |
|  | д.Подломск | м3/сут |  | 67 |
|  | д.Перовка | м3/сут |  | 35 |
|  | д. Халдеево |  |  | 69 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут |  | 160 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод по поселению, в т.ч. | м3/сут. |  | 403 |
|  | с.Турунтаево | м3/сут |  | 184 |
|  | с. Новоархангельское | м3/сут |  | 64 |
|  | д.Спассо-Яйское | м3/сут |  | 37 |
|  | д.Подломск | м3/сут |  | 46 |
|  | д.Перовка | м3/сут |  | 24 |
|  | д. Халдеево | м3/сут |  | 48 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1.1 | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | 5,0 | 8,0 |
| 6.3.1.2 | на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,7 | 1,0 |
| 6.3.1.3 | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека (газ. плиты/электр. плиты) | кВтч/год | 1000 | 2170/2750 |
| 6.3.1.4 | Годовое потребление всего, в т.ч. | млн. кВтч | 19,1 | 32,5 |
| 6.3.1.5 | жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | 2,3 | 5,0 |
| 6.3.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.2.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего, в т.ч. | Гкал/час | н/д | 19,9 |
| 6.3.2.2 | общественно деловой застройки | Гкал/час | н/д | 4,9 |
| 6.3.2.3 | ИЖС | Гкал/час | н/д | 15,0 |
| 6.3.3 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.3.3.1 | Потребление природного газа всего, в том числе: | млн. куб. м/год | 0 | 8,5 |
| 6.3.3.2 | пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 0 | 0,7 |
| 6.3.3.3 | на выработку теплоэнергии | млн. куб. м/год | 0 | 6,7 |
| 6.3.3.4 | промышленностью и прочими потребителями | млн. куб. м/год | 0 | 1,1 |
| 7 | Связь |  |  |  |
| 7.1 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % от всего населения | 100 | 100 |
| 7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 человек | 44,2 | 40,4 |
| 8 | Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |
| 8.1 | Площадь зеленых насаждений общего пользования | га | 0,46 | 42,27 |
| 9 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 9.1 | Дождевая канализация (водостоки) | км | нет св. | 24.6 |
| 9.2 | Очистные сооружения (модульные) | шт |  | 7 |
| 9.3 | Благоустройство и организация рекреационных зон | га |  | 22 |
| 9.4 | Обустройство пляжа | п.м |  | 100 |
| 10 | Отходы потребления |  |  |  |
| 10.1 | Объемы твердых бытовых отходов в год | тонн/год | нет св. | 690 |

# Приложение

Приложение 1

| Томский район, Объекты археологического наследия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименонание объекта | Время создания | Документ постановки на госохрану | Местонахождение | Координаты |
| Турунтаевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Объекты, обладающие признаками объектов археологигического наследия |  |  |  |  |  |
| 1 | Спасояйское поселение | Датировка затруднена |  | Находится на левом берегу р. Яя, в 5 км к северо-востоку от д. Спасояйской, рядом с оз. Гараниным и оз. Куликовым, в местечке Листвичи (Листвига) |  |
| 2 | Спасояйское местонахождение | Датировка затруднена |  | Обнаружены на левов берегу р. Яя, в 4 км от д. Спасояйской, в 1км от Спасояйского поселения |  |
| 3 | Большеозерская курганная группа I | Датировка затруднена |  | Находится на левом берегу р. Яя, в З км к северо-западу от брошенной д. Барнашево, по пороге на луга Старой Яи |  |
| 4 | Большеозерская курганная группа II | Датировка затруднена |  | Находится на левом берегу р. Яя, в З км к северо-западу от брошенной д. Барнашево, по дороге на луга Старой Ян в 140 м к югу от восточной оконечности Большеозерской курганной группы |  |

* СП 42. 13330.2011 (СНиП 2.07.01-89** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

СП 115.13330. 2012 (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»)

СП 116.13330. 2012 (СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования)

СП 104.13330. 2012 (СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления),

СП 21. 13330.202 (СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых и просадочных грунтах и др.)

 Определение потребности в нормируемых видах обслуживания выполнено согласно СП 42.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.07.01 – 89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996г. №1063-р.

К зонам с особыми условиями использования территорий, в соответствии с п. 4 ст. 1 ГК РФ, относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.