СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО «Ларс Инжиниринг»

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО Турунтаевское сельское поселение Томского района Томской области

______________ К.Е. Марьясов

В.П. Ермоленко

«   »	2015 г	«   »	2015 г

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Турунтаевского сельского поселения муниципального образования Томский район на период 2014-2024 годов»

Программный документ

Договор оказания услуг: № 376 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск

2015 год

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО Турунтаевское сельское поселение Томского района Томской области

В.П. Ермоленко

«   »	2015 г

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Турунтаевского сельского поселения муниципального образования Томский район на период 2014-2024 годов»

Программный документ

Договор оказания услуг: № 376 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск

2015 год

Содержание

Раздел 1. Паспорт программы	4

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем комунальной инфраструктуры	6

2.1 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	6

2.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	7

2.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	9

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	10

2.5 Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО	10

2.6 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	11

Раздел 3. Перспективы развития и прогноз на коммунальные ресурсы	12

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования на основе которых разрабатывается программа	12

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	15

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	17

4.1 Системы электроснабжения	17

4.2 Системы теплоснабжения	18

4.3 Системы водоснабжения	19

4.4 Системы водоотведения	19

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	21

5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	21

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	25

5.3 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	29

5.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении	29

5.5 Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	33

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	35

Раздел 7. Управление программой	46

Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Турунтаевского сельского поселения на период с 2014 по 2024 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Турунтаевского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Ларс Инжиниринг» |
| Цели Программы | - Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Турунтаевского сельского поселения и муниципальных целевых программ Томского муниципального района. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Турунтаевского сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь коммунальных ресурсов: - теплоснабжение до 5 %; - водоснабжение до 4 %; - электроснабжение 3 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2024 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – 2015 год; второй этап – 2016 год; третий этап – 2017 год; четвертый этап – 2018 год; пятый этап – 2019 год; шестой этап – с 2020 по 2024 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 71,791 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Теплоснабжение – 9,32 млн. руб. - Водоснабжение и водоотведение – 51,992 млн. руб. - Электроснабжение – 8,809 млн. руб. - Захоронение и утилизация ТБО- 1,670 млн. руб. - Газоснабжение - 0 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Турунтаевское сельское поселение является частью территории Томского района Томской области и располагается в его юго-восточной части.

Общая площадь территории поселения составляет 42300 га (4,2% от площади района), численность населения – 2235 чел. на 01.01.2012г. (3,25%).

Рассматриваемая территория расположена в междуречье р.Томь и р.Яя и имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. Наиболее крупными реками, протекающими на территории поселения являются Яя, Ташма и Куль.

Турунтаевское сельское поселение граничит: на севере – с Итатским, на западе и юго-западе с Воронинским, юге с Новорождественским сельскими поселениями Томского района, на востоке – с муниципальными образованиями Асиновского и Зырянского районов.

В состав муниципального образования Турунтаевское сельское поселение входят 8 населённых пунктов: с. Турунтаево (административный центр), с. Новоархангельское, д. Спасо-Яйское, д. Подломск, д. Перовка, д. Горьковка, д. Халдеево, д. Суетиловка.

Административный центр поселения - с. Турунтаево, здесь сконцентрирован основной социально-экономическеский потенциал населения. Также наиболее значимые по людности населенные нункты - с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Халдеево.

2.1 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Турунтаевского сельского поселения осуществляется от Томской  энергосистемы.

Крупные системные электрогенерационные источники и электрогенерирующие установки, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, на территории поселения отсутствуют.

На территории Турунтаевского сельского поселения располагаются:

Таблица 2.1.1 – Характеристики электроподстанций

| Наименование электроподстанции | Номинальные напряжения, кВ | Мощность установленных трансформаторов, МВА |  | Тип трансформатора | Свободная мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | единичная |  |  |
| Турунтаево | 110/35/10 | 45 | 25,0 20,0 | ТДТН-25 000/110/35/10 ТДТНГ-20 000/110/35/10 | 16,187 |
| Новоархангельская | 35/10 | 13,2 | 3,2 10,0 | ТМ-3 200/35/10 ТДНС-10 000/35/10 | 2,582 |

По территории поселения проходят следующие линии электропередач:

  - ВЛ 110 кВ «Малиновка - Турунтаево» с отпайками на ПС «Семилужки» (дисп.№№ С-75, С-76);

  - ВЛ 35 кВ «Турунтаево - Мазалово» (дисп.№№ 3590, 3591);

  - ВЛ 35 кВ «Турунтаево - Заря» (дисп.№ 3540);

  - ВЛ 35 кВ «Турунтаево – Н-Архангельская» (дисп.№ 3539);

  - ВЛ 35 кВ «Малиновка - Н-Архангельская» (дисп.№ 3538).

Распределение электроэнергии потребителям Турунтаевского поселения осуществляется по фидерам 10/0,4 кВ.

Общий износ электросетей превышает 60%, на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 5 МВт. Фактический расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 1063,23 кВт∙ч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,316 кВт/чел.

Таблица 2.1.2 – Структура электропотребления (2013 г.)

| Население | Категория, приравненная к населению | С/х предприятия | Бюджетные организации | Промышленность | Прочие | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. кВт ч |  |  |  |  |  |  |
| 2 392,28 | 7,98 | 741,15 | 215,47 | 974,54 | 833,47 | 5 164,88 |

Основным электропотребителем в сельском поселении является население. Этим определяется прогнозирование потребления электроэнергии на проектный период.

2.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

На территории поселения расположено три котельные (в с. Турунтаевское, с. Новоархангельское и д. Халдеево). Котельные и тепловые сети в с. Турунтаевсоке и с. Новоархангельское находятся в аренде МУП «Турунтаево-Партнер», котельная в с. Халдеево находится в ведомстве Управления образования Администрации Томского района.

В зоне действия котельных находятся жилые строения (представлены индивидуальными жилыми домами) и административно-деловые строения (школы, больницы, детские сады).

Основное оборудование котельной включает водогрейные котлы, вспомогательное оборудование – насосы контурный, подпиточый и сетевой, а также дымосос, дутьевой вентилятор, транспортеры топлива и др.

Параметры тепловой мощности основного оборудования котельных Турунтаевского сельского поселения приведены в таблице 2.2.1.

Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 1,843 Гкал/ч.

Теплопроизводительность котлоагрегата типа КВЖ-0,2 составляет 0,2 МВт, водяной объем котла составляет 0,3 м3, площадь поверхности нагрева 13,4 м2. Давление воды 6 кгс/см2, максимальная температурна на выходе котла 115 °С. В качестве топлива используется уголь, паспортный КПД котла – 84 %.

Таблица 2.2.1 – Параметры тепловой мощности основного оборудования котельной Турунтаевского сельского поселения

| Наименование оборудования | Марка оборудования | КПД котла, % | Количество агрегатов | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | КВЖ-0,2 | 84 | 3 | 0,172 |
|  | КВЖ-0,15 | 84 | 1 | 0,129 |
| Итого установленная мощность котельной |  |  |  | 0,645 |
| Котельная с. Новоархангельское | НР-18 | 56 | 2 | 0,470 |
| Итого установленная мощность котельной |  |  |  | 0,940 |
| Котельная д. Халдево | КВЖ-0,15 | 84 | 2 | 0,129 |
| Итого установленная тепловая мощность котельной |  |  |  | 0,258 |

Параметры располагаемой тепловой мощности котельной приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Параметры располагаемой тепловой мощности

| Расположение котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | 0,645 | 0,000 | 0,645 |
| Котельная с. Новоархангельское | 0,400 | 0,000 | 0,940 |
| Котельная д. Халдево | 0,258 | 0,000 | 0,258 |

Ограничения тепловой мощности основного оборудования котельной отсутствуют.

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и сроках капитального ремонта основного оборудования котельной приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте оборудования

| Котельная | Наименование оборудования | Год изготовления оборудования | Год монтажа оборудования | Дата последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | КВЖ-0,2 | 2004 | 2004 | Не проводился |
|  | КВЖ-0,15 | 2004 | 2004 | Не проводился |
| Котельная с. Новоархангельское | НР-18 | 1982 | 1982 | Не проводился |
| Котельная д. Халдево | КВЖ-0,15 | 1992 | 1992 | Не проводился |

Из таблицы 2.2.3 следует, что наиболее устаревшее основное оборудоване установлено на котельной д. Хадеево, наиболее современное – на котельной в с. Турунтаево.

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей, находящихся в зоне деятельности котельной с. Турунтаево, составляет 0,2399 Гкал/ч. Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей, находящихся в зоне деятельности котельной с. Новоархангельское, составляет 0,1567 Гкал/ч. Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей, находящихся в зоне деятельности котельной д. Халдеево, составляет 0,1262 Гкал/ч.

Учет тепловой энергии, отпущенной от источника тепловой энергии потребителям, не предусмотрен, приборы учета отсутствуют.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 560 м в двухтрубном исполнении, прокладка надземная. Котельная с. Халдеево находится в непосредственной близости от школы, тепловых сетей нет.

Центральные тепловые пункты и насосные станции в зоне деятельности котельной отсутствуют. К основным проблемам системы теплоснабжения Турунтаевского СП можно отнести следующее:

- износ тепловых сетей;

- отсутствие приборов учета на источниках тепловой энергии;

- моральный и физический износ оборудования части котельных и тепловых сетей;

- недостаток средств измерения и регулирования;

- отсутствие изоляции тепловых сетей на котельной с.Новоархангельское.

2.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников. Централизованные системы водоснабжения имеются на территории с. Турунтаево, д. Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д. Перовка. В указанных населенных пунктах ведется добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов, предприятий и учреждений. В остальных населенных пунктах (д. Спасо-Яйское, д. Горьковка и д. Суетиловка) водоснабжение потребителей децентрализованное: используются индивидуальные скважины.

Централизованные системы водоснабжения присутствуют в с. Турунтаево, д. Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское и д. Перовка. Обслуживание систем централизованного водоснабжения и водоотведения на правах аренды осуществляет муниципальное унитарное предприятие «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (далее – МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»). Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Турунтаевского СП составляет 27,774 км. На территории Турунтаевского сельского поселения расположено одно месторождение подземных вод, имеющие утвержденные запасы – в с. Турунтаево. Утвержденные запасы составляют 5,85 тыс. м3/сут. Месторождение эксплуатируется водозабором из 5 скважин для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Турунтаево. Прочие водозаборы работают на неутвержденных запасах подземных вод.

В таблице 2.3.1 представлена характеристика водоразборных сооружений.

Таблица 2.3.1 – Характеристика водоразборных сооружений

| № | Наименование показателя | с.Турунтаево | д.Подломск | д. Халдеево | с.Новоархан-гельское | д.Перовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | № скважины | № 25/78 | № 57/78 | № 53 | б/н | б/н |
|  |  | № 25/63 | б/н | № 22 | б/н | б/н |
|  |  | № 34/78 |  |  |  |  |
|  |  | № 11/254 |  |  |  |  |
|  |  | № 140 |  |  |  |  |
| 3 | Год ввода | 1978 | 1978 | 1968 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 1963 | Нет данных | 1971 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 1978 |  |  |  |  |
|  |  | 1983 |  |  |  |  |
|  |  | 1988 |  |  |  |  |
| 4 | Дебит скважины по паспорту, м3/час | 15 | 3,6 | 3,5 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 15 | Нет данных | 9 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 11,9 |  |  |  |  |
| 5 | Глубина скважин, м | 203 | 35 | 83 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 140 | Нет данных | 103 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 131 |  |  |  |  |
|  |  | Нет данных |  |  |  |  |
|  |  | Нет данных |  |  |  |  |
| 7 | Количество водонапорных башен | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Объем башни, м3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Исполнение башни | Башня Рожновского |  |  |  |  |

В с. Турунтаево расположены 5 артезианских скважин, в том числе 4 рабочие. В д. Подломск расположены 2 артезианские скважины, 1 рабочая. На скважине установлен насос типаЭЦВ 6-10-140. В д. Халдеево расположены 2 артезианские скважины. На скважинах установлены насосы типа ЭЦВ 6-10-80 и ЭЦВ 6-10-140. В с. Новоархангельское расположены 2 артезианские скважины, одна рабочая. На скважине установлен насос типа ЭЦВ 6-10-80. В д. Перовка расположены 2 артезианские скважины, одна рабочая. На скважине установлен насос типа ЭЦВ 6-10-80.

Водоснабжение д. Спасо-Яйское осуществляется от одной скважины, на скважине установлены насосы типа ЭЦВ 6-10-80.

К основным проблемам системы водоснабжения Турунтаевского СП можно отнести следующее:

  - низкое качество питьевой воды;

  - отсутствие станции водоочистки (водоподготовки);

  - отсутствие централизованной системы водоснабжения в д.Спасо-Яйское;

  - отсутствие приборов учета водоресурсов у потребителей;

  - высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

На территории поселков централизованная система водоотведения бытовых сточных вод отсутствует.

Нецентрализованная система водоотведения используется, когда инженерные сооружения по отводу вод предусмотрены для одного многоквартирного или частного дома. Нецентрализованное водоотведение допускается при обосновании его целесообразности в соответствующих природных условиях. Водоотведение в сельских и других малых населенных пунктах решается органами местного самоуправления или отдельными водопользователями, исходя из природных и хозяйственных условий в соответствии с санитарными и природоохранными нормами.

Водоотведение населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующей вывозкой на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов.

Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Основные проблемы системы водоотведения:

  - отсутствие централизованных систем водоотведения;

  - отсутствие канализационных очистных сооружений.

2.5 Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО

Наиболее актуальные экологические проблемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на рассматриваемой территории связаны с их утилизацией и размещением.

Все отходы от населенных пунктов поселения вывозятся на санкционированные объекты размещения отходов, которые находится в д.Халдеево, д.Подломск, с.Турунтаево, д.Спасо-Яйское, д.Перовка, с.Ново-Архангельское.

Таблица 2.5.1 – Характеристики имеющихся свалок

| Свалка | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, га | Расстояние*, км |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Ново-Архангельское | 2002 | 0,5 | 0,5 |
| д. Перовка | 2002 | 0,5 | 0,5 |
| д. Подломск | 2002 | 0,5 | 0,5 |
| с. Турунтаево | 2002 | 0,2 | 1,0 |
| д. Халдеево | 2002 | 0,5 | 0,5 |

*расстояние указано до ближайшего населенного пункта

В таблице 2.5.2 представлен общий объем ТБО от всех потребителей в Турунтаевском сельском поселении за последние 5 лет. Организация, осуществляющая сбор, вывоз и размещение ТБО – МУП «Турунтаево Партнер».

Таблица 2.5.2 – Общий объем ТБО от всех потребителей, т

| Поселение | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Турунтаевское | 2556 | 3386 | 2064 | 900 | 2764 |

Санкционированные свалки не имеют: проекта на строительство; положительного заключения государственной экспертизы; наблюдательных скважин. Санкционированные свалки не соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Переработка промышленных и бытовых отходов в поселении не производится. Ртутьсодержащие отходы (приборы, термометры и пр.) утилизируются по договору на спецполигоне г. Томска.

Сбор, временное хранение, удаление отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

На территории Турунтаевского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

2.6 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение Турунтаевского сельского поселения осуществляется сжиженным газом. Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Томск.

Раздел 3. Перспективы развития и прогноз на коммунальные ресурсы

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования на основе которых разрабатывается программа

Среднегодовая численность населения МОСП Турунтаевское 01.01.2012 составила 2,235 тыс. чел. Структура населения в поселении и Томской области по группам представлена в табл. 3.1.1 [согласно данным Генерального плана МО Турунтаевское СП].

Таблица 3.1.1 – Возрастная структура населения

| Группы населения по возрастам | Томская область | Томский район | Турунтаевское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 16,2% | 14,8% | 17% |
| В трудоспособном возрасте | 65,2% | 63,0% | 63% |
| Старше трудоспособного возраста | 18,6% | 22,2% | 20% |

Структура населения имеет тенденцию к смещению в сторону более зрелых возрастов (старение населения), однако стабильная миграция экономически активного населения стабилизирует этот процесс. В итоге структура меняется незначительно и может быть принята постоянной в течение всего времени.

Динамика численности населения отрицательная. До 2010 года регистрировалась постепенная убыль населения -0,7% в год. При этом  с проведением Всероссийской переписи населения – 2010, численность постоянного населения была откорректирована в меньшую сторону, без учета работающих и студентов проживающих в съемном жилье в г. Томске, с чем связана резкая убыль населения почти на 500 человек.

Прогноз численности произведен на основании прогноза приростов площади строительных фондов и объемов потребления (табл. 3.1.3).

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 2557 человек (табл.3.1.2), для расселения которых необходимо задействовать территории жилых зон площадью 9,45 тыс. кв. м (табл.3.1.3).

Исходя из данных по жилищной обеспеченности населения Турунтаевского поселения (50 м2/чел, согласно данным Генерального плана МО Турунтаевское СП) и приросту жилых площадей сделан прогноз по приросту населения.

Таблица 3.1.2 – Перспективная численность населения

| Населенный пункт | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2024 | 2035 (согласно Генплану п.4.3.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Турунтаево | 994 | 1028 | 1054 | 1071 | 1088 | 1104 | 1121 | 1138 | 1222 | 1100 |
| с.Новоархангельское | 353 | 344 | 332 | 336 | 340 | 345 | 349 | 353 | 374 | 350 |
| д.Спасо-Яйское | 216 | 206 | 203 | 204 | 206 | 207 | 209 | 210 | 217 | 200 |
| д.Подломск | 246 | 245 | 243 | 245 | 247 | 250 | 252 | 254 | 265 | 250 |
| д.Перовка | 131 | 134 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 139 | 146 | 130 |
| д.Горьковка | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 |
| д.Халдеево | 284 | 282 | 281 | 283 | 285 | 288 | 290 | 292 | 303 | 260 |
| д.Суетиловка | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 19 | 0 |
| ИТОГО | 2235 | 2250 | 2250 | 2281 | 2312 | 2344 | 2375 | 2406 | 2557 | 2300 |

Одно из основных направлений развития территории Турунтаевского сельского поселения – строительство индивидуального жилья для постоянного и сезонного проживания в рамках действия агломеративных процессов.

Ниже представлен прогноз приростов площади строительных фондов и объемов потребления в Турунтаевском сельском поселении.

С 2014-2035 гг. – 1,4 тыс/м2 в год (основной тип застройки – индивидуальными жилыми домами). Кол-во нового жилищного строительства по населенным пунктам (с разбивкой по годам 2014-2024гг.) взято пропорционально приросту строительства по генплану на 2035год.

Присоединение нового строительного фонда будет осуществляться к уже существующим котельным, в пределах существующих резервов мощности. Значительная часть вводимого в эксплуатацию жилого фонда составляют индивидуальные дома с автономным теплоснабжением.

Генпланом не предусмотрено строительство общественных зданий, общеобразовательных учреждений и объектов здравоохранения.

Таблица 3.1.3 – Перспектива ввода новых площадей

| Населенный пункт | Тип застройки (мкд, инд. дома) | Сущ. сохран. (2012г) | Сущ. сохран. (2013г) | Новое* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024(сумма за 5 лет) | 2035 (согласно данным Генплана п.5) |
|  |  | тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Турунтаево | инд. и 2х кварт. дома | 17,54 | 17,6 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 4,20 | 19,2 |
| с.Новоархангельское | инд. и 2х кварт. дома | 5,19 | 5,2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 1,05 | 4,8 |
| д.Спасо-Яйское | инд. и 2х кварт. дома | 3,14 | 3,2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,35 | 1,6 |
| д.Подломск | инд. и 2х кварт. дома | 4,78 | 4,8 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,53 | 2,4 |
| д.Перовка | инд. и 2х кварт. дома | 2,94 | 3,0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,35 | 1,6 |
| д.Горьковка | инд. и 2х кварт. дома | 0,28 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| д.Халдеево | инд. и 2х кварт. дома | 4,09 | 4,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,53 | 2,4 |
| д.Суетиловка | инд. и 2х кварт. дома | 0,54 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0 |
| Итого |  | 38,5 | 38,6 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,05 | 32 |

*Распределение прироста площадей по поселениям с разбивкой по годам (2014-2024) принято пропорционально суммарному приросту площадей по генплану к 2035году.

Таблица 3.1.4 –  Строительство спортивно-досуговых объектов

| Населенные пункты | Объект | Характеристика | Год постройки | Предполагаемый источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Спортивные залы общего пользования | 288 кв.м. | 2018 | Существующая котельная |
|  | комплексный спортивно-досуговый центр со зрительным залом | 170 мест | 2019 | Существующая котельная |

Стратегические перспективы развития экономической базы Тутрнтаевского сельского поселения основаны на:

- создании новых производственных объектов сельского хозяйства, развитие перерабатывающей составляющей, животноводства.

- усилении роли личного сектора в сельском хозяйстве, имеющего большую не только экономическую, но и социальной значимость для поселения. Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции, производственным  обслуживанием личных подсобных хозяйств.

- расширении сферы обслуживания, в том числе придорожного сервиса, социального обслуживания, потребительского рынка.

Важнейшее значение в развитии всех указанных направлений имеет малое предпринимательство.

Промышленное производство

На сегодняшний день производственные отрасли в поселении представлены мелкими деревообрабатывающими предприятиями, и карьерами песка и щебня.

В перспективе на территории поселения благоприятно размещение предприятий пищевой промышленности, производства строительных и отделочных материалов,  мебели.

Сельское хозяйство

Турунтаевское сельское поселение обладает сравнительно богатыми ресурсами для развития сельского хозяйства.

Площадь обрабатываемых земель в поселении составляет около 7 тыс. га. Основное производство сосредоточено в хозяйствах населения.

В крупнотоварном производстве действуют 2 сельскохозяйственных предприятия – ООО «Спас» (д.Спасо-Яйское) и ООО «Перовское» (д.Перовка).

ООО «Спас» занимается разведением крупного рогатого скота, поголовье КРС – порядка 850 голов, возделыванием зерновых и кормовых культур. Перерабатывающая база хозяйства расположена в д.Воронино в соседнем поселении. предприятие постоянно наращивает объемы производства молока.

ООО «Перовское» - специализируется на растениеводстве.

Уровень развития сектора личных подсобных хозяйств в населенных пунктах поселения различный. Наибольшее поголовье крупного рогатого скота на 1000 человек имеется в д.Спасо-Яйсоке, Перовка, Халдеево, Новоархангельское (в 2 раза выше, чем в среднем по району).

В целом, при расположении близко к крупному рынку сбыта сельскохозяйственной продукции Турунтаевское сельское поселение имеет положительные предпосылки для дальнейшего развития крупно- и мелкотоварного производства животноводческой и растениеводческой продукции.

Для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства  необходимо реализовать проект по реконструкции  брошенного молочно-товарного комплекса в с.Турунтаево.

На базе ООО «Перовское» возможно разведение мясных пород крупного рогатого скота.

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективное потребление коммунальных ресурсов  приведено в таблице 3.2.1 с разбивкой по годам и видам коммунальных ресурсов. Разбивка населения между ИЖС и МКД производилась пропорционально жилой площади соответствующих зданий. Потребление всех ресурсов определялось согласно общепринятых нормативов потребления соответствующего ресурса: для электроэнергии – 2170 кВт ч/ чел; для газа – 300 нм3/чел; для тепла – 0,0194 Гкал/м2 чел для ИЖС и 0,0155 Гкал/м2 чел для МКД; для образования ТБО – 1,2 м3/чел; для водоснабжения и водоотведения значения взяты согласно ПЗ «Схема водоснабжения и водоотведения Турунтаевского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 до 2029 года».

Таблица 3.2.1 – Перспективное потребление коммунальных ресурсов

| Ресурс | Тип потребителя | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| Население, чел | ИЖС | 2250 | 2281 | 2312 | 2344 | 2375 | 2406 | 2557 |
|  | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эл. энергия, млн. кВтч | ИЖС | 4,88 | 4,95 | 5,02 | 5,09 | 5,15 | 5,22 | 5,55 |
|  | общ. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газ, тыс. нм3 | ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общ. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепло, Гкал | ИЖС | 213,36 | 426,72 | 640,08 | 853,44 | 1066,8 | 1280,16 | 2976,45 |
|  | общ. здания | 1409,2 | 1409,2 | 1409,2 | 1409,2 | 1452,78 | 1997,53 | 1997,53 |
|  | промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТБО, м3 | ИЖС | 2700 | 2737,3 | 2774,6 | 2812,7 | 2850 | 2887,3 | 3068,6 |
| Водоснабжение, тыс. м3 | ИЖС | 35,92 | 43,49 | 50,90 | 57,92 | 64,93 | 68,81 | 69,95 |
| Водоотведение, тыс. м3 | ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Целевые показатели реализации Программы по каждому виду ресурса приведены в пп. 4.1-4.4.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

4.1 Системы электроснабжения

Эффективность работы системы электроснабжения Турунтаевского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Целевые показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 3,43 | 3,26 | 3,10 | 2,95 | 2,80 | 2,66 | 1,98 |
| Средний объем потребления ЭЭ в жилищном секторе | кВтч/чел в мес. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Доля оснащенности обязательными общедомовыми ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 87 | 88 | 92 | 94 | 95 | 96 | 100 |

4.2 Системы теплоснабжения

Эффективность работы системы теплоснабжения Турунтаевского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.2).

Таблица 4.2 – Целевые показатели системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 13,1 | 23,24 | 31,23 | 37,72 | 42,34 | 39,06 | 59,84 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 12,00 | 11,45 | 10,92 | 10,42 | 9,94 | 9,49 | 7,50 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 |
| Фактическая мощность | Гкал/ч | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 1,796 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,697 | 1,697 | 1,697 |
| Потери в сетях | % | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| Расход ТЭ на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 |
| Протяженность сетей | км | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Ветхие аварийные сети | км | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей | инц./км | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество котельных | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество котельных, имеющих резервный источник | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| - коммунальная инфраструктура | % | 81 | 81 | 85 | 87 | 90 | 93 | 100 |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | Гкал/м2 в мес. ИЖС | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 |
|  | МКД | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |

4.3 Системы водоснабжения

Эффективность работы системы водоснабжения Турунтаевского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Целевые показатели системы холодного водоснабжения

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 2.4. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./100 км | 10 | 7 | 6 | 3 |
| 3.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 80 | 60 | 30 | 10 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потери воды при транспортировке | % | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 4.2. | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов) | % | 75 | 80 | 90 | 98 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 6,05 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |

4.4 Системы водоотведения

Эффективность работы системы водоотведения Турунтаевского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.4).

Таблица 4.4 – Целевые показатели системы водоотведения

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля населения, проживающего в жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | Ед./100 км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Обеспеченность системы водоотведения технологическими приборами учета, оснащенными системой дистанционной передачи данных | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Прогнозом развития в период до 2024 года предусмотрено:

- индустриальное развитие территории поселения - развитие производственной отрасли, сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности;

- развитие объектов рекреационного назначения;

- увеличение численности населения МО.

Предварительная оценка перспективной электрической нагрузки МО «Турунтаевское сельское поселение» на рассматриваемый проектный период 2012-2024 гг. произведена на основе численности населения и прогноза строительства жилого и социального фонда, а также  развития объектов промышленности и сельского хозяйства на территории поселения, принятых настоящим проектом.

Расчёт увеличения электрической нагрузки и электропотребления жилищно-коммунального сектора проводился по нормативным показателям строительства и по укрупненным показателям численности населения с учетом того, что новое жилье будет использовать плиты на природном газе (при использовании стационарных электроплит эти параметры увеличатся). Для дальнейших расчётов более точной является оценка максимальной расчётной нагрузки по нормативным показателям строительства, а электропотребление - по укрупненным показателям численности населения.

Расчёты сведены в таблицы 5.1.1 и 5.1.2.

Таблица 5.1.1 – Расчёт увеличения электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения по нормативным показателям строительства

| Тип застройки (МКД, ИЖС) |  | Итого по Турунтаевскому СП | Увеличение, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013г | тыс.м2 | 38,70 |  |
| нагрузка | кВт | 712,08 | 0,00 |
| 2014 | тыс.м2 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 25,94 | 25,94 |
| 2015 | тыс.м2 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 25,94 | 51,89 |
| 2016 | тыс.м2 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 25,94 | 77,83 |
| 2017 | тыс.м2 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 25,94 | 103,78 |
| 2018 | тыс.м2 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 25,94 | 129,72 |
| 2019 | тыс.м2 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 25,94 | 155,66 |
| 2024 (сумма за 5 лет) | тыс.м2 | 7,01 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 128,98 | 284,65 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Турунтаевскому сельскому поселению в целом на расчетный срок составит 1 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 5,5 млн. кВтч.

Увеличение электрической нагрузки и электропотребления населённых пунктов, входящих в состав МО «Турунтаевское сельское поселение», на рассматриваемый проектный период до 2024 года обусловлено вводом в эксплуатацию новых электропотребителей (табл. 3.1.4).

Таблица 5.1.2 – Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Турунтаевское сельское поселение» на проектный период

| Населенный пункт | Население | Годовое электроснабжение | Максимальная электрическая |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нагрузка |
|  | чел. | тыс. кВт∙ч. | кВт |
| с.Турунтаево | 1222 | 2651,74 | 493,856 |
| с.Новоархангельское | 374 | 811,58 | 138,184 |
| д.Спасо-Яйское | 217 | 470,89 | 73,048 |
| д.Подломск | 264,6 | 574,182 | 110,216 |
| д.Перовка | 146 | 316,82 | 69,368 |
| д.Горьковка | 12 | 26,04 | 5,52 |
| д.Халдеево | 302,6 | 656,642 | 97,336 |
| д.Суетиловка | 19 | 41,23 | 9,2 |
| ИТОГО | 2557 | 5549,124 | 996,728 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по Турунтаевскому сельскому поселению в целом:

Таблица 5.1.3 – Расчётный баланс электрической нагрузки МО «Турунтаевское сельское поселение» на проектный период

| Потребители | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1,0 |
| Промышленность* | 4,0 |
| Прочие потребители | 1,0 |
| Итого по Турунтаевскому поселению | 6,0 |
| Суммарно с учётом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок К=0,9 | 5,4 |

*Электрическая нагрузка промышленных предприятий может быть изменена в зависимости от характера инвестиционного развития.

Максимальная электрическая нагрузка Турунтаевского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 6 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2024 г. около 18 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развитием социальной сферы и промышленности.

Электроснабжение населённых пунктов, входящих в состав  Турунтаевского сельского поселения, на рассматриваемый проектный период до 2024 года предусматривается от Томской энергосистемы через существующие электроподстанции: ПС 110/35/10 кВ «Турунтаево» и ПС 35/10 кВ «Новоархангельская».

Мероприятия по обеспечению надежности:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

- закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Мероприятия по обеспечению доступности:

- строительство участка ВЛ 110 кВ «ПС Турунтаево – ПС Зырянская»

- сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (2 ТП в с. Турунтаево, 1 ТП в с. Новоархангельское, 1 ТП в д. Спасо-Яйское).

- расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения приведена в таблице 5.1.4. Финансирование мероприятий электроснабжения объектов ответственности ТРК, в том числе плановая реконструкция линий передач и подстанций, предполагается за счёт средств ТРК, объектов социальной и бюджетной сферы – за счёт бюджета. Развитие электроснабжения остальных объектов предполагается осуществлять за счёт потребителей.

Ввиду вынужденного характера планируемых инвестиций, прибыль и окупаемость проекта не рассчитывается. Разбивка величин инвестиций по годам представлена в таблице 5.1.4.

Таблица 5.1.4 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по электроснабжению, млн. руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, млн. руб. | Срок | Источник финансирования* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства ЭСО | Средства инвестора | Источник не определен |
| 1 | Строительство КТП 160/10/0,4 | шт. | 4 | 2,240 | 2015, 2017-2029 |  |  |  |  |  | 2,240 |
| 2 | Строительство ВЛ 0,4 и 10кВ | км. | 6,2 | 3,899 | 2015-2019 |  |  |  |  |  | 3,899 |
| 3 | Реконструкция (замена на ) КТП 400/10/0,4 | шт. | 1 | 0,990 | 2016 |  |  |  |  |  | 0,990 |
| 4 | Реконструкция (замена на ) КТП 160/10/0,4 | шт. | 3 | 1,680 | 2016,2019 |  |  |  |  |  | 1,680 |
| 5 | ИТОГО | - | - | 8,809 | - |  |  |  |  |  | 8,809 |

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Согласно результатам обработки исходных данных показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоты (котельных) на 01.01.2014 составляют 0,5228 Гкал/ч, из них нагрузки отопления – 0,5228 Гкал/ч или 100 % от суммарной нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоты. Нагрузка горячего водоснабжения – отсутствует.

Прогноз перспективной застройки Турунтаевского СП на период до 2024 г. определялся на основании Генерального плана Турунтаевского СП.

На период до 2019 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения Турунтаевского СП». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2014-2019 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2019 г., в период 2020-2024 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период.

Перспективные тепловые нагрузки на период 2014-2024 гг рассчитывались на основании Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» в соответствии с Приказом № 11 Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 05.06.2013 г. «О внесении изменений в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 г. № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области».

Значения прироста тепловой нагрузки в Турунтаевском СП приведены в таблице 5.2.1. Значения прироста потребления тепловой энергии приведены в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.1 – Прогноз прироста тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Турунтаевскому СП | Всего по Турунтаевскому СП, в т.ч. | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0961 | 0,2840 | 0,6293 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,6293 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,6293 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 5.2.2 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии, Гкал

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Турунтаевскому СП | Всего по Турунтаевскому СП, в т.ч. | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 256,94 | 758,11 | 1696,29 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 1696,29 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 1696,29 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Видно, что большая часть прогнозной тепловой нагрузки приходится на с.Турунтаево и д. Суетиловка. Весь прирост жилых строений представлен индивидуальным жилым фондом. Для теплоснабжения вновь вводимых жилых строений предполагаются индивидуальные источники теплоснабжения (печное отопление).

Мероприятия по обеспечению надежности:

- Реконструкция котельных в с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Халдеево.

Мероприятия по обеспечению доступности:

- Строительство блочной газовой котельной установленной мощностью 0,3 МВт в зоне действия котельной с. Новоархангельское.

Мероприятий по обеспечению эффективности:

- Замена изоляции от ЦТ до ул. Школьная, 24 в зоне действия котельной с.Турунтаево и во всей зоне действия котельной в с. Новоархангельское;

- Проведение испытаний.

Таблица 5.2.3 – Финансовые потребности в мероприятия по развитию системы теплоснабжения, тыс. руб

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, млн. руб. | Срок | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства ЭСО | Средства инвестора | Источник не определен |
| 1.1 | Строительство новой БМК в зоне действия котельной с. Новоархангельское, мощностью 0,3 МВт. | шт. | 1 | 6,5 | 2017 |  |  |  |  | 6,5 |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной в с. Турунтаево с целью возможности работы на резервном топливе | шт. | 1 | 0,7 | 2017 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 1.3 | Реконструкция котельной в с. Новоархангельское с целью возможности работы на резервном топливе | шт. | 1 | 0,7 | 2018 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 1.4 | Реконструкция котельной в с. Халдеево с целью возможности работы на резервном топливе | шт. | 1 | 0,7 | 2019 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 2.1 | Замена изоляции (утепление) в с. Турунтаево | м | 20 | 0,04 | 2015 |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 2.2 | Замена изоляции (утепление) в с. Новоархангельское | м | 180 | 0,38 | 2014 |  |  | 0,38 |  |  |  |
| 2.3 | Проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | шт. | 3 | 0,3 | 2015 |  |  |  | 0,3 |  |  |

5.3 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Согласно Генерального плана природный газ будет поступать в поселение от ГРС-4, через ГРС Итатка, но магистральный газопровод между этими ГРС планируется только в перспективе, так же как и строительство межпоселковых газопроводов в Турунтаевском СП. Виду этого в расчетный период, с 2014 – 2024 г. мероприятий по переводу жилого фонда и котельных на природный газ не требуется, а значит, необходимость в реализации масштабных инвестиционных проектов отсутствует.

5.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Турунтаевского сельского поселения:

- повышение качества предоставления услуг водоснабжения существующим абонентам;

- обеспечение услугами централизованного водоотведения существующих потребителей;

- удовлетворение потребности в водоснабжении перспективных потребителей.

В с. Турунтаево и с. Новоархангельское прогнозируется увеличение населения на 18-24 %, в д. Спасо-Яйское, д. Подломск, д. Перовка и д. Халдеево – на 10-15 %. Прогноз перспективного водопотребления выполнен для с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Перовка и д. Халдеево исходя из плана 100 %-го подключения перспективных потребителей к системе централизованного водоснабжения, а также исходя из планов полного перевода существующих потребителей в указанных населенных пунктах на водоснабжение от централизованных систем к 2018-2019 гг. Горячее водоснабжение для перспективных потребителей среди населения не предусматривается.

Мероприятия по обеспечению надежности:

- Ремонт и строительство водопроводных сетей в с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Перовка, д. Халдеево, д. Спасо-Яйское;

- Строительство водоподготовительных станций в с.Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Перовка, д. Халдеево, д. Спасо-Яйское;

- Техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения.

Мероприятий по обеспечению эффективности:

- Установка счетчиков воды у потребителей ХВС.

Таблица 5.4.1 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по водоснабжению и водоотведению, тыс. руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства предр. | Источник не определен |
| 1. | с. Турунтаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 509 | 3560 | 2017 |  |  |  |  | 3560 |
| 1.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км | 0,70 | 750 | 2016-2029 |  |  | 750 |  |  |
|  | Ø 63 | км | 0,15 | 195 | 2016-2029 |  |  | 195 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 0,40 | 560 | 2016-2029 |  |  | 560 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,15 | 180 | 2015 |  |  | 180 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 10,0 | 15000 | 2016-2029 |  |  | 15000 |  |  |
|  | Ø 150 | км | 0,45 | 850 | 2016-2029 |  |  | 850 |  |  |
|  | Ø 200 | км | 0,10 | 210 | 2016-2029 |  |  | 210 |  |  |
| 1.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,50 | 900 | 2014-2029 |  |  | 900 |  |  |
| 1.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 1.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 22305 |  | 0 | 0 | 18645 | 100 | 3560 |
| 2. | с. Новоархангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 153 | 1071 |  |  |  |  |  | 1071 |
| 2.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км | 0,25 | 300 | 2016-2029 |  |  | 300 |  |  |
|  | Ø 63 | км | 0,10 | 130 | 2016-2029 |  |  | 130 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 0,50 | 700 | 2016-2029 |  |  | 700 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 1,60 | 2400 | 2016-2029 |  |  | 2400 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,04 | 48 | 2015 |  |  | 48 |  |  |
| 2.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,15 | 300 | 2014-2029 |  |  | 300 |  |  |
| 2.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 2.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 5049 |  | 0 | 0 | 3878 | 100 | 1071 |
| 3. | д. Подломск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 158 | 1106 |  |  |  |  |  | 1106 |
| 3.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,06 | 72 | 2015 |  |  | 72 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 6,00 | 9000 | 2016-2029 |  |  | 9000 |  |  |
| 3.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,08 | 150 | 2014-2029 |  |  | 150 |  |  |
| 3.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 3.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 10428 |  | 0 | 0 | 9222 | 100 | 1106 |
| 4. | д. Перовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 84 | 588 |  |  |  |  |  | 588 |
| 4.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 63 | км | 0,04 | 48 | 2015 |  |  | 48 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,20 | 300 | 2016-2029 |  |  | 300 |  |  |
| 4.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,50 | 950 | 2014-2029 |  |  | 950 |  |  |
| 4.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 4.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1986 |  | 0 | 0 | 1298 | 100 | 588 |
| 5. | д. Халдеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 133 | 931 |  |  |  |  |  | 931 |
| 5.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км | 0,05 | 60 | 2016-2029 |  |  | 60 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 0,10 | 120 | 2015 |  |  | 120 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 1,00 | 1400 | 2016-2029 |  |  | 1400 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 4,00 | 6000 | 2016-2029 |  |  | 6000 |  |  |
|  | Ø 150 | км | 0,40 | 800 | 2016-2029 |  |  | 800 |  |  |
| 5.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,15 | 285 | 2014-2029 |  |  | 285 |  |  |
| 5.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 5.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 9696 |  | 0 | 0 | 8665 | 100 | 931 |
| 6. | д. Спасо-Яйское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 104 | 728 | 2026 |  |  |  |  | 728 |
| 6.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | км | 1,00 | 1600 | 2016-2029 |  |  | 1600 |  |  |
| 6.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,05 | 100 | 2014-2029 |  |  | 100 |  |  |
| 6.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 6.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2528 |  | 0 | 0 | 1700 | 100 | 728 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 51992 |  | 0 | 0 | 43408 | 600 | 7984 |

5.5 Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

В целях улучшения экологической обстановки и организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Проектом Схемы территориального планирования Томского района вывоз отходов от всех населенных пунктов Турнтаевского сельского поселения направляется на новый полигон ТБО, который предлагается построить недалеко от с.Турунтаево. Администрации поселения следует организовать регулярный вывоз отходов от всех сельских населенных пунктов. Полигон должен быть оборудован в соответствии с санитарными и экологическими нормами и правилами. На полигоне ТБО необходима организация системы мониторинга за состоянием окружающей среды.

На территории населенных пунктов возможна организация площадок временного накопления отходов. Площадки должны быть забетонированы и оборудованы контейнерами. Существующие свалки ТБО  в поселении необходимо рекультивировать.

Расчет количества образующихся  ТБО в Турунтаевском сельском поселении произведен по норме 300 кг на человека (население) в год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Таблица 10.1 – Прогнозное количество ТБО от населения Турунтаевского СП, т

| Населенный пункт | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2024 | 2035 (согласно Генплану п.12.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Турунтаево | 298,2 | 308,4 | 316,2 | 321,3 | 326,4 | 331,2 | 336,3 | 341,4 | 366,6 | 330 |
| с.Новоархангельское | 105,9 | 103,2 | 99,6 | 100,8 | 102 | 103,5 | 104,7 | 105,9 | 112,2 | 105 |
| д.Спасо-Яйское | 64,8 | 61,8 | 60,9 | 61,2 | 61,8 | 62,1 | 62,7 | 63 | 65,1 | 60 |
| д.Подломск | 73,8 | 73,5 | 72,9 | 73,5 | 74,1 | 75 | 75,6 | 76,2 | 79,5 | 75 |
| д.Перовка | 39,3 | 40,2 | 39,6 | 39,9 | 40,5 | 40,8 | 41,4 | 41,7 | 43,8 | 39 |
| д.Горьковка | 3 | 3 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,6 | 3 |
| д.Халдеево | 85,2 | 84,6 | 84,3 | 84,9 | 85,5 | 86,4 | 87 | 87,6 | 90,9 | 78 |
| д.Суетиловка | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 5,7 | 0 |
| ИТОГО | 670,5 | 675 | 675 | 684,3 | 693,6 | 703,2 | 712,5 | 721,8 | 767,1 | 690 |

Для рационального обращения с отходами в первую очередь необходимо:

- своевременный вывоз отходов от населения на полигон ТБО в с.Турунтаево;

- вывоз биологических отходов в биотермическую яму или на инсинераторную установку в район полигона ТБО;

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов на местах сбора - путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.);

- организация вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях области;

- организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропиленов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и другие.

Областная концепция обращения с ТБО подразумевает накопление мусора в пунктах хранения и сортировки с его дальнейшей утилизацией путем захорорнения или переработки.

Мероприятия по обеспечению доступности:

- Строительство складов хранения и сортировки в с. Турунтаево

- Рекультивация существующих свалок ТБО

- Приобретение контейнеров (бункеров) в населенных пунктах

Технические и технологические проблемы в системе

- Занижена норма накопления твердых бытовых отходов.

- Санкционированная свалка не полностью отвечает нормативным требованиям:

  - частично отсутствует ограждение;

  - не проводится дезинфекция колес спецтехники.

- Ежегодное возникновение несанкционированных свалок на территории СП.

- Не производится сортировка отходов, сортировочный комплекс не оборудован.

- Отсутствие технологий утилизации опасных отходов.

- Отсутствие технологий утилизации медицинских и биологических отходов.

Финансовые потребности в реализацию программ сведены в таблицу 5.5.1.

Таблица 5.5.1 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по утилизации ТБО, млн. руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, млн. руб. | Срок | Источник финансирования* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства ЭСО | Средства инвестора | Источник не определен |
| 1 | Приобретение контейнеров (бункеров) в населенных пунктах | шт. | 30 | 0,27 | 2015 |  |  |  |  |  | 0,27 |
| 2 | Рекультивация существующих свалок ТБО | шт. | 5 | 1,4 | 2016 |  |  |  |  |  | 1,4 |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В данном разделе приведены потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2024 года отражена в таблице 6.1. Здесь учтена информация из базовых документов: Схема водоснабжения и водоотведения, а так же Схема теплоснабжения Турунтаевского сельского поселения.

Таблица 6.1 – Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2024 года, млн.руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Объем работ | Общая стоимость, млн. руб. | Срок | Источник финансирования* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | Средства предпри-ятия | Средства инвестора |  | Источник не определен |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство КТП 160/10/0,4 | шт. |  | 4 | 2,240 | 2015, 2017-2029 |  |  |  |  |  |  |  | 2,240 |
| 1.2 | Строительство ВЛ 0,4 и 10кВ | км. |  | 6,2 | 3,899 | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  | 3,899 |
| 1.3 | Реконструкция (замена на ) КТП 400/10/0,4 | шт. |  | 1 | 0,990 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 0,990 |
| 1.4 | Реконструкция (замена на ) КТП 160/10/0,4 | шт. |  | 3 | 1,680 | 2016,2019 |  |  |  |  |  |  |  | 1,680 |
| Итого по разделу 1 |  | - |  | - | 8,809 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8,809 |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство новой БМК в зоне действия котельной с. Новоархангельское, мощностью 0,3 МВт. | шт. |  | 1 | 6,5 | 2017 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |
| 2.2 | Реконструкция котельной в с. Турунтаево с целью возможности работы на резервном топливе | шт. |  | 1 | 0,7 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 2.3 | Реконструкция котельной в с. Новоархангельское с целью возможности работы на резервном топливе | шт. |  | 1 | 0,7 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 2.4 | Реконструкция котельной в с. Халдеево с целью возможности работы на резервном топливе | шт. |  | 1 | 0,7 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 2.5 | Замена изоляции (утепление) в с. Турунтаево | м |  | 20 | 0,04 | 2015 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Замена изоляции (утепление) в с. Новоархангельское | м |  | 180 | 0,38 | 2014 |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | шт. |  | 3 | 0,3 | 2015 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  | - |  | - | 9,32 | - | 0 | 0 | 0,42 |  | 0,3 | 6,5 |  | 2,1 |
| - Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 с.Турунтаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 509 | 3,56 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |
| 3.1.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км |  | 0,70 | 0,75 | 2016-2029 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 63 | км |  | 0,15 | 0,195 | 2016-2029 |  |  | 0,195 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | км |  | 0,40 | 0,56 | 2016-2029 |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 0,15 | 0,18 | 2015 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 10,0 | 15,0 | 2016-2029 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 150 | км |  | 0,45 | 0,85 | 2016-2029 |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 200 | км |  | 0,10 | 0,21 | 2016-2029 |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,50 | 0,9 | 2014-2029 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.1.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в с.Турунтаево: | - |  | - | 22,305 | - | 0 | 0 | 18,645 |  | 0,1 | 0 |  | 3,56 |
| 3.2 с.Новоархангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 153 | 1,071 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,071 |
| 3.2.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км |  | 0,25 | 0,3 | 2016-2029 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 63 | км |  | 0,10 | 0,13 | 2016-2029 |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | км |  | 0,50 | 0,7 | 2016-2029 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 1,60 | 2,4 | 2016-2029 |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 0,04 | 0,048 | 2015 |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,15 | 0,3 | 2014-2029 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.2.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в с.Новоархангельское: | - |  | - | 5,049 | - | 0 | 0 | 3,878 |  | 0,1 | 0 |  | 1,071 |
| 3.3 д.Подломск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 158 | 1,106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,106 |
| 3.3.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 0,06 | 0,072 | 2015 |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 6,00 | 9,0 | 2016-2029 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,08 | 0,15 | 2014-2029 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.3.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в д.Подломск: | - |  | - | 10,428 | - | 0 | 0 | 9,222 |  | 0,1 | 0 |  | 1,106 |
| 3.4 д.Перовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 84 | 0,588 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,588 |
| 3.4.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 63 | км |  | 0,04 | 0,048 | 2015 |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 0,20 | 0,3 | 2016-2029 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,50 | 0,95 | 2014-2029 |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.4.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в д.Перовка: | - |  | - | 1,986 | - | 0 | 0 | 1,298 |  | 0,1 | 0 |  | 0,588 |
| 3.5 д.Халдеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 133 | 0,931 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,931 |
| 3.5.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км |  | 0,05 | 0,060 | 2016-2029 |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | км |  | 0,10 | 0,12 | 2015 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | км |  | 1,00 | 1,4 | 2016-2029 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 4,00 | 6,0 | 2016-2029 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 150 | км |  | 0,40 | 0,8 | 2016-2029 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,15 | 0,285 | 2014-2029 |  |  | 0,285 |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.5.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в д.Халдеево: | - |  | - | 9,696 | - | 0 | 0 | 8,665 |  | 0,1 | 0 |  | 0,931 |
| 3.6 д.Спассо-Яйское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 104 | 0,728 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | 0,728 |
| 3.6.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | км |  | 1,00 | 1,6 | 2016-2029 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,05 | 0,1 | 2014-2029 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.6.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в д.Спассо-Яйское: | - |  | - | 2,528 | - | 0 | 0 | 1,7 |  | 0,1 | 0 |  | 0,728 |
| Итого по разделу 3 |  | - |  | - | 51,992 | - | 0 | 0 | 43,408 |  | 0,6 |  |  | 7,984 |
| - Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 |  | - | - |  | 0 | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| - Обращение с ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение контейнеров (бункеров) в населенных пунктах | шт. |  | 30 | 0,27 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| 5.2 | Рекультивация существующих свалок ТБО | шт. |  | 5 | 1,4 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| Итого по разделу 5 |  | - |  | - | 1,67 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1,67 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | - |  | - | 71,791 | - | 0 | 0 | 43,828 |  | 0,9 | 6,5 |  | 20,563 |

В соответствии с Техническим заданием, предлагается разделить инвестпроекты на 3 группы:

1. Инвестиционные проекты без срока окупаемости. Обычно такими проектами являются работы для обеспечения выполнения законов, норм, программ и решений органов власти различных уровней. К таким проектам относится подавляющее большинство инвестиций, предлагаемых в Программе.

2. Инвестиционные проекты со сроком окупаемости до 7 лет. Это проекты по замене или реконструкции практически полностью изношенного оборудования с целью повышения эффективности функционирования системы в целом. К такому типу проектов относятся инвестиции в строительство блочной газовой котельной (с. Новоархангельское) и проекты реконструкции тепловых сетей в СП. Такие проекты, по мере возможности, должны осуществляться в первую очередь.

3. Инвестиционные проекты со сроком окупаемости свыше 7 лет. Обычно, это крупные инфраструктурные проекты, рассчитанные на длительные периоды времени. Такие проекты осуществляются только при наличии свободных средств. В Программе они отсутствуют.

Установка тарифа на ресурсы, производство которых находится не на территории СП (в нашем случае, это электроэнергия и газ), регламентируется постановлениями Правления ФСТ России. Для Томской области указана предельная величина ежегодной индексации 4,2 %. Тариф к 2024 году рассчитаем с учетом этого повышения.

Поскольку в области водоснабжения отсутствуют инвестиционные проекты, способные повлиять на тариф, для них тариф рассчитается аналогично исходя из закрепленной в ПРИКАЗЕ от 21 октября 2013 г. N 192-э/3 величиной индексации в 4,1 %.

Для тарифов в сфере теплоснабжения ситуация иная. Для обеспечения равномерности распределения затрат на инвестпроекты по годам, разделим их по несущим расходы организациям:

- Котельная с. Турунтаево – МУП «Турунтаево-Партнер»:

  - Реконструкция котельной – 700 тыс.р.

  - Реконструкция изоляции – 40 тыс.р.

- Котельная с.Новоархангельское – МУП «Турунтаево-Партнер:

  - Постройка блочной газовой котельной – 4600 тыс. р.

  - Реконструкция котельной – 700 тыс.р.

  - Реконструкция изоляции  – 380 тыс.р.

- Котельная с.Халдеево:

  - Реконструкция котельной – 700 тыс.р.

Поскольку для котельной с. Халдеево не предусмотрено вложений финансовых ресурсов влияющих на мощность или качество предоставляемой энергии, то уровень тарифа для них будет ежегодно индексироваться на величину, определенную в постановлении Правления ФСТ России – 4,6 %.

Расчет экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию с учетом затрат на реализацию мероприятий по модернизации котельных в с. Турунтаево и с. Новоархангельское проведен в соответствии с отчетной документацией ООО «Восточная тепловая компания»:. http://rec.tomsk.gov.ru/map.html (валовая выручка, затраты организации, полезный отпуск). Результаты расчета тарифа на тепловую энергию приведены в таблице 14.1 Обосновывающей части.

Рассчитанный по предельному индексу роста тариф всегда выше экономически обоснованного, так что особых решений администрации не требуется. Ввиду этого, а так же, учитывая низкую собираемость платежей за теплоснабжение, для повышения рентабельности производства с целью повышения качества поставляемых услуг и привлечения инвестиций в поселение, рекомендуем установить значения тарифов на уровне, определяемым максимальным индексом роста тарифа. Тогда прогноз величины тарифов на коммунальные ресурсы в Турунтаевском СП примет вид – таблица 6.2.

Таблица 6.2 – Прогноз величины тарифов на коммунальные ресурсы в Турунтаевском СП.

| Ресурс | Индекс роста | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эл/энергия, р/кВтч | 4,2 | 2,7 | 2,93 | 3,012 | 3,223 | 3,448 | 3,690 | 5,175 |
| Газ, р/м3 | 4,2 | –1 | – | – | – | – | – | – |
| Водоснабжение, р/м3 | 4,1 | 64,2 | 66,83 | 69,57 | 72,42 | 75,39 | 78,48 | 95,95 |
| Водоотведение, р/м3 | 4,1 | –1 | – | – | – | – | – | – |
| Вывоз ТБО, р/м3 | 4,6 | 1742 | 182 | 190 | 199 | 208 | 217 | 272 |
| Тепло, р/Гкал | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Турунтаево |  | 4458,5 | 4663,6 | 4878,2 | 5102,6 | 5337,3 | 5582,8 | 6990,5 |
| с.Ново-архангельское |  | 4458,5 | 4663,6 | 4878,2 | 5102,6 | 5337,3 | 5582,8 | 6990,5 |

1на территории поселков централизованная система водоотведения бытовых сточных вод отсутствует, так же как централизованное газоснабжение.

2ввиду отсутствия установленного тарифа на вывоз ТБО, его величина бралась согласно постановлению по г. Томск (ближайший населенный пункт с установленным тарифом).

Данные по доступности коммунальных ресурсов сведены в таблицу 6.3. Тарифы для расчета брались из таблицы 6.2, нормативы потребления ресурса – по данным таблицы 3.2.1, доходы населения – по таблице 1.5.1 (Обосновывающей части).

Для определения доли населения, нуждающейся в получении субсидии, расчет повторялся и для части населения, единственным источником дохода которой является пенсия.

Таблица 6.3 – Расчет доступности коммунальных ресурсов для населения.

| Ресурс | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднедушевой доход, р./чел | 14570 | 15590 | 16681 | 17849 | 19098 | 20435 | 28661 |
| Доля дохода, идущая на оплату коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | 9,87% | 8,99% | 8,19% | 7,45% | 6,78% | 6,17% | 3,79% |

Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ от 29 марта 2006 г. N 40а Администрации Томской области (в ред. от 17.12.2013 N 543а), предельный уровень расходов на оплату услуг ЖКХ устанавливается в зависимости от уровня их доходов. В данном случае, он установлен в размере 15%.

Поскольку на оплату коммунальных услуг идет менее 15 % среднедушевого дохода населения, объективная необходимость в субсидировании отсутствует (оно необходимо лишь отдельным семьям, что составляет менее 5% населения).

Раздел 7. Управление программой

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Турунтаевское сельское поселение являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Турунтаевское сельское поселение включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

- Анализ данных о результатах  проводимых  преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Турунтаевское сельское поселение предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана  в  целях  обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и  утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления МО Турунтаевское сельское поселение, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

- Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе.

- Критерий	«Степень	соответствия	бюджетных	затрат	на	мероприятия Программы запланированному уровню затрат».

- Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Турунтаевское сельское поселение.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой местной администрации муниципального образования Турунтаевское сельское поселение муниципального образования Томский муниципальный район Томской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и Совет депутатов МО в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Турунтаевское сельское поселение.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый  вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО Турунтаевское сельское поселение и утвержденного главой местной администрации МО Турунтаевское сельское поселение муниципального образования Томский муниципальный район Томской области.

Настоящая	Программа	комплексного	развития	систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

- Генеральный план МО «Турунтаевское сельское поселение» Томского Муниципального района, Томской области от 2013 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190- ФЗ (ред. от 06.12.2011);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

- Федеральный закон РФ от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства России от 23.05.2006 г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Постановление «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378;

- СП  42.13330.2011  «СНиП  2.07.01-89*.  Градостроительство.  Планировка  и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;

- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

- Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных  работ, определяемых  с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.

- Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808.

- Прогноз сценарных условий социально-экономического  развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.